Состав проекта планировки и проекта межевания

территории линейного объекта

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Проект планировки территории линейного объекта. Основная часть. |
| 2 | Проект планировки территории линейного объекта. Материалы по обоснованию. |
| 3 | Проект межевания территории линейного объекта. |

Содержание:

1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки линейного объекта капитального строительства	4

2 Основные цели проекта планировки	5

3 Характеристика современного состояния проектируемой территории	5

4 Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта	6

5 Графические материалы	8

- 1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки линейного объекта капитального строительства

Проект планировки линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» разработан ЗАО «Вологдаагропроект"  на основании:

- муниципального контракта № 13 от 17.04.2017 г., заключенного с Муниципальным казенным учреждением комитет по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального района Вологодской области;

- Генерального плана Заборского сельского поселения Тарногского района Вологодской области, разработчик - ООО «ВАЛБЭК-РУ», выполненного в 2016 году;

- Правил землепользования и застройки Заборского сельского поселения Тарногского района Вологодской области;

- Технических условий № 2/00127 от 06.04.2017 г. на подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети выданных АО «Газпром Газораспределение Вологда»;

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Вологодской области:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. в редакции федеральных законов от 06.12.2011 г. №401-ФЗ, от 20.03.2011 г. №41-ФЗ и всеми текущими изменениями;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ;

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, а также другой нормативно-технической документации, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ территорий  вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжение администрации Тарногского муниципального района № 271-р от 10.04.2017 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области».

- 2 Основные цели проекта планировки

Подготовка проекта планировки линейного объекта Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» осуществляется в  целях  установления  границ  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  и  размещения  линейного объекта (объекта местного значения), обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей смежных земельных участков и объектов капитального строительства, а также с целью установления границ зон с особыми условиями использования территории – охранной зоны газопровода низкого давления.

Целью проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта, является в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта.

- 3 Характеристика современного состояния проектируемой территории

Д. Поспеловская входит в состав Заборского сельского поселения Тарногского муниципального района Вологодской области. Заборское сельское поселение расположено в юго-западной части Тарногского района. На севере граничит с Спасским сельским поселением Тарногского муниципального района, на северо-востоке, востоке и юго-востоке – с Тарногским сельским поселением Тарногского муниципального района, на юге – с муниципальным образованием Медведевское Тотемского муниципального района, на западе – с Верховским сельским поселением Тарногского муниципального района.

Связь муниципального образования с районным центром селом Тарногский Городок осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием (асфальт) Игумновская – Верховский Погост. Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 16 км, до центра муниципального образования Красного — 7 км.

По карте климатического районировании для строительства территории России территория д. Семеновская приурочена к району – II, климатическому подрайону – IIВ.

Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом.

Опасных природных и техногенных явлений не наблюдается.

- 4 Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта

Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа (табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») проектируемый газопровод относится к газопроводам низкого давления (распределительные газопроводы).

На основании технических условий № 2/00127 от 06.04.2017 г. на подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети выданных АО «Газпром Газораспределение Вологда», запроектировать распределительный газопровод с точкой подключения в полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø225 мм согласно проекта «Газопровод межпоселковый до д. Шкулевская – д. Исаковская – д. Игумновская – д. Веригино – д. Маклинская – д. Семеновская – с. Красное Тарногского района, Вологодской области», разработанного ЗАО «Лорес» №35/197.

Ширина полосы отвода земель на период строительства для газопровода запроектирована от 4,5  до 6,0 м.

Прокладка газопровода подземная из полиэтиленовых труб. Газопровод низкого давления проектируется для обеспечения газом жилых домов в д. Поспеловская с учетом перспективной застройки в соответствии с техническим заданием. Протяженность проектируемого газопровода составляет 913,0 м.

Размещение линейного объекта Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» планируется по землям общего пользования, землям общедолевого пользования.

Категория земель – земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь земельного участка, формируемого из земель сельскохозяйственного назначения, составляет 903 кв.м. Площадь земельного участка, формируемого из земель населенных пунктов, составляет 3 280 кв.м. Общая площадь испрашиваемых земельных участков на период строительства составит 4183 кв.м.

При разработке проектной документации необходимо учесть требования технических регламентов, строительных норм и правил, правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, правил противопожарной безопасности, требования природоохранного законодательства, а также учитывать наименьшие затраты на строительство объекта.

- 5 Графические материалы