Состав проекта планировки и проекта межевания

территории линейного объекта

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Проект планировки территории линейного объекта. Основная часть. |
| 2 | Проект планировки территории линейного объекта. Материалы по обоснованию. |
| 3 | Проект межевания территории линейного объекта. |

Содержание:

1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки линейного объекта капитального строительства	4

2 Основные цели проекта планировки	6

3 Характеристика современного состояния проектируемой территории	6

4 Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта	12

5 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	14

6 Сведения о наличии объектов культурного наследия и месторождений полезных ископаемых на планируемой территории	14

7 Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет располагаться объект капитального строительства	15

8 Особые условия использования территории	15

9Мероприятия по защите от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	17

10 Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению пожарной безопасности	18

11 Приложения	20

Графические материалы	21

- 1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки линейного объекта капитального строительства

Проект планировки линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» разработан ЗАО «Вологдаагропроект"  на основании:

- муниципального контракта № 13 от 17.04.2017 г., заключенного с Муниципальным казенным учреждением комитет по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального района Вологодской области;

- Генерального плана Заборского сельского поселения Тарногского района Вологодской области, разработчик - ООО «ВАЛБЭК-РУ», выполненного в 2016 году;

- Правил землепользования и застройки Заборского сельского поселения Тарногского района Вологодской области;

- Технических условий № 2/00127 от 06.04.2017 г. на подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети выданных АО «Газпром Газораспределение Вологда»;

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Вологодской области:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. в редакции федеральных законов от 06.12.2011 г. №401-ФЗ, от 20.03.2011 г. №41-ФЗ и всеми текущими изменениями;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ;

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, а также другой нормативно-технической документации, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ территорий  вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжение администрации Тарногского муниципального района № 271-р от 10.04.2017 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области».

- 2 Основные цели проекта планировки

Подготовка проекта планировки линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» осуществляется в  целях  установления  границ  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  и  размещения  линейного объекта (объекта местного значения), обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей смежных земельных участков и объектов капитального строительства, а также с целью установления границ зон с особыми условиями использования территории – охранной зоны газопровода низкого давления.

Целью проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта, является в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта.

- 3 Характеристика современного состояния проектируемой территории

Д. Поспеловская входит в состав Заборского сельского поселения Тарногского муниципального района Вологодской области. Заборское сельское поселение расположено в юго-западной части Тарногского района. На севере граничит с Спасским сельским поселением Тарногского муниципального района, на северо-востоке, востоке и юго-востоке – с Тарногским сельским поселением Тарногского муниципального района, на юге – с муниципальным образованием Медведевское Тотемского муниципального района, на западе – с Верховским сельским поселением Тарногского муниципального района.

Связь муниципального образования с районным центром селом Тарногский Городок осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием (асфальт) Игумновская – Верховский Погост. Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 16 км, до центра муниципального образования Красного — 7 км.

По карте климатического районировании для строительства территории России территория д. Семеновская приурочена к району – II, климатическому подрайону – IIВ.

Наиболее холодные месяцы – декабрь, январь и февраль, когда температура временами опускается до  –39÷42ºС, абсолютный минимум  -48ºС.  Продолжительность периода с отрицательными температурами  составляет 166 суток.  Переход среднесуточной температуры через 8ºС осенью и весной определяет начало и конец отопительного периода, средняя продолжительность которого составляет 236 дней.  Наиболее теплые температуры в июле, абсолютный максимум +37 ºС.

Средняя месячная и годовая температуры воздуха сведены в таблицу                                                                                         IV.1.1.

Таблица IV.1.1.

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,С | –13,8 | –12,9 | –6,6 | 2,0 | 9,0 | 14,5 | 16,8 | 14,5 | 8,5 | 1,6 | –4,6 | –10,8 | 1,5 |

Количество  осадков за ноябрь-март составляет 177 мм, за апрель-октябрь составляет 425 мм.

Наименьшее количество атмосферных осадков наблюдается в марте и ноябре,  наибольшее – в июне и июле.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет 84%, а наиболее теплого месяца (июля) составляет 75%.

Преобладают ветры  юго-западного направления, что связано с  зональной циркуляцией – западным переносом воздушных масс.  Средняя  скорость ветра зимой   составляет 3,0 м/с.

Климатологические условия:

Климатический район строительства                    II В

Расчетная температура наружного воздуха          –  34º С

(наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

Нормативная снеговая нагрузка                            1,68 Кпа   ( IV р-н)

Нормативное значение ветрового давления          0,23 Кпа ( I р-н)

Рис. IV.1. Роза ветров.

Территория, согласно СП 14.13330.2011 (Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) относится к несейсмическому району.

По геоморфологическому районированию данная  территория относится к Сухонскому Заволочью, для которого характерно чередование плоских, волнистых и холмистых   моренных и озерно-ледниковых равнин.

Рельеф  территории  сформирован под влиянием  внутренних и внешних сил в результате длительного развития׃  доледникового, ледникового и современного.

В четвертичное время территория района была покрыта материковыми льдами. Ледник несколько сгладил неровности доледникового рельефа.  Территория данного района дважды покрывалась льдами. Ледниковые и послеледниковые формы рельефа и определяют особенности современной поверхности района.

Большую часть занимают волнистые моренные и озерно-ледниковые равнины, сложенные валунно-щебнистыми супесями и суглинками. Холмистый моренный рельеф представляет собой беспорядочное скопление холмов, чередующихся с понижениями,   разность отметок составляет до 15 метров.

Рельеф поселения благоприятен для промышленного, гражданского строительства и сельскохозяйственного освоения.

Мореная равнина благоприятна для использования в сельском хозяйстве (для полевого севооборота, под культурные сенокосы и пастбища), так как колебания относительных высот и уклоны невелики.

На территории данного типа рельефа возможно создание крупноконтурных сельскохозяйственных угодий, главным образом – пашни. Возможна механизация работ.

Территории с холмисто-моренным рельефом целесообразно использовать под пастбища и сенокосы.

Для жилищного, общественного и промышленного строительства рельеф поселения благоприятен, за исключением холмисто-моренного рельефа, где уклон поверхности более 10%, относительная высота холмов 10-20 м.

Абсолютные отметки колеблются от 95,3 м БС до 180,6 м БС.

Геология

Территория муниципального образования расположена на севере Русской платформы и соответствует Московской синеклизе.

Коренные породы представлены  верхним подъярусом  молодого татарского яруса  верхнего отдела пермской системы палеозойской эратемы. Здесь залегает мощная толща  палеозойских осадочных пород, перекрытая плащом четвертичных отложений.

Основные породы, составляющие толщи осадочных пород состоят из глины, песчаников, алевритов с прослойками мергелей, глин, известняков, доломитов, соли. Распространены пестроцветные мергели и мергелистые глины с линзами песков. Породы имеют пеструю окраску и отмечаются сильной измельченностью.

Четвертичные отложения представлены отложениями валдайского ледникового горизонта – озерноледниковыми и ледниковыми.

Озерно-ледниковый отложения представлены супесями и песками.

Ледниковые отложения – суглинками и супесями.

На территории поселения встречаются отложения внутриледниковых озер, слагающих холмы (камы),  сложены супесями и песками.

Современный отдел представлен аллювиальными и болотными отложениями.

Аллювиальные отложения слагают пойменные и надпойменные террасы речных долин и русла рек. Отложения представлены заиленными песками и супесями с прослоями темных глин, илов и торфа. Мощность данных отложений в среднем от 0,5 до 3,5 м.

Таким образом, грунтами оснований являются глины, суглинки, супеси и пески. Грунтовые воды залегают на глубине не менее 2 метров. Глубина сезонного промерзания для данной территории составляет – 1,8 метра.

Гидрогеология

В гидрогеологическом отношении территория муниципального образования относится к Северо-Двинскому артезианскому бассейну.

В геологическом строении района участвуют четвертичные отложения и коренные породы. Первые представлены валунными суглинками, водно-ледниковыми песчаными отложениями московского ледниковья, а также озерно-ледниковыми мелкозернистыми песками и суглинками, общая мощность отложений 8 – 26 м. Под толщей четвертичных пород залегают отложения северодвинского горизонта татарского яруса верхней перми, сложенные глинами, мергелями, алевролитами, а в нижней части – доломитами, известняками. Мощность прослоек отдельных литологических разностей 1 – 2 м, общая мощность северодвинского горизонта около 30 м, Ниже залегает сухонская свита верхней перми, сложенная переслаивающимися прослоями известняков, мергелей и алевролитов (Нюксенские слои мощностью 15 м), доломитами с прослоями глин и местами гипса (Дмитриевские слои мощностью около 13 м), мергелями и песчаниками сгипсованными (верхнетозьменские слои мощностью 36 м). Еще ниже залегают песчаники, пески, алевролиты, гипсы и доломиты нижеустьинского горизонта татарскогояруса верхней перми мощностью до 100 м.

Подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений, в которых заключены пластово-паровые воды, в коренных породах – пластово-трещинные и трещинно-карстовые воды. Водообильность пород различная – от слабоводообильных до сильноводообильных.

Основными источниками питания всех водоносных горизонтов и комплексов являются атмосферные осадки. Дренирование водоносных горизонтов и комплексов осуществляется гидрографичсекой сетью рек Уфтюги и Кокшеньги.

В настоящее время водоснабжение осуществляется на использовании подземных вод.

Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения используются водоносные горизонты четвертичных и верхнепермских отложений татарского яруса.

Эксплуатация подземных вод осуществляется с помощью буровых скважин.

Водоснабжение муниципального образования должно основываться на эксплуатации водоносных горизонтов комплексов верхнепермских отложений татарского яруса скважинами глубиной от 35 до 95 м.

Гидрология

Реки муниципального образования принадлежат к бассейну Северной Двины.

Гидрографическая сеть представлена главным образом реками Уфтюгой  протяженностью 124 километра (левый приток реки Кокшеньги) и Лохтой (левый приток реки Уфтюги), протяженностью 62 км. Так же на территории сельского поселения находится озеро Максимовское.

Озеро Максимовское.

Озеро Максимовское расположено в 15 км к западу от села Тарногский Городок. Оно лежит в озеровидном расширении долины на правом берегу реки Уфтюги и может считаться остаточным водоемом от некогда существовавшего озерно-ледникового водоема. Абсолютные высоты, на которых находится озеро, составляют 94–95 метров БС. Озеро расположено недалеко от деревень: к юго-западу от д. Сверчковская в 500 м, с. Ромашевский Погост – 350 м. Географические координаты озера: 62° с. ш., 43° в. д.

Озеро соединено с рекой Уфтюгой каналом, который был прорыт в 1960 году с целью понижения уровня воды в озере в весенний период.

В 140 метрах от озера к юго-западу проходит автодорога регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием (асфальт) Игумновская – Верховский Погост.

Основные морфометрические показатели озера:

Объем водной массы.......................................1260000 м3

Площадь поверхности.....................................18 га

Максимальная глубина...................................20,2 м

Средн. глубина.................................................7 м

Прозрачность....................................................2,5 м

Длина озера......................................................650 м

Наибольшая ширина.......................................400 м

Поперечный профиль показывает постепенное увеличение глубин к центру озера. Самой большой глубины озеро достигает на расстоянии 90 метров от западного берега озера. Максимальная глубина 20,2 метра. Береговые склоны пологие, берега низкие. Питание озера смешанное: за счет атмосферных осадков, донных ключей и родников. В период весеннего половодья уровень воды в озере сильно поднимался, в результате происходило затопление прилегающих территорий к озеру. Это приводило к заболачиванию местности. Для снижения уровня воды был прорыт канал, который соединил озеро с рекой Уфтюгой. После этого  для увеличения сенокосных угодий  у северной оконечности озера были проведены мелиоративные работы.

Химический анализ воды был проведен в лаборатории Тотемской государственной санитарно-эпидемиологической службы:

1.по величине минерализации вода относится к классу умеренной минерализации, так как сумма ионов в пределах 100-149 мг/л.

2. по величине общей жесткости вода относится  к умеренно жестким.

3. по активной реакции среды – к нейтрально-щелочным.

4. По цветности – малогумифицированным.

Надпойменная терраса сложена древним аллювием. Склон слагают озерно-ледниковые отложения.

Экологический тип озера – эвтрофный. Чему соответствуют следующие признаки:

- низкие берега;

- илистый грунт берега;

- цвет воды желтый;

- прозрачность – 2,5 метра;

- кислотность – 8,01;

- жесткость воды – 3,86 ммоль/л;

- цветность – 18,58 градуса;

- щелочность – 3,9.

Река Уфтюга.

Уфтюга – река в Вологодской области, левый приток реки Кокшеньги (бассейн Северной Двины). Длина реки 124 км, площадь бассейна 1060 км2.

Уфтюга берет начало из большого Уфтюжского болота в 25 км. К северу от г. Тотьмы. В верхнем течении река протекает на север по ненаселенной, лесной местности, в среднем течении поворачивает на восток, лес отступает от берегов. Нижнее течение реки довольно плотно заселено, по берегам большое количество деревень. Течение реки среднее, русло извилистое. Уфтюга впадает в Кокшеньгу тремя километрами ниже села Тарногский Городок.

Водный режим  и уровни.

Реки поселения относятся к рекам преимущественно снегового питания. Водный режим их характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. В летне-осенний период нередко происходят дождевые паводки, особенно осенью, благодаря чему водность рек в летне-осенний период больше, чем в зимний сезон. Весеннее половодье начинается во вторую декаду апреля. Подъем уровня происходит быстро и интенсивно (от 20 до 150 см/сутки); продолжительность его составляет в среднем 54 дня. Пик половодья наступает в конце апреля. Высота подъема уровня в разные по водности годы колеблется от 3,5 до 7 м. Заканчивается половодье в первой декаде июня. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. При серии паводков общая продолжительность паводочного периода может достигать 5-6 недель и больше. Вызываемые ими подъемы уровней составляют от 0,3-0,5 до 1,5 м, но в 2-3 раза ниже весенних, исключения составляют малые водотоки. Низкие уровни летне-осеннего периода наблюдаются в августе.

Зимняя межень начинается с первыми ледовыми явлениями и заканчивается с началом весеннего подъема еще до вскрытия реки.

Опасных природных и техногенных явлений не наблюдается.

- 4 Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта

Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа (табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») проектируемый газопровод относится к газопроводам низкого давления (распределительные газопроводы).

На основании технических условий № 2/00127 от 06.04.2017 г. на подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети выданных АО «Газпром Газораспределение Вологда», запроектировать распределительный газопровод с точкой подключения в полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø225 мм согласно проекта «Газопровод межпоселковый до д. Шкулевская – д. Исаковская – д. Игумновская – д. Веригино – д. Маклинская – д. Семеновская – с. Красное Тарногского района, Вологодской области», разработанного ЗАО «Лорес» №35/197. Прокладка газопровода подземная из стальных труб. Газопровод низкого давления проектируется для обеспечения газом жилых домов в д. Поспеловская с учетом перспективной застройки в соответствии с техническим заданием. Протяженность проектируемого газопровода составляет 913,0 м.

АО «Газпром Газораспределение Вологда» определило условия подключения при проектировании:

1. Проект газоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2. Предусмотренные проектом технические устройства, материалы должны иметь разрешение на применение, сертификаты соответствия и иные разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

3. В проекте указать границы охранных зон газопровода и сооружений на них;

4. Проектом предусмотреть максимальное использование полиэтиленовых труб. Для  определения местоположения газопровода приборным методом выполнить требования СП 42-103-2003;

5. Установку отключающего устройства на подземных газопроводах предусмотреть в безколодезном исполнении.

6. Принимая во внимание климатические условия, в случае необходимости устройства пункта редуцирования газа (ПРГ) в уличном исполнении, за исключением ПРГ малой производительности (домовых) рекомендуем проектным решением предусматривать модель ПРГ с системой обогрева.

7. При проектировании и строительстве сетей газораспределения и газопотребления рекомендуем принять трубы и фитинги из полиэтилена марки ПЭ100 превосходящего по своим техническим характеристикам полиэтилен марки ПЭ80.

8. Иные условия, учитывающие конкретные особенности проекта. В составе проекта разработать схемы газоснабжения деревень.

Размещение линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» планируется по землям общего пользования, а также по земельному участку, находящемуся в общей долевой собственности.

Ширина полосы отвода земель на период строительства для газопровода запроектирована от 4,5  до 6,0 м.

Категория земель – земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь земельного участка, формируемого из земель сельскохозяйственного назначения, составляет 903 кв.м. Площадь земельного участка, формируемого из земель населенных пунктов, составляет 3 280 кв.м. Общая площадь испрашиваемых земельных участков на период строительства составит 4183 кв.м.

Трасса газопровода пересекает следующие инженерные коммуникации:

-  линии электропередач 0,4 кВ, 10 кВ.

При разработке проектной документации необходимо учесть требования технических регламентов, строительных норм и правил, правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, правил противопожарной безопасности, требования природоохранного законодательства, а также учитывать наименьшие затраты на строительство объекта.

- 5 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Инженерные мероприятия по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности не требуются.

Строительство распределительного газопровода происходит без нарушения существующего рельефа.

- 6 Сведения о наличии объектов культурного наследия и месторождений полезных ископаемых на планируемой территории

На основании списка памятников истории и культуры Вологодской области, составленным Вологодским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и управлением культуры Исполнительного комитета Вологодского областного Совета Народных Депутатов в 1989 г.:

- памятников культурного наследия на территории д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области не зарегистрировано;

- особо охраняемых природных территорий на территории д. Семеновская, Тарногского района, Вологодской области нет.

В  непосредственной  близости  от  полосы  отвода  проектируемого  объекта  наличие скотомогильников  не  зарегистрировано.

Растения, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Вологодской области на участке изысканий не обнаружены.

Месторождения  полезных  ископаемых,  числящихся  на  государственном  балансе  и учитываемых  Государственным  кадастром  месторождений  и  проявлений  полезных  ископаемых, на испрашиваемых земельных участках не зарегистрированы.

- 7 Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет располагаться объект капитального строительства

Размещение линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» планируется в границах населенного пункта д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области, в существующей жилой застройке, на землях категории: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения..

Размещение объекта обусловлено месторасположением точки подключения – в  полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø225 мм согласно проекта «Газопровод межпоселковый до д. Шкулевская – д. Исаковская – д. Игумновская – д. Веригино – д. Маклинская – д. Семеновская – с. Красное Тарногского района, Вологодской области», разработанного ЗАО «Лорес» №35/197. Проектируемый объект в границе населенного пункта д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области проходит по землям общего пользования.

Размеры отвода земель определены, исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и решений  по организации строительства, с учетом выданных технических условий от землепользователей  и владельцев инженерных коммуникаций.

- 8 Особые условия использования территории

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности, представлены на схеме границ зон с особыми условиями использования территории.

Территория  разработки  проекта  планировки  территории  имеет  обременения  с  охранными зонами  инженерных  коммуникаций,  которые  устанавливаются  в  соответствии с  нормативными документами.

Отчет расстояний при определении охранной зоны газопровода производится от оси газопровода и составляет 2 м. в каждую сторону. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной организации с организациями - собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Эксплуатационные организации газораспределительных сетей и других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной зоне, совместно разрабатывают схему объектов с точным указанием их расположения, а также план совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, предусматривающий меры по предотвращению повреждений на соседних участках.

Охранные  зоны  вдоль  воздушных  линий  электропередачи  устанавливаются  в виде  части  поверхности  участка  земли  ограниченной  параллельными  вертикальными плоскостями,  отстоящими  по  обе  стороны линии  электропередачи от  крайних  проводов  при неотклоненном  их  положении для ВЛ-10 кВ -  на  расстоянии 10 метров, для ВЛ-0,4 кВ  -  на  расстоянии 2  метров.

- Мероприятия по защите от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проектируемый объект не является потенциально опасным объектом.

В соответствии с Приказом МЧС России от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» проектируемый объект «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области»  является объектом жизнеобеспечения.

В соответствии с Приказом МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» объект является опасным, в части касающейся взрывопожароопасного вещества – природного газа.

В районе расположения проектируемого объекта наблюдаются опасные метеорологические явления - сильный ветер, ураганы, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град, заморозки, сильная метель, молниевая активность.

Проектируемый объект находится в возможной зоне действия поражающих факторов взрывопожароопасных объектов, также проектируемый объект имеет участок подключения к действующему газопроводу низкого давления -  взрывопожароопасному объекту, при аварии на котором возможно образование зон разрушения и пожаров, в которые может попасть проектируемый объект.

Категория проектируемого объекта по ГО не установлена,  объект находится на значительном удалении от категорированных городов области.

Проектируемый объект находится вне зоны возможных разрушений категорированных городов и объектов, вне зоны возможного химического заражения (загрязнения), вне зоны возможного катастрофического затопления, вне зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), входит в зону светомаскировки. Строительство защитных сооружений гражданской обороны на объекте строительства не предусматривается. Защитные сооружения гражданской обороны вблизи проектируемого объекта отсутствуют.

В соответствии   с Постановлением Правительства  РФ  от 01.03.1993 г. № 178 строительство локальной системы оповещения на проектируемом объекте не предусматриваются, проектом предусматривается обеспечить оповещение работающего персонала о ЧС на основании п.32 Приказа МЧС России от 28.02.2003 г. №105.

Требования  по  мерам  предотвращения  постороннего  вмешательства  в  деятельность потенциально опасного объекта:

- основные  технологические  элементы  объекта  должны  быть  надежно  изолированы  от несанкционированного доступа посторонних лиц.

При эксплуатации линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» необходимо осуществлять контроль за своевременной заменой изношенного оборудования, не допускать наезда технологического транспорта на трубопроводы, организовать комплексный мониторинг биогеоценозов.

# 10 Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению пожарной безопасности

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Строительная организация, выполняющая прокладку линейной части трубопровода, несет ответственность за соблюдением проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдением государственного законодательства в сфере природопользования. Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается. Мероприятия по предотвращению эрозии почв, оврагообразования, а также защитные противообвальные и противооползневые мероприятия должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями.

Во время проведения строительных работ основным фактором, приводящим к деградации почвенного покрова в период строительства трубопровода, будет служить формирование траншей для укладки трубы. Однако в целом деградация и загрязнение почв и грунтов в период строительства объекта при жестком соблюдении правил эксплуатации строительной техники и условий размещения вдоль трассы газопровода участков складирования отходов и прочих потенциальных источников загрязнения представляется весьма незначительным.

После окончания строительных работ необходимо выполнить мероприятия по рекультивации нарушенных строительством земель - биологической рекультивации на участках с поврежденным или уничтоженным почвенно - растительным слоем, и технической рекультивации.

В районе намечаемого строительства исторических, культурных и архитектурных памятников нет, поэтому специальные мероприятия по их сохранению и защите не требуются.

Для соблюдения пожарной безопасности при строительстве необходимо содержать намечаемую под строительство объекта  территорию в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих  материалов.

Осуществлять регулировку двигателей строительных машин, с целью уменьшения выбросов вредных веществ. Установить искрогасители на автотранспорт. Оптимизировать прокладку трубопровода.

Противопожарные  мероприятия проектом разработать в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

При условии выполнения норм проектирования и соблюдении технологии строительства вероятность неблагоприятных воздействий на исследуемый участок минимальная, прогноз благоприятный.

- 11 Приложения

- Графические материалы