СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Пояснительная записка | 3 |
| Основная часть. Раздел 1. «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |
| Чертеж межевания территории | 6 |
| Чертеж земельных участков и их частей | 30 |
| Основная часть. Раздел 2. «Проект межевания территории. Текстовая часть» |  |
| 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (частей земельный участков), в том числе возможные способы их образования | 51 |
| 2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования | 52 |
| 3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов | 52 |
| 4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд | 53 |
| 5. Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель | 53 |
| 6. Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | 53 |
| Приложения |  |
| Приложение 1. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания | 55 |
| Приложение 2. Характеристики лесных участков | 63 |
| Приложение 3. Координаты характерных точек образуемых земельных участков | 72 |
| Выписки из государственного лесного реестра №№ 53 от 09.02.2023г.; 15 от 24.01.2023г.; 18 от 25.01.2023г.; таксационные описания б/н от 16.05.2023 | 82 |
| Приложение 5. Распоряжение администрации Тарногского муниципального округа № 605-р от 19.10.2022 г. «О разработке мероприятий по утверждению проекта планировки и проекта межевания» | 179 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории Раздел 3. "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть" |  |
| Схема расположения проектируемого лесного участка | 182 |
| Схема расположения проекта межевания в границах зон с особыми условиями использования территорий | 187 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории Раздел 4. "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка" |  |
| Пояснительная записка | 211 |

Пояснительная записка

Проект межевания территории разработан на основании п. 3 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной при наличии необходимости образования земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории.

В данном случае автомобильная дорога «Феклуха-Мадовицы» расположена на землях лесного фонда Тарногского лесничества Вологодской области, где согласно п. 2.1. статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование лесных участков в целях размещения линейных объектов осуществляется на основании утвержденного проекта межевания территории.

Проект межевания территории разработан на основании Распоряжения администрации Тарногского муниципального округа № 605-р от 19.10.2022 г. «О разработке мероприятий по утверждению проекта планировки и проекта межевания» [приложение 5].

Проект межевания территории разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов".

Подготовка проекта межевания территории осуществляется по внешним границам  земельных участков, подлежащих образованию, изменению в связи с размещением линейных объектов.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя:

- раздел 1 "Проект межевания территории. Графическая часть";

- раздел 2 "Проект межевания территории. Текстовая часть".

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя:

- раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть";

- раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка"

Проект межевания территории разработан с использованием следующих документов и материалов:

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 35:08:0201001 № № КУВИ-001/2023-218243105 от 25.09.2023.;

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 35:07:0601001 № КУВИ-001/2023-218241591 от 25.09.2023.;

- Выписки из государственного лесного реестра №№ 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 от 08.02.2023г.; 53 от 09.02.2023г.; 15 от 24.01.2023г.; 18 от 25.01.2023г.[приложение 4].

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии со следующими требованиями нормативных актов:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

- Лесной план Вологодской области, утвержденный Распоряжением Губернатора Вологодской области от 30.11.2018 г. № 4807-р;

- Лесохозяйственный регламент, утвержденный Приказом Департамента лесного комплекса Вологодской области от 16.10.2018 года № 1543 "Об утверждении лесохозяйственного регламента Тарногского лесничества Вологодской области" (в действующей редакции).

Установление, изменение, отмена красных линий проектом межевания территории не планируются.

Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда [приложение 6].

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование лесных участков для автодороги «Феклуха-Мадовицы»

Основная часть

Раздел 1. "Проект межевания территории. Графическая часть"

г. Вологда, 2023 г.

Чертеж межевания территории

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование лесных участков для автодороги

«Феклуха-Мадовицы»

Основная часть

Раздел 2. "Проект межевания территории. Текстовая часть"

г. Вологда, 2023 г.

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы   их образования

В таблице 1 приведены сведения об образуемых земельных участках.

Таблица 1

| Условный номер образуемого земельного участка | Исход- ный номер земель-н ого участка | Категория земель | Вид права | Право- обладаель | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков | Адрес земельного участка | Площ-адь образу-емого земель-ного участ-ка, кв.м. | Площ-адь исход-ного земель-ного участ-ка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35:08:0000000 :535:ЗУ1 | 35:08:0000000 :535 | Земли лесного фонда | Собствен- ность | РФ | Строительство, реконструкция эксплуатация линейных объектов* | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный округ, Тарногское лесничество, Северное участковое лесничество, колхоз "Заря"(СПК "Спасский"), квартал № 23 выдела 6ч, 18ч, 17ч, 15ч, 14ч, 16ч, 12ч, 8ч, 24ч, 10ч, 11ч, квартал № 20 выдела 16ч, 17ч | 65 183 | 26 760 000 |
| 35:08:0000000 :197:ЗУ1 | 35:08:0000000 :197 | Земли лесного фонда | Собствен- ность | РФ | Строительство, реконструкция эксплуатация линейных объектов* | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный округ, Тарногский сельлесхоз, Северное участковое лесничество, колхоз "Заря"(СПК "Спасский"), квартал № 24 выдела 16ч, 14ч, 15ч, 1ч, 33ч, 2ч, 21ч, 3ч, 7ч, квартал № 23 выдела 6ч, 18ч, 17ч, 15ч, 14ч, 16ч, 12ч, 8ч, 24ч, 10ч, 11ч, квартал № 20 выдела 16ч, 17ч, квартал № 21 выдела 40ч, 38ч, 12ч., 11ч, 51ч. | 28 152 | 766 857 900 |
| 35:08:0000000 :174:ЗУ1 | 35:08:0000000 :174 | Земли лесного фонда | Собствен- ность | РФ | Строительство, реконструкция эксплуатация линейных объектов* | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный округ,Тарногское лесничество,Спасское участковое лесничество, квартал № 83 выдел 3ч, квартал № 77 выдела 48ч, 40ч, 34ч, 33ч, 35ч, 24ч, квартал № 78 выдела 18ч, 9ч, 10ч, 11ч, квартал № 63 выдела 20ч, 23ч, 24ч, 9ч, 10ч, 11ч, 21ч, 25ч, квартал № 64 выдела 12ч, 13ч, 15ч, 1ч, 2ч, 5ч, 3ч, 4ч, 6ч; Северное участковое лесничество, колхоз «Заря», квартал № 27 выдела 21ч, 22ч, 24ч, 23ч, 16ч, квартал № 24 выдела 16ч, 14ч, 15ч, 1ч, 33ч, 2ч, 21ч, 3ч, 7ч. | 197 321 | 846 413 552 |
| :ЗУ1 | - | Земли государственной собственности до разграничения (земли промышленности) | - | - | Автомобильный транспорт (7.2) | Российская Федерация, Воло-годская область, Тарногский муниципальный округ | 29 228 | - |
| :ЗУ2 | - | Земли госу-дарствен-ной соб-ственности до разгра-ничения (земли промышленности) | - | - | Автомобильный транспорт (7.2) | Российская Федерация, Воло-годская область, Тарногский муниципальный округ | 5 938 | - |

* Устанавливается в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ

Границы отводимых земельных участков определены, исходя из местоположения полосы отвода автомобильной дороги «Феклуха-Мадовицы».

Согласно сведениям ЕГРН объект размещается на землях лесного фонда, и на землях промышленности, находящиеся в государственной собственности до разграничения. Проектом предусмотрено формирование земельных (лесных) участков для дальнейшего их перевода из земель лесного фонда в земли промышленности.

Площади земельных участков определены в соответствии с проектным решением по объекту и нормами отвода земель (Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями)).

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Для земельных участков, предназначенных для размещения автомобильных дорог и конструктивных элементов вне населенных пунктов устанавливаемый вид разрешенного использования – Автомобильный транспорт (7.2).

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков представлены в Приложении 3.

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Все образуемые земельные участки после образования будут относиться к территориям общего пользования.

- Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

На территории размещения объекта имеются земли лесного фонда. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов представлены в Приложении 2.

Статьей 36 Градостроительного кодекса РФ установлено, что Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда.

Вид использования образуемых земельных участков в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. Цель предоставления участка - для эксплуатации автомобильной дороги «Феклуха-Мадовицы».

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных и муниципальных нужд

Земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд, отсутствуют.

- Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель

Автомобильная дорога «Феклуха-Мадовицы» размещается на землях категории земель лесного фонда и на землях промышленности.

В соответствии со ст. 25. Лесного Кодекса использование лесных участков может быть в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. После образования земельных участков требуется перевод в земли промышленности.

- Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их

адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества

Согласно требованиям ст. 39.37 Земельного кодекса РФ установление публичного сервитута возможно в следующих целях:

- размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо, тепло- водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения);

- складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта;

- устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги;

- размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;

- проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов федерального, регионального или местного значения, проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом 1 настоящей статьи.

Настоящим проектом межевания территории установление публичного сервитута не планируется.

Приложение 1. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Система координат МСК-35 зона 4

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 513937,47 | 4166453,94 |
| 2 | 513940,08 | 4166457,94 |
| 3 | 513959,90 | 4166487,25 |
| 4 | 513985,61 | 4166524,40 |
| 5 | 513998,76 | 4166548,85 |
| 6 | 514003,25 | 4166561,67 |
| 7 | 514006,18 | 4166571,21 |
| 8 | 514014,41 | 4166605,11 |
| 9 | 514020,39 | 4166631,92 |
| 10 | 514027,84 | 4166663,40 |
| 11 | 514028,91 | 4166666,45 |
| 12 | 514037,26 | 4166683,51 |
| 13 | 514046,39 | 4166694,23 |
| 14 | 514058,99 | 4166707,24 |
| 15 | 514067,18 | 4166714,67 |
| 16 | 514113,04 | 4166754,14 |
| 17 | 514127,54 | 4166767,33 |
| 18 | 514179,97 | 4166817,53 |
| 19 | 514215,90 | 4166852,80 |
| 20 | 514219,27 | 4166855,87 |
| 21 | 514250,49 | 4166881,51 |
| 22 | 514258,18 | 4166888,42 |
| 23 | 514281,72 | 4166911,45 |
| 24 | 514305,36 | 4166933,35 |
| 25 | 514311,63 | 4166939,10 |
| 26 | 514322,54 | 4166952,61 |
| 27 | 514335,78 | 4166969,58 |
| 28 | 514355,86 | 4166996,34 |
| 29 | 514379,03 | 4167024,76 |
| 30 | 514383,16 | 4167029,42 |
| 31 | 514425,59 | 4167073,31 |
| 32 | 514459,28 | 4167108,69 |
| 33 | 514471,34 | 4167122,21 |
| 34 | 514495,25 | 4167156,61 |
| 35 | 514517,05 | 4167188,12 |
| 36 | 514527,77 | 4167204,48 |
| 37 | 514551,54 | 4167243,00 |
| 38 | 514588,32 | 4167303,19 |
| 39 | 514593,25 | 4167311,28 |
| 40 | 514599,67 | 4167324,06 |
| 41 | 514604,09 | 4167338,06 |
| 42 | 514604,17 | 4167357,61 |
| 43 | 514604,45 | 4167364,35 |
| 44 | 514606,15 | 4167402,80 |
| 45 | 514607,08 | 4167428,77 |
| 46 | 514607,58 | 4167431,54 |
| 47 | 514611,39 | 4167447,98 |

| 48 | 514615,38 | 4167455,50 |
| --- | --- | --- |
| 49 | 514623,15 | 4167469,28 |
| 50 | 514632,07 | 4167481,32 |
| 51 | 514656,24 | 4167513,75 |
| 52 | 514668,48 | 4167529,92 |
| 53 | 514692,22 | 4167560,99 |
| 54 | 514717,13 | 4167591,89 |
| 55 | 514739,02 | 4167618,81 |
| 56 | 514748,44 | 4167630,66 |
| 57 | 514767,80 | 4167655,55 |
| 58 | 514826,42 | 4167725,28 |
| 59 | 514841,05 | 4167745,08 |
| 60 | 514871,52 | 4167786,30 |
| 61 | 514924,35 | 4167855,25 |
| 62 | 514932,14 | 4167861,19 |
| 63 | 514933,73 | 4167862,17 |
| 64 | 514960,90 | 4167878,93 |
| 65 | 515009,38 | 4167905,85 |
| 66 | 515014,83 | 4167908,77 |
| 67 | 515035,33 | 4167919,82 |
| 68 | 515084,56 | 4167946,69 |
| 69 | 515087,10 | 4167948,03 |
| 70 | 515155,39 | 4167983,15 |
| 71 | 515158,71 | 4167985,08 |
| 72 | 515219,65 | 4168023,66 |
| 73 | 515227,85 | 4168028,98 |
| 74 | 515277,25 | 4168056,25 |
| 75 | 515288,35 | 4168062,19 |
| 76 | 515336,55 | 4168087,25 |
| 77 | 515373,25 | 4168102,73 |
| 78 | 515381,74 | 4168106,52 |
| 79 | 515421,73 | 4168125,73 |
| 80 | 515479,79 | 4168155,15 |
| 81 | 515490,10 | 4168160,48 |
| 82 | 515512,14 | 4168171,41 |
| 83 | 515520,75 | 4168176,02 |
| 84 | 515535,54 | 4168188,61 |
| 85 | 515591,52 | 4168239,61 |
| 86 | 515616,16 | 4168268,61 |
| 87 | 515638,39 | 4168308,90 |
| 88 | 515642,80 | 4168317,55 |
| 89 | 515665,80 | 4168365,39 |
| 90 | 515674,44 | 4168393,86 |
| 91 | 515682,12 | 4168422,79 |
| 92 | 515684,17 | 4168435,09 |
| 93 | 515694,59 | 4168494,74 |
| 94 | 515703,27 | 4168538,98 |
| 95 | 515707,28 | 4168557,20 |
| 96 | 515709,56 | 4168568,57 |
| 97 | 515711,25 | 4168596,37 |
| 98 | 515711,37 | 4168601,84 |
| 99 | 515710,62 | 4168637,11 |
| 100 | 515709,95 | 4168651,49 |

| 101 | 515707,35 | 4168696,08 |
| --- | --- | --- |
| 102 | 515707,19 | 4168702,15 |
| 103 | 515707,43 | 4168728,22 |
| 104 | 515707,54 | 4168733,21 |
| 105 | 515712,32 | 4168838,19 |
| 106 | 515712,55 | 4168847,52 |
| 107 | 515713,01 | 4168916,56 |
| 108 | 515714,69 | 4168938,66 |
| 109 | 515717,94 | 4168962,34 |
| 110 | 515721,82 | 4168976,23 |
| 111 | 515723,88 | 4168982,45 |
| 112 | 515738,37 | 4169022,27 |
| 113 | 515740,72 | 4169027,88 |
| 114 | 515763,15 | 4169073,28 |
| 115 | 515766,88 | 4169080,30 |
| 116 | 515796,12 | 4169129,91 |
| 117 | 515810,07 | 4169153,73 |
| 118 | 515834,38 | 4169200,78 |
| 119 | 515835,90 | 4169203,64 |
| 120 | 515836,40 | 4169204,58 |
| 121 | 515847,74 | 4169225,90 |
| 122 | 515863,69 | 4169245,27 |
| 123 | 515877,90 | 4169260,10 |
| 124 | 515891,28 | 4169272,81 |
| 125 | 515901,13 | 4169282,08 |
| 126 | 515905,75 | 4169286,20 |
| 127 | 515942,79 | 4169317,85 |
| 128 | 515951,36 | 4169326,60 |
| 129 | 515957,80 | 4169333,17 |
| 130 | 515966,86 | 4169343,43 |
| 131 | 515977,65 | 4169355,65 |
| 132 | 515991,17 | 4169377,08 |
| 133 | 515995,29 | 4169383,62 |
| 134 | 516002,61 | 4169394,33 |
| 135 | 516030,77 | 4169435,37 |
| 136 | 516031,50 | 4169436,44 |
| 137 | 516046,85 | 4169463,34 |
| 138 | 516052,48 | 4169476,39 |
| 139 | 516060,95 | 4169505,98 |
| 140 | 516065,69 | 4169526,15 |
| 141 | 516069,31 | 4169545,26 |
| 142 | 516073,15 | 4169569,49 |
| 143 | 516077,27 | 4169597,36 |
| 144 | 516085,22 | 4169658,75 |
| 145 | 516090,48 | 4169703,49 |
| 146 | 516093,66 | 4169729,88 |
| 147 | 516104,47 | 4169816,84 |
| 148 | 516106,07 | 4169833,51 |
| 149 | 516108,08 | 4169865,69 |
| 150 | 516108,96 | 4169882,86 |
| 151 | 516109,63 | 4169898,89 |
| 152 | 516107,79 | 4169915,03 |
| 153 | 516106,58 | 4169923,31 |
| 154 | 516100,39 | 4169945,83 |
| 155 | 516095,60 | 4169961,46 |
| 156 | 516081,76 | 4170003,57 |
| 157 | 516071,26 | 4170035,55 |
| 158 | 516065,92 | 4170049,64 |
| 159 | 516055,37 | 4170073,88 |
| 160 | 516043,09 | 4170095,19 |
| 161 | 516029,33 | 4170116,28 |
| 162 | 516019,00 | 4170132,57 |
| 163 | 516011,90 | 4170146,49 |
| 164 | 516001,30 | 4170172,79 |
| 165 | 515994,51 | 4170198,80 |
| 166 | 515995,02 | 4170205,83 |
| 167 | 515998,20 | 4170230,45 |
| 168 | 516000,39 | 4170246,80 |
| 169 | 516004,06 | 4170275,16 |
| 170 | 516009,46 | 4170321,24 |
| 171 | 516012,56 | 4170347,24 |
| 172 | 516018,20 | 4170389,60 |
| 173 | 516023,42 | 4170422,48 |
| 174 | 516024,76 | 4170429,05 |
| 175 | 516035,05 | 4170467,73 |
| 176 | 516038,18 | 4170478,20 |
| 177 | 516043,83 | 4170489,88 |
| 178 | 516061,42 | 4170517,41 |
| 179 | 516066,72 | 4170525,67 |
| 180 | 516080,95 | 4170541,62 |
| 181 | 516105,41 | 4170569,35 |
| 182 | 516108,03 | 4170572,16 |
| 183 | 516134,82 | 4170599,21 |
| 184 | 516155,32 | 4170619,63 |
| 185 | 516166,28 | 4170630,36 |
| 186 | 516203,50 | 4170667,48 |
| 187 | 516219,65 | 4170683,94 |
| 188 | 516254,43 | 4170719,52 |
| 189 | 516274,10 | 4170739,64 |
| 190 | 516323,93 | 4170790,70 |
| 191 | 516381,31 | 4170847,13 |
| 192 | 516392,64 | 4170858,27 |
| 193 | 516435,86 | 4170900,63 |
| 194 | 516456,73 | 4170920,85 |
| 195 | 516476,75 | 4170939,89 |
| 196 | 516487,68 | 4170950,27 |
| 197 | 516488,49 | 4170951,04 |
| 198 | 516501,88 | 4170963,75 |
| 199 | 516512,16 | 4170973,33 |
| 200 | 516561,37 | 4171018,54 |
| 201 | 516568,12 | 4171023,52 |
| 202 | 516585,19 | 4171036,12 |
| 203 | 516605,36 | 4171056,26 |
| 204 | 516616,57 | 4171067,16 |
| 205 | 516640,43 | 4171090,08 |
| 206 | 516653,10 | 4171100,88 |
| 207 | 516662,95 | 4171107,90 |
| 208 | 516688,77 | 4171123,14 |
| 209 | 516700,10 | 4171128,32 |
| 210 | 516744,56 | 4171149,65 |
| 211 | 516794,44 | 4171176,98 |
| 212 | 516826,36 | 4171194,21 |
| 213 | 516850,67 | 4171207,05 |
| 214 | 516868,61 | 4171213,76 |
| 215 | 516874,16 | 4171215,83 |
| 216 | 516902,16 | 4171223,46 |
| 217 | 516907,92 | 4171225,03 |
| 218 | 516958,12 | 4171233,29 |
| 219 | 517018,07 | 4171243,06 |
| 220 | 517025,08 | 4171244,26 |
| 221 | 517054,06 | 4171251,88 |
| 222 | 517071,96 | 4171258,35 |
| 223 | 517100,24 | 4171268,77 |
| 224 | 517121,45 | 4171277,06 |
| 225 | 517127,84 | 4171279,80 |
| 226 | 517157,95 | 4171296,02 |
| 227 | 517161,68 | 4171298,31 |
| 228 | 517194,31 | 4171320,92 |
| 229 | 517199,64 | 4171325,63 |
| 230 | 517224,92 | 4171349,17 |
| 231 | 517232,49 | 4171356,81 |
| 232 | 517249,06 | 4171374,77 |
| 233 | 517264,36 | 4171392,09 |
| 234 | 517282,56 | 4171412,56 |
| 235 | 517298,31 | 4171429,62 |
| 236 | 517303,53 | 4171435,19 |
| 237 | 517289,52 | 4171458,26 |
| 238 | 517279,27 | 4171447,32 |
| 239 | 517263,29 | 4171430,02 |
| 240 | 517244,90 | 4171409,33 |
| 241 | 517229,76 | 4171392,19 |
| 242 | 517213,69 | 4171374,78 |
| 243 | 517206,82 | 4171367,84 |
| 244 | 517182,18 | 4171344,89 |
| 245 | 517178,25 | 4171341,42 |
| 246 | 517147,46 | 4171320,09 |
| 247 | 517144,98 | 4171318,56 |
| 248 | 517116,53 | 4171303,24 |
| 249 | 517111,59 | 4171301,12 |
| 250 | 517091,01 | 4171293,08 |
| 251 | 517073,36 | 4171286,58 |
| 252 | 517063,04 | 4171282,78 |
| 253 | 517054,88 | 4171279,83 |
| 254 | 517046,32 | 4171276,72 |
| 255 | 517019,58 | 4171269,69 |
| 256 | 516953,95 | 4171258,95 |
| 257 | 516902,38 | 4171250,47 |
| 258 | 516866,19 | 4171240,60 |
| 259 | 516859,52 | 4171238,12 |
| 260 | 516840,00 | 4171230,82 |
| 261 | 516814,11 | 4171217,15 |
| 262 | 516782,00 | 4171199,82 |
| 263 | 516735,38 | 4171174,20 |
| 264 | 516711,99 | 4171162,86 |
| 265 | 516689,07 | 4171151,87 |
| 266 | 516676,73 | 4171146,22 |
| 267 | 516648,78 | 4171129,72 |
| 268 | 516637,09 | 4171121,40 |
| 269 | 516627,26 | 4171113,02 |
| 270 | 516622,98 | 4171109,37 |
| 271 | 516598,50 | 4171085,86 |
| 272 | 516589,78 | 4171077,38 |
| 273 | 516587,11 | 4171074,78 |
| 274 | 516568,19 | 4171055,89 |
| 275 | 516552,68 | 4171044,44 |
| 276 | 516544,81 | 4171038,63 |
| 277 | 516494,50 | 4170992,41 |
| 278 | 516484,06 | 4170982,68 |
| 279 | 516470,79 | 4170970,08 |
| 280 | 516458,84 | 4170958,74 |
| 281 | 516438,72 | 4170939,61 |
| 282 | 516417,71 | 4170919,25 |
| 283 | 516374,42 | 4170876,82 |
| 284 | 516369,13 | 4170871,61 |
| 285 | 516363,08 | 4170865,67 |
| 286 | 516308,74 | 4170812,27 |
| 287 | 516255,49 | 4170757,81 |
| 288 | 516235,83 | 4170737,69 |
| 289 | 516201,07 | 4170702,13 |
| 290 | 516185,03 | 4170685,79 |
| 291 | 516148,01 | 4170648,85 |
| 292 | 516116,41 | 4170617,58 |
| 293 | 516089,27 | 4170590,17 |
| 294 | 516086,14 | 4170586,81 |
| 295 | 516061,50 | 4170558,88 |
| 296 | 516045,95 | 4170541,44 |
| 297 | 516039,52 | 4170531,43 |
| 298 | 516020,98 | 4170502,35 |
| 299 | 516013,87 | 4170487,65 |
| 300 | 516010,03 | 4170474,79 |
| 301 | 515999,44 | 4170435,00 |
| 302 | 515997,83 | 4170427,12 |
| 303 | 515992,48 | 4170393,35 |
| 304 | 515990,07 | 4170375,32 |
| 305 | 515986,76 | 4170350,50 |
| 306 | 515983,64 | 4170324,29 |
| 307 | 515978,26 | 4170278,34 |
| 308 | 515974,61 | 4170250,20 |
| 309 | 515972,42 | 4170233,84 |
| 310 | 515969,14 | 4170208,43 |
| 311 | 515968,38 | 4170197,87 |
| 312 | 515968,65 | 4170194,94 |
| 313 | 515976,56 | 4170164,62 |
| 314 | 515988,22 | 4170135,71 |
| 315 | 515996,39 | 4170119,67 |
| 316 | 516007,46 | 4170102,21 |
| 317 | 516020,92 | 4170081,59 |
| 318 | 516032,11 | 4170062,17 |
| 319 | 516041,83 | 4170039,84 |
| 320 | 516046,74 | 4170026,88 |
| 321 | 516057,06 | 4169995,46 |
| 322 | 516070,82 | 4169953,60 |
| 323 | 516075,42 | 4169938,57 |
| 324 | 516081,08 | 4169917,96 |
| 325 | 516082,00 | 4169911,67 |
| 326 | 516083,57 | 4169897,95 |
| 327 | 516082,99 | 4169884,07 |
| 328 | 516082,12 | 4169867,16 |
| 329 | 516080,15 | 4169835,56 |
| 330 | 516078,63 | 4169819,69 |
| 331 | 516067,85 | 4169733,04 |
| 332 | 516064,66 | 4169706,56 |
| 333 | 516061,00 | 4169675,41 |
| 334 | 516059,42 | 4169661,93 |
| 335 | 516051,52 | 4169600,93 |
| 336 | 516047,45 | 4169573,43 |
| 337 | 516043,69 | 4169549,72 |
| 338 | 516040,25 | 4169531,55 |
| 339 | 516035,78 | 4169512,53 |
| 340 | 516027,95 | 4169485,16 |
| 341 | 516023,55 | 4169474,98 |
| 342 | 516016,81 | 4169463,16 |
| 343 | 516009,45 | 4169450,26 |
| 344 | 515982,39 | 4169410,81 |
| 345 | 515971,62 | 4169394,81 |
| 346 | 515956,78 | 4169371,28 |
| 347 | 515938,76 | 4169350,89 |
| 348 | 515925,02 | 4169336,87 |
| 349 | 515891,49 | 4169308,21 |
| 350 | 515888,66 | 4169305,80 |
| 351 | 515882,90 | 4169300,66 |
| 352 | 515881,49 | 4169299,34 |
| 353 | 515877,34 | 4169295,44 |
| 354 | 515859,55 | 4169278,53 |
| 355 | 515844,40 | 4169262,72 |
| 356 | 515829,28 | 4169245,03 |
| 357 | 515825,42 | 4169239,31 |
| 358 | 515811,35 | 4169212,85 |
| 359 | 515787,29 | 4169166,28 |
| 360 | 515773,70 | 4169143,08 |
| 361 | 515744,19 | 4169093,01 |
| 362 | 515740,01 | 4169085,14 |
| 363 | 515717,05 | 4169038,67 |
| 364 | 515714,15 | 4169031,74 |
| 365 | 515699,32 | 4168990,98 |
| 366 | 515696,95 | 4168983,82 |
| 367 | 515692,43 | 4168967,63 |
| 368 | 515688,82 | 4168941,42 |
| 369 | 515687,02 | 4168917,63 |
| 370 | 515686,55 | 4168847,91 |
| 371 | 515686,34 | 4168839,09 |
| 372 | 515681,55 | 4168734,09 |
| 373 | 515681,43 | 4168728,62 |
| 374 | 515681,19 | 4168701,94 |
| 375 | 515681,37 | 4168694,99 |
| 376 | 515683,98 | 4168650,12 |
| 377 | 515684,64 | 4168636,23 |
| 378 | 515685,36 | 4168601,85 |
| 379 | 515685,27 | 4168597,44 |
| 380 | 515683,71 | 4168571,79 |
| 381 | 515682,16 | 4168564,02 |
| 382 | 515677,82 | 4168544,31 |
| 383 | 515670,23 | 4168506,11 |
| 384 | 515668,99 | 4168499,31 |
| 385 | 515658,54 | 4168439,47 |
| 386 | 515656,68 | 4168428,28 |
| 387 | 515649,43 | 4168400,97 |
| 388 | 515641,50 | 4168374,85 |
| 389 | 515619,50 | 4168329,09 |
| 390 | 515615,42 | 4168321,09 |
| 391 | 515594,65 | 4168283,45 |
| 392 | 515572,78 | 4168257,71 |
| 393 | 515518,35 | 4168208,12 |
| 394 | 515505,81 | 4168197,44 |
| 395 | 515502,65 | 4168195,73 |
| 396 | 515478,36 | 4168183,68 |
| 397 | 515429,29 | 4168158,71 |
| 398 | 515410,22 | 4168149,05 |
| 399 | 515370,81 | 4168130,11 |
| 400 | 515362,90 | 4168126,58 |
| 401 | 515325,48 | 4168110,79 |
| 402 | 515276,22 | 4168085,19 |
| 403 | 515264,84 | 4168079,09 |
| 404 | 515244,77 | 4168068,02 |
| 405 | 515217,67 | 4168053,06 |
| 406 | 515214,47 | 4168051,29 |
| 407 | 515205,62 | 4168045,55 |
| 408 | 515145,22 | 4168007,32 |
| 409 | 515142,90 | 4168005,97 |
| 410 | 515072,26 | 4167969,60 |
| 411 | 515022,90 | 4167942,65 |
| 412 | 515014,05 | 4167937,85 |
| 413 | 514996,93 | 4167928,67 |
| 414 | 514947,76 | 4167901,37 |
| 415 | 514917,39 | 4167882,64 |
| 416 | 514905,82 | 4167873,81 |
| 417 | 514850,74 | 4167801,93 |
| 418 | 514806,00 | 4167741,39 |
| 419 | 514747,58 | 4167671,90 |
| 420 | 514728,00 | 4167646,74 |
| 421 | 514718,75 | 4167635,10 |
| 422 | 514696,93 | 4167608,25 |
| 423 | 514671,77 | 4167577,05 |
| 424 | 514647,78 | 4167545,65 |
| 425 | 514635,45 | 4167529,36 |
| 426 | 514611,20 | 4167496,83 |
| 427 | 514601,30 | 4167483,46 |
| 428 | 514592,57 | 4167467,99 |
| 429 | 514586,83 | 4167457,16 |
| 430 | 514582,11 | 4167436,78 |
| 431 | 514581,17 | 4167431,56 |
| 432 | 514580,17 | 4167403,84 |
| 433 | 514578,47 | 4167365,45 |
| 434 | 514578,17 | 4167358,18 |
| 435 | 514578,11 | 4167342,12 |
| 436 | 514575,51 | 4167333,88 |
| 437 | 514570,50 | 4167323,90 |
| 438 | 514566,12 | 4167316,73 |
| 439 | 514529,39 | 4167256,60 |
| 440 | 514505,83 | 4167218,44 |
| 441 | 514495,48 | 4167202,65 |
| 442 | 514473,89 | 4167171,42 |
| 443 | 514450,89 | 4167138,34 |
| 444 | 514440,16 | 4167126,31 |
| 445 | 514410,01 | 4167094,65 |
| 446 | 514364,07 | 4167047,09 |
| 447 | 514359,21 | 4167041,60 |
| 448 | 514335,37 | 4167012,36 |
| 449 | 514315,13 | 4166985,38 |
| 450 | 514302,17 | 4166968,77 |
| 451 | 514292,62 | 4166956,94 |
| 452 | 514287,74 | 4166952,47 |
| 453 | 514263,79 | 4166930,29 |
| 454 | 514240,40 | 4166907,39 |
| 455 | 514233,55 | 4166901,24 |
| 456 | 514202,26 | 4166875,54 |
| 457 | 514198,03 | 4166871,69 |
| 458 | 514161,87 | 4166836,20 |
| 459 | 514109,80 | 4166786,33 |
| 460 | 514095,81 | 4166773,61 |
| 461 | 514049,96 | 4166734,15 |
| 462 | 514040,90 | 4166725,93 |
| 463 | 514027,13 | 4166711,72 |
| 464 | 514015,35 | 4166697,87 |
| 465 | 514004,89 | 4166676,51 |
| 466 | 514002,86 | 4166670,73 |
| 467 | 513995,05 | 4166637,75 |
| 468 | 513989,09 | 4166611,01 |
| 469 | 513981,10 | 4166578,10 |
| 470 | 513978,54 | 4166569,78 |
| 471 | 513974,90 | 4166559,37 |
| 472 | 513963,40 | 4166538,00 |
| 473 | 513938,44 | 4166501,92 |
| 474 | 513918,43 | 4166472,34 |
| 475 | 513915,59 | 4166468,00 |
| 476 | 513904,03 | 4166449,68 |
| 477 | 513892,37 | 4166434,48 |
| 478 | 513870,04 | 4166404,88 |
| 479 | 513855,17 | 4166383,55 |
| 480 | 513840,28 | 4166360,47 |
| 481 | 513808,73 | 4166312,04 |
| 482 | 513798,76 | 4166297,59 |
| 483 | 513794,10 | 4166291,10 |
| 484 | 513782,20 | 4166277,82 |
| 485 | 513770,74 | 4166267,60 |
| 486 | 513747,34 | 4166247,75 |
| 487 | 513740,33 | 4166242,15 |
| 488 | 513733,76 | 4166237,43 |
| 489 | 513670,39 | 4166194,42 |
| 490 | 513649,76 | 4166180,40 |
| 491 | 513615,42 | 4166155,16 |
| 492 | 513560,01 | 4166112,02 |
| 493 | 513555,26 | 4166108,06 |
| 494 | 513530,72 | 4166087,10 |
| 495 | 513526,16 | 4166083,23 |
| 496 | 513493,54 | 4166053,45 |
| 497 | 513439,74 | 4165998,64 |
| 498 | 513415,61 | 4165974,71 |
| 499 | 513398,11 | 4165958,22 |
| 500 | 513364,69 | 4165927,30 |
| 501 | 513310,90 | 4165879,20 |
| 502 | 513270,24 | 4165846,36 |
| 503 | 513239,35 | 4165822,58 |
| 504 | 513170,75 | 4165771,71 |
| 505 | 513120,32 | 4165733,49 |
| 506 | 513104,50 | 4165721,68 |
| 507 | 513086,89 | 4165703,54 |
| 508 | 513066,12 | 4165677,71 |
| 509 | 513055,39 | 4165660,43 |
| 510 | 513038,95 | 4165630,56 |
| 511 | 513030,17 | 4165599,35 |
| 512 | 513029,30 | 4165570,51 |
| 513 | 513030,70 | 4165564,09 |
| 514 | 513042,29 | 4165526,84 |
| 515 | 513060,65 | 4165470,95 |
| 516 | 513073,54 | 4165430,76 |
| 517 | 513102,83 | 4165347,05 |
| 518 | 513121,80 | 4165291,24 |
| 519 | 513140,61 | 4165238,17 |
| 520 | 513151,62 | 4165191,56 |
| 521 | 513152,85 | 4165185,24 |
| 522 | 513157,80 | 4165156,01 |
| 523 | 513159,09 | 4165115,01 |
| 524 | 513159,58 | 4165090,73 |
| 525 | 513159,43 | 4165078,04 |
| 526 | 513157,70 | 4165024,33 |
| 527 | 513157,56 | 4165022,32 |
| 528 | 513153,41 | 4164989,32 |
| 529 | 513150,50 | 4164977,06 |
| 530 | 513145,14 | 4164958,03 |
| 531 | 513137,84 | 4164935,85 |
| 532 | 513133,01 | 4164923,59 |
| 533 | 513130,30 | 4164917,72 |
| 534 | 513121,82 | 4164900,82 |
| 535 | 513109,60 | 4164882,78 |
| 536 | 513100,38 | 4164869,95 |
| 537 | 513057,43 | 4164822,08 |
| 538 | 513041,29 | 4164803,85 |
| 539 | 513001,32 | 4164757,89 |
| 540 | 512993,97 | 4164749,89 |
| 541 | 512955,84 | 4164711,41 |
| 542 | 512930,89 | 4164685,17 |
| 543 | 512922,65 | 4164676,75 |
| 544 | 512888,91 | 4164644,46 |
| 545 | 512864,33 | 4164622,05 |
| 546 | 512848,72 | 4164607,77 |
| 547 | 512762,65 | 4164525,91 |
| 548 | 512751,60 | 4164514,95 |
| 549 | 512692,70 | 4164453,81 |
| 550 | 512642,94 | 4164401,54 |
| 551 | 512599,07 | 4164360,74 |
| 552 | 512586,35 | 4164348,46 |
| 553 | 512576,94 | 4164338,50 |
| 554 | 512534,25 | 4164290,04 |
| 555 | 512514,21 | 4164260,05 |
| 556 | 512497,18 | 4164232,36 |
| 557 | 512488,53 | 4164216,03 |
| 558 | 512479,62 | 4164196,79 |
| 559 | 512467,27 | 4164169,54 |
| 560 | 512452,01 | 4164146,63 |
| 561 | 512447,29 | 4164141,03 |
| 562 | 512428,04 | 4164120,10 |
| 563 | 512414,21 | 4164107,75 |
| 564 | 512373,06 | 4164069,71 |
| 565 | 512348,03 | 4164045,47 |
| 566 | 512311,72 | 4164008,39 |
| 567 | 512298,67 | 4163994,51 |
| 568 | 512262,06 | 4163955,00 |
| 569 | 512241,46 | 4163933,27 |
| 570 | 512239,91 | 4163931,84 |
| 571 | 512192,56 | 4163892,88 |
| 572 | 512182,82 | 4163885,82 |
| 573 | 512147,89 | 4163862,99 |
| 574 | 512138,56 | 4163857,35 |
| 575 | 512112,76 | 4163843,56 |
| 576 | 512072,76 | 4163823,58 |
| 577 | 512009,57 | 4163793,28 |
| 578 | 512004,00 | 4163790,82 |
| 579 | 511935,58 | 4163763,30 |
| 580 | 511915,61 | 4163755,13 |
| 581 | 511887,05 | 4163740,90 |
| 582 | 511871,05 | 4163732,45 |
| 583 | 511866,88 | 4163729,52 |
| 584 | 511862,57 | 4163725,63 |
| 585 | 511845,90 | 4163708,65 |
| 586 | 511835,70 | 4163693,22 |
| 587 | 511810,80 | 4163651,67 |
| 588 | 511793,22 | 4163629,20 |
| 589 | 511774,81 | 4163612,76 |
| 590 | 511757,15 | 4163601,16 |
| 591 | 511736,59 | 4163588,63 |
| 592 | 511686,61 | 4163560,33 |
| 593 | 511661,25 | 4163546,75 |
| 594 | 511604,25 | 4163517,33 |
| 595 | 511592,57 | 4163510,72 |
| 596 | 511568,03 | 4163495,05 |
| 597 | 511555,17 | 4163484,26 |
| 598 | 511545,30 | 4163474,90 |
| 599 | 511521,07 | 4163448,11 |
| 600 | 511500,54 | 4163416,86 |
| 601 | 511493,83 | 4163403,73 |
| 602 | 511474,27 | 4163360,74 |
| 603 | 511452,03 | 4163309,83 |
| 604 | 511438,31 | 4163283,78 |
| 605 | 511426,81 | 4163266,40 |
| 606 | 511417,47 | 4163253,30 |
| 607 | 511383,68 | 4163207,84 |
| 608 | 511378,80 | 4163201,00 |
| 609 | 511328,40 | 4163126,83 |
| 610 | 511293,05 | 4163074,41 |
| 611 | 511284,45 | 4163062,20 |
| 612 | 511276,86 | 4163052,36 |
| 613 | 511269,27 | 4163042,86 |
| 614 | 511252,47 | 4163029,26 |
| 615 | 511243,57 | 4163022,98 |
| 616 | 511194,37 | 4162994,05 |
| 617 | 511182,43 | 4162987,80 |
| 618 | 511141,06 | 4162968,06 |
| 619 | 511132,39 | 4162964,20 |
| 620 | 511034,87 | 4162923,40 |
| 621 | 511017,83 | 4162915,63 |
| 622 | 510992,72 | 4162903,87 |
| 623 | 510954,96 | 4162884,06 |
| 624 | 510937,65 | 4162872,01 |
| 625 | 510924,82 | 4162861,52 |
| 626 | 510907,62 | 4162843,80 |
| 627 | 510890,24 | 4162820,05 |
| 628 | 510877,62 | 4162800,07 |
| 629 | 510864,75 | 4162777,37 |
| 630 | 510823,08 | 4162701,82 |
| 631 | 510816,03 | 4162688,48 |
| 632 | 510793,13 | 4162642,87 |
| 633 | 510788,30 | 4162632,63 |
| 634 | 510772,59 | 4162596,32 |
| 635 | 510752,98 | 4162548,97 |
| 636 | 510734,58 | 4162505,68 |
| 637 | 510719,72 | 4162464,90 |
| 638 | 510709,77 | 4162431,55 |
| 639 | 510704,95 | 4162415,17 |
| 640 | 510701,98 | 4162406,23 |
| 641 | 510690,24 | 4162373,83 |
| 642 | 510670,35 | 4162319,16 |
| 643 | 510642,28 | 4162220,80 |
| 644 | 510639,41 | 4162210,75 |
| 645 | 510615,78 | 4162122,87 |
| 646 | 510587,74 | 4162023,31 |
| 647 | 510578,38 | 4161991,99 |
| 648 | 510566,40 | 4161951,30 |
| 649 | 510561,50 | 4161934,52 |
| 650 | 510556,55 | 4161917,32 |
| 651 | 510580,51 | 4161918,02 |
| 652 | 510593,86 | 4161957,11 |
| 653 | 510596,15 | 4161960,27 |
| 654 | 510603,31 | 4161984,60 |
| 655 | 510612,71 | 4162016,06 |
| 656 | 510640,85 | 4162115,97 |
| 657 | 510664,47 | 4162203,80 |
| 658 | 510670,43 | 4162224,69 |
| 659 | 510695,10 | 4162311,13 |
| 660 | 510714,68 | 4162364,96 |
| 661 | 510726,55 | 4162397,71 |
| 662 | 510729,76 | 4162407,40 |
| 663 | 510734,69 | 4162424,17 |
| 664 | 510744,41 | 4162456,72 |
| 665 | 510758,78 | 4162496,14 |
| 666 | 510776,95 | 4162538,91 |
| 667 | 510796,53 | 4162586,18 |
| 668 | 510811,99 | 4162621,92 |
| 669 | 510816,51 | 4162631,48 |
| 670 | 510839,14 | 4162676,57 |
| 671 | 510845,96 | 4162689,46 |
| 672 | 510887,44 | 4162764,68 |
| 673 | 510899,94 | 4162786,71 |
| 674 | 510911,75 | 4162805,41 |
| 675 | 510927,54 | 4162826,99 |
| 676 | 510942,44 | 4162842,34 |
| 677 | 510953,33 | 4162851,25 |
| 678 | 510968,48 | 4162861,79 |
| 679 | 511004,28 | 4162880,57 |
| 680 | 511028,74 | 4162892,03 |
| 681 | 511045,28 | 4162899,57 |
| 682 | 511142,69 | 4162940,33 |
| 683 | 511151,95 | 4162944,45 |
| 684 | 511194,05 | 4162964,54 |
| 685 | 511206,99 | 4162971,30 |
| 686 | 511257,68 | 4163001,12 |
| 687 | 511268,16 | 4163008,51 |
| 688 | 511287,82 | 4163024,43 |
| 689 | 511297,31 | 4163036,31 |
| 690 | 511305,38 | 4163046,76 |
| 691 | 511314,46 | 4163059,65 |
| 692 | 511349,93 | 4163112,25 |
| 693 | 511400,13 | 4163186,14 |
| 694 | 511404,69 | 4163192,53 |
| 695 | 511438,49 | 4163238,00 |
| 696 | 511448,24 | 4163251,67 |
| 697 | 511460,71 | 4163270,51 |
| 698 | 511475,47 | 4163298,54 |
| 699 | 511495,63 | 4163344,61 |
| 700 | 511498,05 | 4163350,20 |
| 701 | 511517,25 | 4163392,42 |
| 702 | 511523,05 | 4163403,77 |
| 703 | 511541,70 | 4163432,16 |
| 704 | 511563,92 | 4163456,72 |
| 705 | 511572,49 | 4163464,85 |
| 706 | 511583,45 | 4163474,04 |
| 707 | 511605,99 | 4163488,44 |
| 708 | 511616,62 | 4163494,46 |
| 709 | 511673,34 | 4163523,73 |
| 710 | 511699,16 | 4163537,55 |
| 711 | 511749,77 | 4163566,21 |
| 712 | 511771,05 | 4163579,19 |
| 713 | 511790,69 | 4163592,08 |
| 714 | 511812,27 | 4163611,36 |
| 715 | 511832,27 | 4163636,92 |
| 716 | 511857,71 | 4163679,36 |
| 717 | 511866,21 | 4163692,23 |
| 718 | 511880,57 | 4163706,86 |
| 719 | 511883,11 | 4163709,15 |
| 720 | 511884,63 | 4163710,22 |
| 721 | 511898,92 | 4163717,76 |
| 722 | 511926,34 | 4163731,43 |
| 723 | 511945,35 | 4163739,20 |
| 724 | 512014,11 | 4163766,86 |
| 725 | 512020,45 | 4163769,66 |
| 726 | 512084,19 | 4163800,23 |
| 727 | 512124,70 | 4163820,46 |
| 728 | 512151,42 | 4163834,74 |
| 729 | 512161,73 | 4163840,97 |
| 730 | 512197,57 | 4163864,40 |
| 731 | 512208,47 | 4163872,30 |
| 732 | 512257,00 | 4163912,23 |
| 733 | 512259,73 | 4163914,75 |
| 734 | 512281,03 | 4163937,22 |
| 735 | 512317,68 | 4163976,77 |
| 736 | 512330,48 | 4163990,39 |
| 737 | 512366,37 | 4164027,03 |
| 738 | 512390,93 | 4164050,83 |
| 739 | 512431,70 | 4164088,50 |
| 740 | 512446,31 | 4164101,56 |
| 741 | 512466,80 | 4164123,84 |
| 742 | 512472,84 | 4164131,00 |
| 743 | 512490,08 | 4164156,89 |
| 744 | 512503,26 | 4164185,96 |
| 745 | 512511,83 | 4164204,47 |
| 746 | 512519,77 | 4164219,45 |
| 747 | 512536,10 | 4164246,01 |
| 748 | 512554,90 | 4164274,15 |
| 749 | 512596,15 | 4164320,97 |
| 750 | 512604,84 | 4164330,17 |
| 751 | 512616,96 | 4164341,86 |
| 752 | 512661,22 | 4164383,04 |
| 753 | 512711,48 | 4164435,83 |
| 754 | 512770,12 | 4164496,70 |
| 755 | 512780,77 | 4164507,26 |
| 756 | 512866,46 | 4164588,75 |
| 757 | 512881,86 | 4164602,85 |
| 758 | 512906,66 | 4164625,46 |
| 759 | 512940,94 | 4164658,26 |
| 760 | 512949,61 | 4164667,12 |
| 761 | 512974,50 | 4164693,30 |
| 762 | 513012,78 | 4164731,94 |
| 763 | 513020,70 | 4164740,56 |
| 764 | 513060,84 | 4164786,70 |
| 765 | 513076,84 | 4164804,78 |
| 766 | 513120,68 | 4164853,63 |
| 767 | 513130,93 | 4164867,90 |
| 768 | 513144,30 | 4164887,64 |
| 769 | 513153,73 | 4164906,44 |
| 770 | 513156,93 | 4164913,37 |
| 771 | 513162,30 | 4164927,01 |
| 772 | 513170,01 | 4164950,44 |
| 773 | 513175,68 | 4164970,53 |
| 774 | 513179,03 | 4164984,69 |
| 775 | 513183,45 | 4165019,78 |
| 776 | 513183,67 | 4165023,00 |
| 777 | 513185,43 | 4165077,47 |
| 778 | 513185,58 | 4165090,85 |
| 779 | 513185,08 | 4165115,68 |
| 780 | 513183,73 | 4165158,60 |
| 781 | 513178,43 | 4165189,89 |
| 782 | 513177,05 | 4165197,02 |
| 783 | 513165,59 | 4165245,52 |
| 784 | 513146,36 | 4165299,77 |
| 785 | 513127,41 | 4165355,53 |
| 786 | 513098,19 | 4165439,03 |
| 787 | 513085,38 | 4165478,97 |
| 788 | 513067,06 | 4165534,76 |
| 789 | 513055,86 | 4165570,75 |
| 790 | 513055,38 | 4165572,94 |
| 791 | 513056,06 | 4165595,38 |
| 792 | 513063,17 | 4165620,64 |
| 793 | 513077,84 | 4165647,30 |
| 794 | 513087,38 | 4165662,65 |
| 795 | 513098,32 | 4165676,26 |
| 796 | 513106,40 | 4165686,30 |
| 797 | 513121,71 | 4165702,09 |
| 798 | 513135,95 | 4165712,71 |
| 799 | 513186,35 | 4165750,91 |
| 800 | 513255,02 | 4165801,83 |
| 801 | 513286,34 | 4165825,94 |
| 802 | 513327,74 | 4165859,39 |
| 803 | 513382,18 | 4165908,06 |
| 804 | 513415,85 | 4165939,21 |
| 805 | 513433,68 | 4165956,01 |
| 806 | 513458,18 | 4165980,30 |
| 807 | 513511,60 | 4166034,72 |
| 808 | 513543,35 | 4166063,72 |
| 809 | 513547,58 | 4166067,32 |
| 810 | 513572,02 | 4166088,18 |
| 811 | 513576,32 | 4166091,76 |
| 812 | 513631,11 | 4166134,42 |
| 813 | 513664,77 | 4166159,16 |
| 814 | 513684,99 | 4166172,90 |
| 815 | 513748,66 | 4166216,11 |
| 816 | 513756,04 | 4166221,43 |
| 817 | 513763,87 | 4166227,67 |
| 818 | 513787,80 | 4166247,98 |
| 819 | 513800,59 | 4166259,38 |
| 820 | 513814,41 | 4166274,80 |
| 821 | 513820,03 | 4166282,63 |
| 822 | 513830,32 | 4166297,56 |
| 823 | 513862,10 | 4166346,33 |
| 824 | 513876,77 | 4166369,07 |
| 825 | 513891,09 | 4166389,61 |
| 826 | 513913,06 | 4166418,74 |
| 827 | 513925,39 | 4166434,80 |
| 1 | 513937,47 | 4166453,94 |

Приложение 2. Характеристики лесных участков

Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка

Субъект Российской Федерации	Вологодская область	                                   Муниципальное образование	Тарногский муниципальный округ	          Категория земель	Земли лесного фонда

Лесничество	Тарногское лесничество

Участковое лесничество, урочище (при наличии)

Квартал, лесотаксационный выдел/часть

Спасское участковое лесничество

лесотаксационного выдела	 № 63 выдела 9ч, 10ч, 11ч, 20ч, 21ч, 23ч, 24ч, 25ч

№ 64 выдела 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 12ч, 13ч, 15ч,

№ 77 выдела 24ч, 33ч, 34ч, 35ч, 40ч, 48ч,

№ 78 выдела  9ч, 10ч, 11ч, 18ч,

№ 83 выдел 3ч

Целевое назначение лесов, категория

защитных лесов	Эксплуатационные леса

Площадь проектируемого лесного

участка, га	16,4242

Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка

Субъект Российской Федерации	Вологодская область	                                   Муниципальное образование	Тарногский муниципальный округ	          Категория земель	Земли лесного фонда

Лесничество	Тарногское лесничество

Участковое лесничество, урочище (при наличии)

Квартал, лесотаксационный выдел/часть лесотаксационного выдела

Целевое назначение лесов, категория

защитных лесов

Площадь проектируемого лесного

участка, га 
Северное участковое лесничество, колхоз «Заря»

№ 20 выдела 16ч, 17ч,

№ 21 выдела 11ч, 12ч., 38ч, 40ч,51ч.

№ 23 выдела 6ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,

18ч, 24ч,

№ 24 выдела 1ч, 2ч, 3ч, 7ч, 14ч, 15ч, 16ч, 21ч, 33ч,

№ 27 выдела 16ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч

Эксплуатационные леса, Защитные: Леса,                                                          расположенные в водоохранных зонах, Ценные

леса(запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов)

11,6238

Местоположение	и	границы	лесного	участка	указаны	на	схеме	расположения проектируемого лесного участка.

  - Целевое назначение лесов

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 6 октября 2008 года № 281 «Об определении количества лесничеств на территории Вологодской области и установлении их границ» Спасское и Северное (колхоз «Заря») участковые лесничества входят в состав Тарногского лесничества.

На момент проектирования лесного участка, на территории Тарногского лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом Департамента лесного комплекса Вологодской области 16.10.2018 года № 1543 (с последующими изменениями).

Леса на территории Вологодской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" отнесены к эксплуатационным и защитным лесам, что отражено в Лесном плане Вологодской области, утвержденном Распоряжением Губернатора Вологодской области от 30.11.2018 г. № 4807-р (в ред. Распоряжения Губернатора Вологодской области от 04.09.2020 г. № 3741-р) и  в лесохозяйственном регламенте Тарногского лесничества.

Согласно указанным документам лесного планирования все рассматриваемые квартала и выдела Тарногского участкового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относятся к эксплуатационным и защитным лесам (Леса, расположенные в водоохранных зонах, ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов)).

  - Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются на основании данных государственного лесного реестра Тарногского

(наименование)

лесничества и необходимости натурного обследования.

Таблица 4.3.1. Распределение земель

| Общая площадь, га | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лесные земли |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |
|  | занятые лесными насажде- ниями - всего | в том числе покрытые лесными культурами | лесные питом- ники, плантации | не занятые лесными насажде- ниями | итого | дороги | про- секи | болота | другие | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28,0480 | 9,4112 | 0,7700 | - | - | 9,4112 | 18,5022 | - | 0,1340 | 0,0006 | 18,6368 |

Таблица 4.3.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

| Участковое лесничество / урочище (при наличии) | Целевое назначение | Номер квартала |  | Номер выдела | Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения | Площад ь (га) | Запас сырораст. леса куб.м/га | Запас древесины при наличии (куб. м) | в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | молод- няки | средне- возрастные | приспе- вающие | спелые и перес- тойные |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Спасское участковое | Эксплуатационные | 83 |  | 3ч | автомобильная дорога | 0,3000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 3ч | 10С+Е+Б+С | 0,1849 | 160 | 30 | - | - | 0,1849 30 | - |  |
| Итого в квартале 83 Спасского участкового лесничества |  |  |  |  |  | 0,4849 | - | 30 | - | - | 0,1849 30 | - |  |
| Спасское участковое | Эксплуатационные | 77 |  | 48ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 48ч | 7С2С1Б+Е | 0,0433 | 140 | 6 | - | - | 0,0433 6 | - |  |
|  |  |  |  | 40ч | автомобильная дорога | 0,4000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 40ч | автомобильная дорога | 0,0100 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 40ч | 8С2Б | 0,2707 | 20 | 18 | 0,2707 18 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 34ч | автомобильная дорога | 0,5000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 34ч | автомобильная дорога | 0,8000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 34ч | 7С2С1Б | 0,6006 | 168 | 101 | - | - | 0,6006 101 | - |  |
|  |  |  |  | 33ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 33ч | 6С4С | 0,1272 | 100 | 13 | - | - | - | 0,1272 13 |  |
|  |  |  |  | 35ч | автомобильная дорога | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 35ч | Болото | 0,0762 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 24ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 24ч | 8С2С | 0,0598 | 140 | 8 | - | - | 0,0598 8 | - |  |
| Итого в квартале 77 Спасского участкового лесничества |  |  |  |  |  | 3,5878 | - | 146 | 0,2707 18 | - | 0,7037 115 | 0,1272 13 |  |
| Спасское | Эксплуатационные | 78 |  | 18ч | автомобильная дорога | 0,20000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 18ч | Болото | 0,0578 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 9ч | автомобильная дорога | 1,40000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 9ч | 8С2С | 0,9874 | 140 | 138 | - | - | - | 0,9874 138 |  |
|  |  |  |  | 10ч | автомобильная дорога | 0,30000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 10ч | 9С1Б+С | 0,0573 | 100 | 6 | - | - | 0,0573 6 | - |  |
|  |  |  |  | 11ч | автомобильная дорога | 0,50000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 11ч | 9С1Б+Е | 0,2349 | 140 | 33 | - | - | 0,2349 33 | - |  |
| Итого в квартале 78 Спасского участкового лесничества |  |  |  |  |  | 3,7374 | - | 177 | - | - | 0,2922 39 | 0,9874 138 |  |
| Спасское | Эксплуатационные |  | 63 | 20ч | автомобильная дорога | 1,1000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 20ч | 5С2Е3Б+Ос | 0,4452 | 90 | 40 | - | 0,4452 40 | - | - |  |
|  |  |  |  | 23ч | автомобильная дорога | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 23ч | 4Е1С4Б1Ос | 0,3744 | 40 | 15 | 0,3744 15 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 24ч | автомобильная дорога | 0,3000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 24ч | 3Б3Ос2Олс2Е | 0,1691 | 80 | 14 | - | - | 0,1691 14 | - |  |
|  |  |  |  | 9ч | автомобильная дорога озу: участки ле-са, заселенные бобрами | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 9ч | 6Б1Ос3С+Е озу: участки леса, заселенные бобрами | 0,0484 | 250 | 12 | - | - | - | 0,0484 12 |  |
|  |  |  |  | 10ч | автомобильная дорога | 0,20000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 10ч | Сенокос | 0,0006 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Эксплуатационные |  |  | 11ч | автомобильная дорога озу: участки леса, заселенные бобрами | 0,1842 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 21ч | автомобильная дорога | 0,6000 | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 21ч | 4Б2Ос2Олс2Е | 0,3087 | 90 | 28 | - | - | 0,3087 28 | - |  |
|  |  |  |  | 25ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 25ч | 7С2Б1Ос | 0,2061 | 270 | 56 | - | - | - | 0,2061 56 |  |
| Итого в квартале 63 Спасского участкового лесничества |  |  |  |  |  | 4,3367 | - | 165 | 0,3744 15 | 0,4452 40 | 0,4778 42 | 0,2545 68 |  |
| Спасское | Эксплуатационные | 64 |  | 12ч | автомобильная дорога | 0,5000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 12ч | 5С1Е3Б1Ос | 0,3175 | 171 | 54 | 0,3175 54 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 13ч | автомобильная дорога | 0,6000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 13ч | 4С1Е5Б+Ос+С+Е+Б+1 | 0,3248 | 100 | 32 | - | 0,3248 32 | - | - |  |
|  |  |  |  | 15ч | автомобильная дорога | 0,6000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 15ч | 6Б1Ос2С1Е | 0,1759 | 100 | 17 | - | - | - | 0,1759 17 |  |
|  |  |  |  | 1ч | автомобильная дорога | 0, 0100 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 1ч | автомобильная дорога | 0,4000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 1ч | 8Б2Е | 0,3490 | 20 | 9 | 0,3490 9 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2ч | автомобильная дорога | 0,0680 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 5ч | автомобильная дорога | 0,0754 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 3ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 3ч | 6Б3Е1С+Ос+Б+С | 0,1603 | 140 | 23 | - | - | - | 0,1603 23 |  |
|  |  |  |  | 4ч | автомобильная дорога | 0,4000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 4ч | 6Б1Ос2Е1С | 0,0784 | 100 | 8 | - | - | 0,0784 8 | - |  |
|  |  |  |  | 6ч | автомобильная дорога | 0,0181 | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого в квартале 64 Спасского участкового лесничества |  |  |  |  |  | 4,2774 | - | 143 | 0,6665 63 | 0,3248 32 | 0,0784 8 | 0,3362 40 |  |
| Итого по Спасскому участковому лесничеству |  |  |  |  |  | 16,4242 | - | 661 | 1,3116 96 | 0,7700 72 | 1,7370 234 | 1,7053 259 |  |
| В том числе: -защитные |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| -эксплуатационные |  |  |  |  |  | 16,4242 | - | 661 | 1,3116 96 | 0,7700 72 | 1,7370 234 | 1,7053 259 |  |
| Северное, колхоз «Заря» | Эксплуатационные | 27 |  | 21ч | автомобильная дорога | 0,0699 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 22ч | автомобильная дорога | 0,7000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 22ч | 7С3Б | 0,5063 | 290 | 147 | - | - | - | 0,5063 147 |  |
|  |  |  |  | 24ч | автомобильная дорога | 0,7000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 24ч | 3Е2Е2Ос2Олс1Б | 0,3784 | 10 | 4 | 0,3784 4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 23ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 23ч | 7С1Е2Б | 0,1288 | 400 | 52 | - | - | - | 0,1288 52 |  |
|  | Запретные полосы, расположенных вдоль водных объектов |  |  | 16ч | автомобильная дорога озу:Участки леса, заселенные бобрами | 0,0220 | - | - | - | - | - | - |
| Итого в квартале 27 Северного участкового лесничества, колхоз «Заря» |  |  |  |  |  | 2,7054 | - | 203 | 0,3784 4 | - | - | 0,6351 199 |
| Северное, колхоз «Заря» | Эксплуатационные | 24 |  | 16ч | автомобильная дорога | 0,0654 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 14ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 14ч | 7Б1Олс2С | 0,0820 | 250 | 21 | - | - | - | 0,0820 21 |
|  |  |  |  | 15ч | автомобильная дорога | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 15ч | 7С2Б1Олс | 0,0623 | 270 | 17 | - | - | 0,0623 17 | - |
|  |  |  |  | 1ч | 9С1Б | 0,0062 | 300 | 2 | - | - | - | 0,0062 2 |
|  |  |  |  | 33ч | автомобильная дорога | 0,0637 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2ч | 10Б+С | 0,0322 | 260 | 8 | - | - | - | 0,0322 8 |
|  |  |  |  | 21ч | автомобильная дорога | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 21ч | 9С1Б | 0,0792 | 320 | 25 | - | - | 0,0792 25 | - |
|  |  |  |  | 3ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 3ч | 9С1Олс+Б | 0,0390 | 320 | 18 | - | - | 0,0390 18 | - |
|  | Запретные полосы, расположенных вдоль водных объектов |  |  | 7ч | автомобильная дорога озу:Участки ле-са, заселенные бобрами | 0,0660 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 7ч | автомобильная дорога озу:Участки ле-са, заселенные бобрами | 0,0010 | - | - | - | - | - | - |
| Итого в квартале 24 Северного участкового лесничества, колхоз «Заря» |  |  |  |  |  | 1,0970 | - | 91 | - | - | 0,1805 60 | 0,1204 31 |
| Северное, колхоз «Заря» | Запретные полосы, расположенных вдоль водных объектов | 23 |  | 6ч | автомобильная дорога озу: участки леса, заселенные бобрами | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |
|  | Леса, располож. в водоохраных зонах |  |  | 6ч | 6С1Е3Б+Олс озу: участки леса, заселенные бобрами | 0,1019 | 270 | 28 | - | - | 0,1019 28 | - |
|  | Эксплуатационные |  |  | 18ч | автомобильная дорога | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 18ч | 8С2Б | 0,0888 | 320 | 28 | - | - | 0,0888 28 | - |
|  |  |  |  | 17ч | автомобильная дорога | 0,3000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 17ч | 5Олс3Б2Е | 0,0881 | 5 | 1 | 0,0881 1 | - | - | - |
|  |  |  |  | 15ч | автомобильная дорога | 0,7000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 15ч | 8Б1Олс1С | 0,2694 | 278 | 75 | - | - | 0,2694 75 |  |
|  |  |  |  | 14ч | автомобильная дорога | 0,0797 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 16ч | автомобильная дорога | 0,8000 | -- |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 16ч | 9Б1Олс+Е | 0,3346 | 280 | 94 | - | - | - | 0,3347 94 |
|  |  |  |  | 12ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 12ч | 8С1Е1Б | 0,0481 | 300 | 14 | - | - | 0,0481 14 | - |
|  |  |  |  | 24ч | 5Олс2Б1Е2С | 0,0018 | 6 | 0 | 0,0018 0 | - | - | - |
|  | Леса, располож. в водоохраных зонах |  |  | 10ч | 8С2Б+Олс озу: участки леса, заселенные бобрами | 0,0007 | 290 | 1 | - | - | 0,0007 1 | - |
|  | Эксплуатационные |  |  | 11ч | автомобильная дорога | 0,5000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 11ч | 9С1Б | 0,1376 | 340 | 47 | - | - | 0,1376 47 | - |
| Итого в квартале 23 Северного участкового лесничества, колхоз «Заря» |  |  |  |  |  | 3,9507 | - | 288 | 0,0899 1 | - | 0,6465 193 | 0,3347 94 |

| Северное, колхоз «Заря» | Эксплуатационные | 20 | 16ч | автомобильная дорога | 0,3000 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16ч | 10С | 0,1893 | 300 | 57 | - | 0,1893 57 | - | - |
|  |  |  | 17ч | автомобильная дорога | 1,2000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 17ч | 10С+Б | 0,5622 | 290 | 163 | - | 0,5622 163 | - | - |
| Итого в квартале 20 Северного участкового лесничества, колхоз «Заря» |  |  |  |  | 2,2515 | - | 220 | - | 0,7515 220 | - | - |
| Северное, колхоз «Заря» | Запретные полосы, расположенных вдоль водных объектов | 21 | 40ч | автомобильная дорога озу: участки леса, заселенные бобрами | 0,0689 | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатационные |  | 38ч | автомобильная дорога | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 38ч | 5С4Б1Олс | 0,0731 | 340 | 25 | - | - | 0,0731 25 | - |
|  |  |  | 12ч | автомобильная дорога | 0,3000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 12ч | 9С1Олс+Б | 0,2032 | 280 | 57 | - | - | 0,2032 57 | - |
|  |  |  | 11ч | автомобильная дорога | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 11ч | автомобильная дорога | 0,2000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 11ч | автомобильная дорога | 0,1000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 11ч | 10С+Б | 0,4443 | 280 | 125 | - | 0,4443 125 | - | - |
|  |  |  | 51ч | 6С2Б2Олс | 0,0297 | 210 | 6 | - | 0,0297 6 | - | - |
| Итого в квартале 21 Северного участко-вого лесничества, колхоз «Заря» |  |  |  |  | 1,6192 | - | 213 | - | 0,4740 131 | 0,2763 82 | - |
| Итого в Северном участковом лесничестве, колхоза «Заря» |  |  |  |  | 11,6238 | - | 1015 | 0,4683 5 | 1,2255 351 | 1,1033 335 | 1,0902 324 |
| Всего по лесному участку: |  |  |  |  | 28,0480 | - | 1676 | 1,7799 101 | 1,9955 423 | 2,8403 569 | 2,7955 583 |
| в том числе: - защитные |  |  |  |  | 0,4605 | - | 29 | - | - | 0,1026 29 | - |
| - эксплуатационные |  |  |  |  | 27,5875 | - | 1647 | 1,7799 101 | 1,9955 423 | 2,8403 569 | 2,7955 583 |
| - лесные земли (занятые лесными насаждениями/не занятые лесными насаждениями): |  |  |  |  | 9,4112 | - | 1676 | 1,7799 101 | 1,9955 423 | 2,8403 569 | 2,7955 583 |
| - нелесные земли: |  |  |  |  | 18,6368 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.3.3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка

| Целевое назначение лесов | Хозяйство, преоб- ладающая порода | Состав насаждений | Возраст | Бонитет | Пол- нота | Средний запас древесины (куб. м/га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средневоз- растные | приспеваю- ющие | спелые и перестойны е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Эксплуатационные | Хв,С | 7С1Е2Б+Ос +Олс | 56 | 2 | 0,7 | 130 | 224 | 208 |
| Защитные | Хв,С | 6С1Е3Бед.Олс | 75 | 4 | 0,6 | - | 283 |  |

Таблица 4.3.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке

| Целевое назначение лесов | Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные) | Площадь (га) | Единица измерения | Объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вид использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) – Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов Цель предоставления лесного участка – для эксплуатации автодороги «Феклуха-Мадовицы» |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | хвойное | 7,2107 | га/куб.м | 7,2107/1337 |
|  | мягколиственные | 2,0979 | га/куб.м | 2,0979/310 |
| Защитные | хвойное | 0,1026 | га/куб.м | 0,1026/29 |

Лесохозяйственным регламентом Тарногского лесничества в Спасском и Северном, колхоз «Заря» участковых лесничеств и, соответственно, в проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства (выпас сельскохозяйственных животных, северное оленеводство, товарная аквакультура (товарное рыболовство), пантовое оленеводство, выращивание сельскохозяйственных культур и осуществление иной сельскохозяйственной деятельности);

- ведение сельского хозяйства (сенокошение, пчеловодство);

- осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

- осуществление геологического изучения недр;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- осуществление религиозной деятельности.

  - Сведения об обременениях проектируемого лесного участка

По данным государственного лесного реестра в Северном участковом лесничестве, колхоз «Заря» имеются обременеия, а именно:

-в кварталах 22, 23 - ООО «Заря» по договору аренды от 15.08.2008г. №02-02-16/108-2008 для заготовки древесины сроком на 49 лет;

-в кварталах 21, 27 - САУ «Вологодское лесохозяйственное объединение» по договору аренды №02-02-16/1006-2009 от 01.12.2009 г. для заготовки древесины сроком на 49 лет;

-в кваратале 24 – ООО «Тарнога-лес» №02-02-16/776-2009 от 17.04.2009 г. для заготовки древесины сроком на 49 лет.

В Спасском участковом лесничестве все рассматриваемые кварталы не имеют                 обременений.

  - Сведения об ограничениях использования лесов

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Тарногского  лесничества в эксплуатационных лесах ограничения не установлены.

В защитных лесах: Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным кодексом РФ.

В защитных лесах запрещаются создание и эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается:

- осуществление деятельности, несовместимой с целевым назначением и полезными функциями защитных лесов;

- проведение сплошных рубок лесных насаждений;

- рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красные книги (допускается только в виде вырубок погибших экземпляров);

- использование токсичных химических препаратов;

- заготовка живицы;

- использование для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, видов растений занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов, а также признаваемые наркотическими веществами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", включенные в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный приказом Рослесхоза от 05.12.2011 N 513;

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";

- заготовка березового сока;

- выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;

- создание и эксплуатация лесных плантаций;

- создание и эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.

В прибрежных защитных полосах не допускается распашка земель, выпас скота.

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов:

Запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа, велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства.

С учетом вида использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов запрещается на особо охраняемых природных территориях, если данное ограничение предусмотрено режимом, установленным в положении об особо охраняемой природной территории. В лесопарковых зонах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. В зеленых зонах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. В ценных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается размещение объектов капитального     строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

  - Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на

проектируемом лесном участке

Таблица 5

| № п/п | Участковое лесничество/урочище (при наличии) |  | Номер квартала | Номер выдела | Площадь объекта (га) | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - | - | - | - |
| Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спасское участковое | 83 |  | 3ч | 0,3000 | Автомобильная дорога |
| 2 | Спасское участковое | 77 |  | 48ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 3 | Спасское участковое | 77 |  | 40ч | 0,4000 | Автомобильная дорога |
| 4 | Спасское участковое | 77 |  | 40ч | 0,0100 | Автомобильная дорога |
| 5 | Спасское участковое | 77 |  | 34ч | 0,5000 | Автомобильная дорога |
| 6 | Спасское участковое | 77 |  | 34ч | 0,8000 | Автомобильная дорога |
| 7 | Спасское участковое | 77 |  | 33ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 8 | Спасское участковое | 77 |  | 35ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |
| 9 | Спасское участковое | 77 |  | 24ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 10 | Спасское участковое | 78 |  | 18ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 11 | Спасское участковое | 78 |  | 9ч | 1,4000 | Автомобильная дорога |
| 12 | Спасское участковое | 78 |  | 10ч | 0,3000 | Автомобильная дорога |
| 13 | Спасское участковое | 78 |  | 11ч | 0,5000 | Автомобильная дорога |
| 14 | Спасское участковое | 63 |  | 20ч | 1,1000 | Автомобильная дорога |
| 15 | Спасское участковое | 63 |  | 23ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |
| 16 | Спасское участковое | 63 |  | 24ч | 0,3000 | Автомобильная дорога |
| 17 | Спасское участковое | 63 |  | 9ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |
| 18 | Спасское участковое | 63 |  | 10ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 19 | Спасское участковое | 63 |  | 11ч | 0,1842 | Автомобильная дорога |
| 20 | Спасское участковое | 63 |  | 21ч | 0,6000 | Автомобильная дорога |
| 21 | Спасское участковое | 63 |  | 25ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 22 | Спасское участковое | 64 |  | 12ч | 0,5000 | Автомобильная дорога |
| 23 | Спасское участковое | 64 |  | 13ч | 0,6000 | Автомобильная дорога |
| 24 | Спасское участковое | 64 |  | 15ч | 0,6000 | Автомобильная дорога |
| 25 | Спасское участковое | 64 |  | 1ч | 0,0100 | Автомобильная дорога |
| 26 | Спасское участковое | 64 |  | 1ч | 0,4000 | Автомобильная дорога |
| 27 | Спасское участковое | 64 |  | 2ч | 0,0680 | Автомобильная дорога |
| 28 | Спасское участковое | 64 |  | 5ч | 0,0754 | Автомобильная дорога |
| 29 | Спасское участковое | 64 |  | 3ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 30 | Спасское участковое | 64 |  | 4ч | 0,4000 | Автомобильная дорога |
| 31 | Спасское участковое | 64 |  | 6ч | 0,0181 | Автомобильная дорога |
| 32 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 27 |  | 21ч | 0,0699 | Автомобильная дорога |
| 33 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 27 |  | 22ч | 0,7000 | Автомобильная дорога |
| 34 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 27 |  | 24ч | 0,7000 | Автомобильная дорога |
| 35 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 27 |  | 23ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 36 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 27 |  | 16ч | 0,0220 | Автомобильная дорога |
| 37 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 24 |  | 16ч | 0,0654 | Автомобильная дорога |
| 38 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 24 |  | 14ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 39 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 24 |  | 15ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |
| 40 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 24 |  | 33ч | 0,0637 | Автомобильная дорога |
| 41 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 24 |  | 21ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |
| 42 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 24 |  | 3ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 43 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 24 |  | 7ч | 0,0660 | Автомобильная дорога |
| 44 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 24 |  | 7ч | 0,0010 | Автомобильная дорога |
| 45 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 23 |  | 6ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 46 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 23 |  | 18ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |
| 47 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 23 |  | 17ч | 0,3000 | Автомобильная дорога |
| 48 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 23 |  | 15ч | 0,7000 | Автомобильная дорога |
| 49 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 23 |  | 14ч | 0,0797 | Автомобильная дорога |
| 50 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 23 |  | 16ч | 0,8000 | Автомобильная дорога |
| 51 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 23 |  | 12ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 52 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 23 |  | 11ч | 0,5000 | Автомобильная дорога |
| 53 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 20 |  | 16ч | 0,3000 | Автомобильная дорога |
| 54 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 20 |  | 17ч | 1,2000 | Автомобильная дорога |
| 55 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 21 |  | 40ч | 0,0689 | Автомобильная дорога |
| 56 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 21 |  | 38ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |
| 57 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 21 |  | 12ч | 0,3000 | Автомобильная дорога |
| 58 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 21 |  | 11ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |
| 59 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 21 |  | 11ч | 0,2000 | Автомобильная дорога |
| 60 | Северное участковое/ колхоз «Заря» | 21 |  | 11ч | 0,1000 | Автомобильная дорога |

  - Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями

использования территорий

Таблица 6

| № п/п | Наименование участкового лесничества/урочища (при наличии) | Номер квартала | Номер выдела | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спасское участковое | 63 | 9ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,1000 |
|  |  |  | 9ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,0484 |
|  |  |  | 11ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,1842 |
| 2 | Северноеучастковое, колхоз «Заря» | 24 | 7ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,0660 |
|  |  |  | 7ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,0010 |
| 3 | Северноеучастковое, колхоз «Заря» | 23 | 6ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,2000 |
|  |  |  | 6ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,1019 |
|  |  |  | 10ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,0007 |
| 4 | Северноеучастковое, колхоз «Заря» | 21 | 40ч | участки леса, заселенные бобрами | 0,0689 |
| 5 | Северноеучастковое, колхоз «Заря» | 27 | 16ч | Участки леса, заселенные бобрами | 0,0220 |

  - Проектирование вида использования лесов лесного участка

Согласно лесохозяйственному регламенту Тарногского лесничества рассматриваемые квартала, в границах которых расположены проектируемые лесные участки, относятся к зоне планируемого освоения лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Приложение 3. Координаты характерных точек образуемых земельных участков Система координат МСК-35 зона 4

| 35:08:0000000:174:ЗУ1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 515430,63 |  |  | 4168156,70 |  |
| н1 |  |  |  | 515429,29 |  |  | 4168158,71 |  |
| н2 |  |  |  | 515410,22 |  |  | 4168149,05 |  |
| н3 |  |  |  | 515370,81 |  |  | 4168130,11 |  |
| н4 |  |  |  | 515362,90 |  |  | 4168126,58 |  |
| н5 |  |  |  | 515325,48 |  |  | 4168110,79 |  |
| н6 |  |  |  | 515276,22 |  |  | 4168085,19 |  |
| н7 |  |  |  | 515264,84 |  |  | 4168079,09 |  |
| н8 |  |  |  | 515244,77 |  |  | 4168068,02 |  |
| 2 |  |  |  | 515343,42 |  |  | 4168109,82 |  |
| 1 |  |  |  | 515430,63 |  |  | 4168156,70 |  |
| 35:08:0000000:174:ЗУ1(2) |  |  |  |  |  |  |
| н481 |  |  | 510670,43 |  | 4162224,69 |  |
| н10 |  |  | 510695,10 |  | 4162311,13 |  |
| н11 |  |  | 510714,68 |  | 4162364,96 |  |
| н12 |  |  | 510726,55 |  | 4162397,71 |  |
| н13 |  |  | 510729,76 |  | 4162407,40 |  |
| н14 |  |  | 510734,69 |  | 4162424,17 |  |
| н15 |  |  | 510744,41 |  | 4162456,72 |  |
| н16 |  |  | 510758,78 |  | 4162496,14 |  |
| н17 |  |  | 510776,95 |  | 4162538,91 |  |
| н18 |  |  | 510796,53 |  | 4162586,18 |  |
| н19 |  |  | 510811,99 |  | 4162621,92 |  |
| н20 |  |  | 510816,51 |  | 4162631,48 |  |
| н21 |  |  | 510839,14 |  | 4162676,57 |  |
| н22 |  |  | 510845,96 |  | 4162689,46 |  |
| н23 |  |  | 510887,44 |  | 4162764,68 |  |
| н24 |  |  | 510899,94 |  | 4162786,71 |  |
| н25 |  |  | 510911,75 |  | 4162805,41 |  |
| н26 |  |  | 510927,54 |  | 4162826,99 |  |
| н27 |  |  | 510942,44 |  | 4162842,34 |  |
| н28 |  |  | 510953,33 |  | 4162851,25 |  |
| н29 |  |  | 510968,48 |  | 4162861,79 |  |
| н30 |  |  | 511004,28 |  | 4162880,57 |  |
| н31 |  |  | 511028,74 |  | 4162892,03 |  |
| н32 |  |  | 511045,28 |  | 4162899,57 |  |
| н33 |  |  | 511142,69 |  | 4162940,33 |  |
| н34 |  |  | 511151,95 |  | 4162944,45 |  |
| н35 |  |  | 511194,05 |  | 4162964,54 |  |
| н36 |  |  | 511206,99 |  | 4162971,30 |  |
| н37 |  |  | 511257,68 |  | 4163001,12 |  |
| н38 |  |  | 511268,16 |  | 4163008,51 |  |
| н39 |  |  | 511287,82 |  | 4163024,43 |  |
| н40 |  |  | 511297,31 |  | 4163036,31 |  |
| н41 |  |  | 511305,38 |  | 4163046,76 |  |
| н42 |  |  | 511314,46 |  | 4163059,65 |  |
| н43 |  |  | 511349,93 |  | 4163112,25 |  |
| н44 |  |  | 511400,13 |  | 4163186,14 |  |
| н45 |  |  | 511404,69 |  | 4163192,53 |  |
| н46 |  |  | 511438,49 |  | 4163238,00 |  |
| н47 |  |  | 511448,24 |  | 4163251,67 |  |
| н48 |  |  | 511460,71 |  | 4163270,51 |  |
| н49 |  |  | 511475,47 |  | 4163298,54 |  |
| н50 |  |  | 511495,63 |  | 4163344,61 |  |
| н51 |  |  | 511498,05 |  | 4163350,20 |  |
| н52 |  |  | 511517,25 |  | 4163392,42 |  |
| н53 |  |  | 511523,05 |  | 4163403,77 |  |
| н54 |  |  | 511541,70 |  | 4163432,16 |  |
| н55 |  |  | 511563,92 |  | 4163456,72 |  |
| н56 |  |  | 511572,49 |  | 4163464,85 |  |
| н57 |  |  | 511583,45 |  | 4163474,04 |  |
| н58 |  |  | 511605,99 |  | 4163488,44 |  |
| н59 |  |  | 511616,62 |  | 4163494,46 |  |
| н60 |  |  | 511673,34 |  | 4163523,73 |  |
| н61 |  |  | 511699,16 |  | 4163537,55 |  |
| н62 |  |  | 511749,77 |  | 4163566,21 |  |
| н63 |  |  | 511771,05 |  | 4163579,19 |  |
| н64 |  |  | 511790,69 |  | 4163592,08 |  |
| н65 |  |  | 511812,27 |  | 4163611,36 |  |
| н66 |  |  | 511832,27 |  | 4163636,92 |  |
| н67 |  |  | 511857,71 |  | 4163679,36 |  |
| н68 |  |  | 511866,21 |  | 4163692,23 |  |
| н69 |  |  | 511880,57 |  | 4163706,86 |  |
| н70 |  |  | 511883,11 |  | 4163709,15 |  |
| н71 |  |  | 511884,63 |  | 4163710,22 |  |
| н72 |  |  | 511898,92 |  | 4163717,76 |  |
| н73 |  |  | 511926,34 |  | 4163731,43 |  |
| н74 |  |  | 511945,35 |  | 4163739,20 |  |
| н75 |  |  | 512014,11 |  | 4163766,86 |  |
| н76 |  |  | 512020,45 |  | 4163769,66 |  |
| н77 |  |  | 512084,19 |  | 4163800,23 |  |
| н78 |  |  | 512124,70 |  | 4163820,46 |  |
| н79 |  |  | 512151,42 |  | 4163834,74 |  |
| н80 |  |  | 512161,73 |  | 4163840,97 |  |
| н81 |  |  | 512197,57 |  | 4163864,40 |  |
| н82 |  |  | 512208,47 |  | 4163872,30 |  |
| н83 |  |  | 512257,00 |  | 4163912,23 |  |
| н84 |  |  | 512259,73 |  | 4163914,75 |  |
| н85 |  |  | 512281,03 |  | 4163937,22 |  |
| н86 |  |  | 512317,68 |  | 4163976,77 |  |
| н87 |  |  | 512330,48 |  | 4163990,39 |  |
| н88 |  |  | 512366,37 |  | 4164027,03 |  |
| н89 |  |  | 512390,93 |  | 4164050,83 |  |
| н90 |  |  | 512431,70 |  | 4164088,50 |  |
| н91 |  |  | 512446,31 |  | 4164101,56 |  |
| н92 |  |  | 512466,80 |  | 4164123,84 |  |
| н93 |  |  | 512472,84 |  | 4164131,00 |  |
| н94 |  |  | 512490,08 |  | 4164156,89 |  |
| н95 |  |  | 512503,26 |  | 4164185,96 |  |
| н96 |  |  | 512511,83 |  | 4164204,47 |  |
| н97 |  |  | 512519,77 |  | 4164219,45 |  |
| н98 |  |  | 512536,10 |  | 4164246,01 |  |
| н99 |  |  | 512554,90 |  | 4164274,15 |  |
| н100 |  |  | 512596,15 |  | 4164320,97 |  |
| н101 |  |  | 512604,84 |  | 4164330,17 |  |
| н102 |  |  | 512616,96 |  | 4164341,86 |  |
| н103 |  |  | 512661,22 |  | 4164383,04 |  |
| н104 |  |  | 512711,48 |  | 4164435,83 |  |
| н105 |  |  | 512770,12 |  | 4164496,70 |  |
| н106 |  |  | 512780,77 |  | 4164507,26 |  |
| н107 |  |  | 512866,46 |  | 4164588,75 |  |
| н108 |  |  | 512881,86 |  | 4164602,85 |  |
| н109 |  |  | 512906,66 |  | 4164625,46 |  |
| н110 |  |  | 512940,94 |  | 4164658,26 |  |
| н111 |  |  | 512949,61 |  | 4164667,12 |  |
| н112 |  |  | 512974,50 |  | 4164693,30 |  |
| н113 |  |  | 513012,78 |  | 4164731,94 |  |
| н114 |  |  | 513020,70 |  | 4164740,56 |  |
| н115 |  |  | 513060,84 |  | 4164786,70 |  |
| н116 |  |  | 513076,84 |  | 4164804,78 |  |
| н117 |  |  | 513120,68 |  | 4164853,63 |  |
| н118 |  |  | 513130,93 |  | 4164867,90 |  |
| н119 |  |  | 513144,30 |  | 4164887,64 |  |
| н120 |  |  | 513153,73 |  | 4164906,44 |  |
| н121 |  |  | 513156,93 |  | 4164913,37 |  |
| н122 |  |  | 513162,30 |  | 4164927,01 |  |
| н123 |  |  | 513170,01 |  | 4164950,44 |  |
| н124 |  |  | 513175,68 |  | 4164970,53 |  |
| н125 |  |  | 513179,03 |  | 4164984,69 |  |
| н126 |  |  | 513183,45 |  | 4165019,78 |  |
| н127 |  |  | 513183,67 |  | 4165023,00 |  |
| н128 |  |  | 513185,43 |  | 4165077,47 |  |
| н129 |  |  | 513185,58 |  | 4165090,85 |  |
| н130 |  |  | 513185,08 |  | 4165115,68 |  |
| н131 |  |  | 513183,73 |  | 4165158,60 |  |
| н132 |  |  | 513178,43 |  | 4165189,89 |  |
| н133 |  |  | 513177,05 |  | 4165197,02 |  |
| н134 |  |  | 513165,59 |  | 4165245,52 |  |
| н135 |  |  | 513146,36 |  | 4165299,77 |  |
| н136 |  |  | 513127,41 |  | 4165355,53 |  |
| н137 |  |  | 513098,19 |  | 4165439,03 |  |
| н138 |  |  | 513085,38 |  | 4165478,97 |  |
| н139 |  |  | 513067,06 |  | 4165534,76 |  |
| н140 |  |  | 513055,86 |  | 4165570,75 |  |
| н141 |  |  | 513055,38 |  | 4165572,94 |  |
| н142 |  |  | 513056,06 |  | 4165595,38 |  |
| н143 |  |  | 513063,17 |  | 4165620,64 |  |
| н144 |  |  | 513077,84 |  | 4165647,30 |  |
| н145 |  |  | 513087,38 |  | 4165662,65 |  |
| н146 |  |  | 513098,32 |  | 4165676,26 |  |
| н147 |  |  | 513106,40 |  | 4165686,30 |  |
| н148 |  |  | 513121,71 |  | 4165702,09 |  |
| н149 |  |  | 513135,95 |  | 4165712,71 |  |
| н150 |  |  | 513186,35 |  | 4165750,91 |  |
| н151 |  |  | 513255,02 |  | 4165801,83 |  |
| н152 |  |  | 513286,34 |  | 4165825,94 |  |
| н153 |  |  | 513327,74 |  | 4165859,39 |  |
| н154 |  |  | 513382,18 |  | 4165908,06 |  |
| н155 |  |  | 513415,85 |  | 4165939,21 |  |
| н156 |  |  | 513433,68 |  | 4165956,01 |  |
| н157 |  |  | 513458,18 |  | 4165980,30 |  |
| н158 |  |  | 513511,60 |  | 4166034,72 |  |
| н159 |  |  | 513543,35 |  | 4166063,72 |  |
| н160 |  |  | 513547,58 |  | 4166067,32 |  |
| н161 |  |  | 513572,02 |  | 4166088,18 |  |
| н162 |  |  | 513576,32 |  | 4166091,76 |  |
| н163 |  |  | 513631,11 |  | 4166134,42 |  |
| н164 |  |  | 513664,77 |  | 4166159,16 |  |
| н165 |  |  | 513684,99 |  | 4166172,90 |  |
| н166 |  |  | 513748,66 |  | 4166216,11 |  |
| н167 |  |  | 513756,04 |  | 4166221,43 |  |
| н168 |  |  | 513763,87 |  | 4166227,67 |  |
| н169 |  |  | 513787,80 |  | 4166247,98 |  |
| н170 |  |  | 513800,59 |  | 4166259,38 |  |
| н171 |  |  | 513814,41 |  | 4166274,80 |  |
| н172 |  |  | 513820,03 |  | 4166282,63 |  |
| н173 |  |  | 513830,32 |  | 4166297,56 |  |
| н174 |  |  | 513862,10 |  | 4166346,33 |  |
| н175 |  |  | 513876,77 |  | 4166369,07 |  |
| н176 |  |  | 513891,09 |  | 4166389,61 |  |
| н177 |  |  | 513913,06 |  | 4166418,74 |  |
| н178 |  |  | 513925,39 |  | 4166434,80 |  |
| н179 |  |  | 513937,47 |  | 4166453,94 |  |
| н180 |  |  | 513940,08 |  | 4166457,94 |  |
| н181 |  |  | 513959,90 |  | 4166487,25 |  |
| н182 |  |  | 513985,61 |  | 4166524,40 |  |
| н183 |  |  | 513998,76 |  | 4166548,85 |  |
| н184 |  |  | 514003,25 |  | 4166561,67 |  |
| н185 |  |  | 514006,18 |  | 4166571,21 |  |
| н186 |  |  | 514014,41 |  | 4166605,11 |  |
| н187 |  |  | 514020,39 |  | 4166631,92 |  |
| н188 |  |  | 514027,84 |  | 4166663,40 |  |
| н189 |  |  | 514028,91 |  | 4166666,45 |  |
| н190 |  |  | 514037,26 |  | 4166683,51 |  |
| н191 |  |  | 514046,39 |  | 4166694,23 |  |
| н192 |  |  | 514058,99 |  | 4166707,24 |  |
| н193 |  |  | 514067,18 |  | 4166714,67 |  |
| н194 |  |  | 514113,04 |  | 4166754,14 |  |
| н195 |  |  | 514127,54 |  | 4166767,33 |  |
| н196 |  |  | 514179,97 |  | 4166817,53 |  |
| н197 |  |  | 514215,90 |  | 4166852,80 |  |
| н198 |  |  | 514219,27 |  | 4166855,87 |  |
| н199 |  |  | 514250,49 |  | 4166881,51 |  |
| н200 |  |  | 514258,18 |  | 4166888,42 |  |
| н201 |  |  | 514281,72 |  | 4166911,45 |  |
| н202 |  |  | 514305,36 |  | 4166933,35 |  |
| н203 |  |  | 514311,63 |  | 4166939,10 |  |
| н204 |  |  | 514322,54 |  | 4166952,61 |  |
| н205 |  |  | 514335,78 |  | 4166969,58 |  |
| н206 |  |  | 514355,86 |  | 4166996,34 |  |
| н207 |  |  | 514379,03 |  | 4167024,76 |  |
| н208 |  |  | 514383,16 |  | 4167029,42 |  |
| н209 |  |  | 514425,59 |  | 4167073,31 |  |
| н210 |  |  | 514459,28 |  | 4167108,69 |  |
| н211 |  |  | 514471,34 |  | 4167122,21 |  |
| н212 |  |  | 514495,25 |  | 4167156,61 |  |
| н213 |  |  | 514517,05 |  | 4167188,12 |  |
| н214 |  |  | 514527,77 |  | 4167204,48 |  |
| н215 |  |  | 514551,54 |  | 4167243,00 |  |
| н216 |  |  | 514588,32 |  | 4167303,19 |  |
| н217 |  |  | 514593,25 |  | 4167311,28 |  |
| н218 |  |  | 514599,67 |  | 4167324,06 |  |
| н219 |  |  | 514604,09 |  | 4167338,06 |  |
| н220 |  |  | 514604,17 |  | 4167357,61 |  |
| н221 |  |  | 514604,45 |  | 4167364,35 |  |
| н222 |  |  | 514606,15 |  | 4167402,80 |  |
| н223 |  |  | 514607,08 |  | 4167428,77 |  |
| н224 |  |  | 514607,58 |  | 4167431,54 |  |
| н225 |  |  | 514611,39 |  | 4167447,98 |  |
| н226 |  |  | 514615,38 |  | 4167455,50 |  |
| н227 |  |  | 514623,15 |  | 4167469,28 |  |
| н228 |  |  | 514632,07 |  | 4167481,32 |  |
| н229 |  |  | 514656,24 |  | 4167513,75 |  |
| н230 |  |  | 514668,48 |  | 4167529,92 |  |
| н231 |  |  | 514692,22 |  | 4167560,99 |  |
| н232 |  |  | 514717,13 |  | 4167591,89 |  |
| н233 |  |  | 514739,02 |  | 4167618,81 |  |
| н234 |  |  | 514748,44 |  | 4167630,66 |  |
| н235 |  |  | 514767,80 |  | 4167655,55 |  |
| н236 |  |  | 514826,42 |  | 4167725,28 |  |
| н237 |  |  | 514841,05 |  | 4167745,08 |  |
| 3 |  |  | 514834,97 |  | 4167749,76 |  |
| 4 |  |  | 514870,67 |  | 4167812,43 |  |
| 5 |  |  | 514911,00 |  | 4167864,42 |  |
| 6 |  |  | 515008,67 |  | 4167919,48 |  |
| 7 |  |  | 515086,40 |  | 4167964,24 |  |
| 8 |  |  | 515151,52 |  | 4168005,50 |  |
| н238 |  |  | 515217,67 |  | 4168053,06 |  |
| н239 |  |  | 515214,47 |  | 4168051,29 |  |
| н240 |  |  | 515205,62 |  | 4168045,55 |  |
| н241 |  |  | 515145,22 |  | 4168007,32 |  |
| н242 |  |  | 515142,90 |  | 4168005,97 |  |
| н243 |  |  | 515072,26 |  | 4167969,60 |  |
| н244 |  |  | 515022,90 |  | 4167942,65 |  |
| н245 |  |  | 515014,05 |  | 4167937,85 |  |
| н246 |  |  | 514996,93 |  | 4167928,67 |  |
| н247 |  |  | 514947,76 |  | 4167901,37 |  |
| н248 |  |  | 514917,39 |  | 4167882,64 |  |
| н249 |  |  | 514905,82 |  | 4167873,81 |  |
| н250 |  |  | 514850,74 |  | 4167801,93 |  |
| н251 |  |  | 514806,00 |  | 4167741,39 |  |
| н252 |  |  | 514747,58 |  | 4167671,90 |  |
| н253 |  |  | 514728,00 |  | 4167646,74 |  |
| н254 |  |  | 514718,75 |  | 4167635,10 |  |
| н255 |  |  | 514696,93 |  | 4167608,25 |  |
| н256 |  |  | 514671,77 |  | 4167577,05 |  |
| н257 |  |  | 514647,78 |  | 4167545,65 |  |
| н258 |  |  | 514635,45 |  | 4167529,36 |  |
| н259 |  |  | 514611,20 |  | 4167496,83 |  |
| н260 |  |  | 514601,30 |  | 4167483,46 |  |
| н261 |  |  | 514592,57 |  | 4167467,99 |  |
| н262 |  |  | 514586,83 |  | 4167457,16 |  |
| н263 |  |  | 514582,11 |  | 4167436,78 |  |
| н264 |  |  | 514581,17 |  | 4167431,56 |  |
| н265 |  |  | 514580,17 |  | 4167403,84 |  |
| н266 |  |  | 514578,47 |  | 4167365,45 |  |
| н267 |  |  | 514578,17 |  | 4167358,18 |  |
| н268 |  |  | 514578,11 |  | 4167342,12 |  |
| н269 |  |  | 514575,51 |  | 4167333,88 |  |
| н270 |  |  | 514570,50 |  | 4167323,90 |  |
| н271 |  |  | 514566,12 |  | 4167316,73 |  |
| н272 |  |  | 514529,39 |  | 4167256,60 |  |
| н273 |  |  | 514505,83 |  | 4167218,44 |  |
| н274 |  |  | 514495,48 |  | 4167202,65 |  |
| н275 |  |  | 514473,89 |  | 4167171,42 |  |
| н276 |  |  | 514450,89 |  | 4167138,34 |  |
| н277 |  |  | 514440,16 |  | 4167126,31 |  |
| н278 |  |  | 514410,01 |  | 4167094,65 |  |
| н279 |  |  | 514364,07 |  | 4167047,09 |  |
| н280 |  |  | 514359,21 |  | 4167041,60 |  |
| н281 |  |  | 514335,37 |  | 4167012,36 |  |
| н282 |  |  | 514315,13 |  | 4166985,38 |  |
| н283 |  |  | 514302,17 |  | 4166968,77 |  |
| н284 |  |  | 514292,62 |  | 4166956,94 |  |
| н285 |  |  | 514287,74 |  | 4166952,47 |  |
| н286 |  |  | 514263,79 |  | 4166930,29 |  |
| н287 |  |  | 514240,40 |  | 4166907,39 |  |
| н288 |  |  | 514233,55 |  | 4166901,24 |  |
| н289 |  |  | 514202,26 |  | 4166875,54 |  |
| н290 |  |  | 514198,03 |  | 4166871,69 |  |
| н291 |  |  | 514161,87 |  | 4166836,20 |  |
| н292 |  |  | 514109,80 |  | 4166786,33 |  |
| н293 |  |  | 514095,81 |  | 4166773,61 |  |
| н294 |  |  | 514049,96 |  | 4166734,15 |  |
| н295 |  |  | 514040,90 |  | 4166725,93 |  |
| н296 |  |  | 514027,13 |  | 4166711,72 |  |
| н297 |  |  | 514015,35 |  | 4166697,87 |  |
| н298 |  |  | 514004,89 |  | 4166676,51 |  |
| н299 |  |  | 514002,86 |  | 4166670,73 |  |
| н300 |  |  | 513995,05 |  | 4166637,75 |  |
| н301 |  |  | 513989,09 |  | 4166611,01 |  |
| н302 |  |  | 513981,10 |  | 4166578,10 |  |
| н303 |  |  | 513978,54 |  | 4166569,78 |  |
| н304 |  |  | 513974,90 |  | 4166559,37 |  |
| н305 |  |  | 513963,40 |  | 4166538,00 |  |
| н306 |  |  | 513938,44 |  | 4166501,92 |  |
| н307 |  |  | 513918,43 |  | 4166472,34 |  |
| н308 |  |  | 513915,59 |  | 4166468,00 |  |
| н309 |  |  | 513904,03 |  | 4166449,68 |  |
| н310 |  |  | 513892,37 |  | 4166434,48 |  |
| н311 |  |  | 513870,04 |  | 4166404,88 |  |
| н312 |  |  | 513855,17 |  | 4166383,55 |  |
| н313 |  |  | 513840,28 |  | 4166360,47 |  |
| н314 |  |  | 513808,73 |  | 4166312,04 |  |
| н315 |  |  | 513798,76 |  | 4166297,59 |  |
| н316 |  |  | 513794,10 |  | 4166291,10 |  |
| н317 |  |  | 513782,20 |  | 4166277,82 |  |
| н318 |  |  | 513770,74 |  | 4166267,60 |  |
| н319 |  |  | 513747,34 |  | 4166247,75 |  |
| н320 |  |  | 513740,33 |  | 4166242,15 |  |
| н321 |  |  | 513733,76 |  | 4166237,43 |  |
| н322 |  |  | 513670,39 |  | 4166194,42 |  |
| н323 |  |  | 513649,76 |  | 4166180,40 |  |
| н324 |  |  | 513615,42 |  | 4166155,16 |  |
| н325 |  |  | 513560,01 |  | 4166112,02 |  |
| н326 |  |  | 513555,26 |  | 4166108,06 |  |
| н327 |  |  | 513530,72 |  | 4166087,10 |  |
| н328 |  |  | 513526,16 |  | 4166083,23 |  |
| н329 |  |  | 513493,54 |  | 4166053,45 |  |
| н330 |  |  | 513439,74 |  | 4165998,64 |  |
| н331 |  |  | 513415,61 |  | 4165974,71 |  |
| н332 |  |  | 513398,11 |  | 4165958,22 |  |
| н333 |  |  | 513364,69 |  | 4165927,30 |  |
| н334 |  |  | 513310,90 |  | 4165879,20 |  |
| н335 |  |  | 513270,24 |  | 4165846,36 |  |
| н336 |  |  | 513239,35 |  | 4165822,58 |  |
| н337 |  |  | 513170,75 |  | 4165771,71 |  |
| н338 |  |  | 513120,32 |  | 4165733,49 |  |
| н339 |  |  | 513104,50 |  | 4165721,68 |  |
| н340 |  |  | 513086,89 |  | 4165703,54 |  |
| н341 |  |  | 513066,12 |  | 4165677,71 |  |
| н342 |  |  | 513055,39 |  | 4165660,43 |  |
| н343 |  |  | 513038,95 |  | 4165630,56 |  |
| н344 |  |  | 513030,17 |  | 4165599,35 |  |
| н345 |  |  | 513029,30 |  | 4165570,51 |  |
| н346 |  |  | 513030,70 |  | 4165564,09 |  |
| н347 |  |  | 513042,29 |  | 4165526,84 |  |
| н348 |  |  | 513060,65 |  | 4165470,95 |  |
| н349 |  |  | 513073,54 |  | 4165430,76 |  |
| н350 |  |  | 513102,83 |  | 4165347,05 |  |
| н351 |  |  | 513121,80 |  | 4165291,24 |  |
| н352 |  |  | 513140,61 |  | 4165238,17 |  |
| н353 |  |  | 513151,62 |  | 4165191,56 |  |
| н354 |  |  | 513152,85 |  | 4165185,24 |  |
| н355 |  |  | 513157,80 |  | 4165156,01 |  |
| н356 |  |  | 513159,09 |  | 4165115,01 |  |
| н357 |  |  | 513159,58 |  | 4165090,73 |  |
| н358 |  |  | 513159,43 |  | 4165078,04 |  |
| н359 |  |  | 513157,70 |  | 4165024,33 |  |
| н360 |  |  | 513157,56 |  | 4165022,32 |  |
| н361 |  |  | 513153,41 |  | 4164989,32 |  |
| н362 |  |  | 513150,50 |  | 4164977,06 |  |
| н363 |  |  | 513145,14 |  | 4164958,03 |  |
| н364 |  |  | 513137,84 |  | 4164935,85 |  |
| н365 |  |  | 513133,01 |  | 4164923,59 |  |
| н366 |  |  | 513130,30 |  | 4164917,72 |  |
| н367 |  |  | 513121,82 |  | 4164900,82 |  |
| н368 |  |  | 513109,60 |  | 4164882,78 |  |
| н369 |  |  | 513100,38 |  | 4164869,95 |  |
| н370 |  |  | 513057,43 |  | 4164822,08 |  |
| н371 |  |  | 513041,29 |  | 4164803,85 |  |
| н372 |  |  | 513001,32 |  | 4164757,89 |  |
| н373 |  |  | 512993,97 |  | 4164749,89 |  |
| н374 |  |  | 512955,84 |  | 4164711,41 |  |
| н375 |  |  | 512930,89 |  | 4164685,17 |  |
| н376 |  |  | 512922,65 |  | 4164676,75 |  |
| н377 |  |  | 512888,91 |  | 4164644,46 |  |
| н378 |  |  | 512864,33 |  | 4164622,05 |  |
| н379 |  |  | 512848,72 |  | 4164607,77 |  |
| н380 |  |  | 512762,65 |  | 4164525,91 |  |
| н381 |  |  | 512751,60 |  | 4164514,95 |  |
| н382 |  |  | 512692,70 |  | 4164453,81 |  |
| н383 |  |  | 512642,94 |  | 4164401,54 |  |
| н384 |  |  | 512599,07 |  | 4164360,74 |  |
| н385 |  |  | 512586,35 |  | 4164348,46 |  |
| н386 |  |  | 512576,94 |  | 4164338,50 |  |
| н387 |  |  | 512534,25 |  | 4164290,04 |  |
| н388 |  |  | 512514,21 |  | 4164260,05 |  |
| н389 |  |  | 512497,18 |  | 4164232,36 |  |
| н390 |  |  | 512488,53 |  | 4164216,03 |  |
| н391 |  |  | 512479,62 |  | 4164196,79 |  |
| н392 |  |  | 512467,27 |  | 4164169,54 |  |
| н393 |  |  | 512452,01 |  | 4164146,63 |  |
| н394 |  |  | 512447,29 |  | 4164141,03 |  |
| н395 |  |  | 512428,04 |  | 4164120,10 |  |
| н396 |  |  | 512414,21 |  | 4164107,75 |  |
| н397 |  |  | 512373,06 |  | 4164069,71 |  |
| н398 |  |  | 512348,03 |  | 4164045,47 |  |
| н399 |  |  | 512311,72 |  | 4164008,39 |  |
| н400 |  |  | 512298,67 |  | 4163994,51 |  |
| н401 |  |  | 512262,06 |  | 4163955,00 |  |
| н402 |  |  | 512241,46 |  | 4163933,27 |  |
| н403 |  |  | 512239,91 |  | 4163931,84 |  |
| н404 |  |  | 512192,56 |  | 4163892,88 |  |
| н405 |  |  | 512182,82 |  | 4163885,82 |  |
| н406 |  |  | 512147,89 |  | 4163862,99 |  |
| н407 |  |  | 512138,56 |  | 4163857,35 |  |
| н408 |  |  | 512112,76 |  | 4163843,56 |  |
| н409 |  |  | 512072,76 |  | 4163823,58 |  |
| н410 |  |  | 512009,57 |  | 4163793,28 |  |
| н411 |  |  | 512004,00 |  | 4163790,82 |  |
| н412 |  |  | 511935,58 |  | 4163763,30 |  |
| н413 |  |  | 511915,61 |  | 4163755,13 |  |
| н414 |  |  | 511887,05 |  | 4163740,90 |  |
| н415 |  |  | 511871,05 |  | 4163732,45 |  |
| н416 |  |  | 511866,88 |  | 4163729,52 |  |
| н417 |  |  | 511862,57 |  | 4163725,63 |  |
| н418 |  |  | 511845,90 |  | 4163708,65 |  |
| н419 |  |  | 511835,70 |  | 4163693,22 |  |
| н420 |  |  | 511810,80 |  | 4163651,67 |  |
| н421 |  |  | 511793,22 |  | 4163629,20 |  |
| н422 |  |  | 511774,81 |  | 4163612,76 |  |
| н423 |  |  | 511757,15 |  | 4163601,16 |  |
| н424 |  |  | 511736,59 |  | 4163588,63 |  |
| н425 |  |  | 511686,61 |  | 4163560,33 |  |
| н426 |  |  | 511661,25 |  | 4163546,75 |  |
| н427 |  |  | 511604,25 |  | 4163517,33 |  |
| н428 |  |  | 511592,57 |  | 4163510,72 |  |
| н429 |  |  | 511568,03 |  | 4163495,05 |  |
| н430 |  |  | 511555,17 |  | 4163484,26 |  |
| н431 |  |  | 511545,30 |  | 4163474,90 |  |
| н432 |  |  | 511521,07 |  | 4163448,11 |  |
| н433 |  |  | 511500,54 |  | 4163416,86 |  |
| н434 |  |  | 511493,83 |  | 4163403,73 |  |
| н435 |  |  | 511474,27 |  | 4163360,74 |  |
| н436 |  |  | 511452,03 |  | 4163309,83 |  |
| н437 |  |  | 511438,31 |  | 4163283,78 |  |
| н438 |  |  | 511426,81 |  | 4163266,40 |  |
| н439 |  |  | 511417,47 |  | 4163253,30 |  |
| н440 |  |  | 511383,68 |  | 4163207,84 |  |
| н441 |  |  | 511378,80 |  | 4163201,00 |  |
| н442 |  |  | 511328,40 |  | 4163126,83 |  |
| н443 |  |  | 511293,05 |  | 4163074,41 |  |
| н444 |  |  | 511284,45 |  | 4163062,20 |  |
| н445 |  |  | 511276,86 |  | 4163052,36 |  |
| н446 |  |  | 511269,27 |  | 4163042,86 |  |
| н447 |  |  | 511252,47 |  | 4163029,26 |  |
| н448 |  |  | 511243,57 |  | 4163022,98 |  |
| н449 |  |  | 511194,37 |  | 4162994,05 |  |
| н450 |  |  | 511182,43 |  | 4162987,80 |  |
| н451 |  |  | 511141,06 |  | 4162968,06 |  |
| н452 |  |  | 511132,39 |  | 4162964,20 |  |
| н453 |  |  | 511034,87 |  | 4162923,40 |  |
| н454 |  |  | 511017,83 |  | 4162915,63 |  |
| н455 |  |  | 510992,72 |  | 4162903,87 |  |
| н456 |  |  | 510954,96 |  | 4162884,06 |  |
| н457 |  |  | 510937,65 |  | 4162872,01 |  |
| н458 |  |  | 510924,82 |  | 4162861,52 |  |
| н459 |  |  | 510907,62 |  | 4162843,80 |  |
| н460 |  |  | 510890,24 |  | 4162820,05 |  |
| н461 |  |  | 510877,62 |  | 4162800,07 |  |
| н462 |  |  | 510864,75 |  | 4162777,37 |  |
| н463 |  |  | 510823,08 |  | 4162701,82 |  |
| н464 |  |  | 510816,03 |  | 4162688,48 |  |
| н465 |  |  | 510793,13 |  | 4162642,87 |  |
| н466 |  |  | 510788,30 |  | 4162632,63 |  |
| н467 |  |  | 510772,59 |  | 4162596,32 |  |
| н468 |  |  | 510752,98 |  | 4162548,97 |  |
| н469 |  |  | 510734,58 |  | 4162505,68 |  |
| н470 |  |  | 510719,72 |  | 4162464,90 |  |
| н471 |  |  | 510709,77 |  | 4162431,55 |  |
| н472 |  |  | 510704,95 |  | 4162415,17 |  |
| н473 |  |  | 510701,98 |  | 4162406,23 |  |
| н474 |  |  | 510690,24 |  | 4162373,83 |  |
| н475 |  |  | 510670,35 |  | 4162319,16 |  |
| н482 |  |  | 510642,28 |  | 4162220,80 |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 515430,63 |  | 4168156,70 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 515472,76 |  | 4168172,15 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 515536,48 |  | 4168201,15 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 515582,99 |  | 4168240,22 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 515617,34 |  | 4168285,32 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 515650,82 |  | 4168354,07 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 515673,43 |  | 4168439,65 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 515694,12 |  | 4168526,23 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 515700,64 |  | 4168573,33 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 515701,61 |  | 4168644,15 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 515702,78 |  | 4168774,99 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 515699,28 |  | 4168882,51 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 515698,13 |  | 4168981,82 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 515763,56 |  | 4169100,60 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 515816,91 |  | 4169220,12 |  |  |  |  |
| н1 |  |  |  | 515835,90 |  | 4169203,64 |  |  |  |  |
| н2 |  |  |  | 515836,40 |  | 4169204,58 |  |  |  |  |
| н3 |  |  |  | 515824,41 |  | 4169215,11 |  |  |  |  |
| н4 |  |  |  | 515891,78 |  | 4169290,30 |  |  |  |  |
| н5 |  |  |  | 515881,49 |  | 4169299,34 |  |  |  |  |
| н6 |  |  |  | 515877,34 |  | 4169295,44 |  |  |  |  |
| н7 |  |  |  | 515859,55 |  | 4169278,53 |  |  |  |  |
| н8 |  |  |  | 515844,40 |  | 4169262,72 |  |  |  |  |
| н9 |  |  |  | 515829,28 |  | 4169245,03 |  |  |  |  |
| н10 |  |  |  | 515825,42 |  | 4169239,31 |  |  |  |  |
| н11 |  |  |  | 515811,35 |  | 4169212,85 |  |  |  |  |
| н12 |  |  |  | 515787,29 |  | 4169166,28 |  |  |  |  |
| н13 |  |  |  | 515773,70 |  | 4169143,08 |  |  |  |  |
| н14 |  |  |  | 515744,19 |  | 4169093,01 |  |  |  |  |
| н15 |  |  |  | 515740,01 |  | 4169085,14 |  |  |  |  |
| н16 |  |  |  | 515717,05 |  | 4169038,67 |  |  |  |  |
| н17 |  |  |  | 515714,15 |  | 4169031,74 |  |  |  |  |
| н18 |  |  |  | 515699,32 |  | 4168990,98 |  |  |  |  |
| н19 |  |  |  | 515696,95 |  | 4168983,82 |  |  |  |  |
| н20 |  |  |  | 515692,43 |  | 4168967,63 |  |  |  |  |
| н21 |  |  |  | 515688,82 |  | 4168941,42 |  |  |  |  |
| н22 |  |  |  | 515687,02 |  | 4168917,63 |  |  |  |  |
| н23 |  |  |  | 515686,55 |  | 4168847,91 |  |  |  |  |
| н24 |  |  |  | 515686,34 |  | 4168839,09 |  |  |  |  |
| н25 |  |  |  | 515681,55 |  | 4168734,09 |  |  |  |  |
| н26 |  |  |  | 515681,43 |  | 4168728,62 |  |  |  |  |
| н27 |  |  |  | 515681,19 |  | 4168701,94 |  |  |  |  |
| н28 |  |  |  | 515681,37 |  | 4168694,99 |  |  |  |  |
| н29 |  |  |  | 515683,98 |  | 4168650,12 |  |  |  |  |
| н30 |  |  |  | 515684,64 |  | 4168636,23 |  |  |  |  |
| н31 |  |  |  | 515685,36 |  | 4168601,85 |  |  |  |  |
| н32 |  |  |  | 515685,27 |  | 4168597,44 |  |  |  |  |
| н33 |  |  |  | 515683,71 |  | 4168571,79 |  |  |  |  |
| н34 |  |  |  | 515682,16 |  | 4168564,02 |  |  |  |  |
| н35 |  |  |  | 515677,82 |  | 4168544,31 |  |  |  |  |
| н36 |  |  |  | 515670,23 |  | 4168506,11 |  |  |  |  |
| н37 |  |  |  | 515668,99 |  | 4168499,31 |  |  |  |  |
| н38 |  |  |  | 515658,54 |  | 4168439,47 |  |  |  |  |
| н39 |  |  |  | 515656,68 |  | 4168428,28 |  |  |  |  |
| н40 |  |  |  | 515649,43 |  | 4168400,97 |  |  |  |  |
| н41 |  |  |  | 515641,50 |  | 4168374,85 |  |  |  |  |
| н42 |  |  |  | 515619,50 |  | 4168329,09 |  |  |  |  |
| н43 |  |  |  | 515615,42 |  | 4168321,09 |  |  |  |  |
| н44 |  |  |  | 515594,65 |  | 4168283,45 |  |  |  |  |
| н45 |  |  |  | 515572,78 |  | 4168257,71 |  |  |  |  |
| н46 |  |  |  | 515518,35 |  | 4168208,12 |  |  |  |  |
| н47 |  |  |  | 515505,81 |  | 4168197,44 |  |  |  |  |
| н48 |  |  |  | 515502,65 |  | 4168195,73 |  |  |  |  |
| н49 |  |  |  | 515478,36 |  | 4168183,68 |  |  |  |  |
| н50 |  |  |  | 515429,29 |  | 4168158,71 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 515430,63 |  | 4168156,70 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н51 |  |  |  | 515891,28 |  | 4169272,81 |  |  |  |  |
| н52 |  |  |  | 515901,13 |  | 4169282,08 |  |  |  |  |
| н53 |  |  |  | 515896,99 |  | 4169285,72 |  |  |  |  |
| н54 |  |  |  | 515885,59 |  | 4169275,86 |  |  |  |  |
| н51 |  |  |  | 515891,28 |  | 4169272,81 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н55 |  |  |  | 515951,36 |  | 4169326,60 |  |  |  |  |
| н56 |  |  |  | 515957,80 |  | 4169333,17 |  |  |  |  |
| н57 |  |  |  | 515966,86 |  | 4169343,43 |  |  |  |  |
| н58 |  |  |  | 515963,61 |  | 4169343,39 |  |  |  |  |
| н59 |  |  |  | 515942,89 |  | 4169325,46 |  |  |  |  |
| н55 |  |  |  | 515951,36 |  | 4169326,60 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 515909,52 |  | 4169320,97 |  |  |  |  |
| н60 |  |  |  | 515920,59 |  | 4169322,46 |  |  |  |  |
| н61 |  |  |  | 515965,60 |  | 4169372,69 |  |  |  |  |
| н62 |  |  |  | 516001,06 |  | 4169425,19 |  |  |  |  |
| н63 |  |  |  | 516017,38 |  | 4169456,10 |  |  |  |  |
| н64 |  |  |  | 516016,81 |  | 4169463,16 |  |  |  |  |
| н65 |  |  |  | 516009,45 |  | 4169450,26 |  |  |  |  |
| н66 |  |  |  | 515982,39 |  | 4169410,81 |  |  |  |  |
| н67 |  |  |  | 515971,62 |  | 4169394,81 |  |  |  |  |
| н68 |  |  |  | 515956,78 |  | 4169371,28 |  |  |  |  |
| н69 |  |  |  | 515938,76 |  | 4169350,89 |  |  |  |  |
| н70 |  |  |  | 515925,02 |  | 4169336,87 |  |  |  |  |
| н71 |  |  |  | 515891,49 |  | 4169308,21 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 515909,52 |  | 4169320,97 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н111 |  |  |  | 516061,00 |  | 4169675,41 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 516076,54 |  | 4169787,31 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 516088,09 |  | 4169802,44 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 516091,43 |  | 4169862,05 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 516087,20 |  | 4169926,83 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 516071,42 |  | 4170004,68 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 516053,46 |  | 4170068,99 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 516019,30 |  | 4170101,19 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 515992,88 |  | 4170132,10 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 515982,50 |  | 4170169,03 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 515985,71 |  | 4170250,49 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 515989,49 |  | 4170360,84 |  |  |  |  |
| н112 |  |  |  | 515990,07 |  | 4170375,32 |  |  |  |  |
| н113 |  |  |  | 515986,76 |  | 4170350,50 |  |  |  |  |
| н114 |  |  |  | 515983,64 |  | 4170324,29 |  |  |  |  |
| н115 |  |  |  | 515978,26 |  | 4170278,34 |  |  |  |  |
| н116 |  |  |  | 515974,61 |  | 4170250,20 |  |  |  |  |
| н117 |  |  |  | 515972,42 |  | 4170233,84 |  |  |  |  |
| н118 |  |  |  | 515969,14 |  | 4170208,43 |  |  |  |  |
| н119 |  |  |  | 515968,38 |  | 4170197,87 |  |  |  |  |
| н120 |  |  |  | 515968,65 |  | 4170194,94 |  |  |  |  |
| н121 |  |  |  | 515976,56 |  | 4170164,62 |  |  |  |  |
| н122 |  |  |  | 515988,22 |  | 4170135,71 |  |  |  |  |
| н123 |  |  |  | 515996,39 |  | 4170119,67 |  |  |  |  |
| н124 |  |  |  | 516007,46 |  | 4170102,21 |  |  |  |  |
| н125 |  |  |  | 516020,92 |  | 4170081,59 |  |  |  |  |
| н126 |  |  |  | 516032,11 |  | 4170062,17 |  |  |  |  |
| н127 |  |  |  | 516041,83 |  | 4170039,84 |  |  |  |  |
| н128 |  |  |  | 516046,74 |  | 4170026,88 |  |  |  |  |
| н129 |  |  |  | 516057,06 |  | 4169995,46 |  |  |  |  |
| н130 |  |  |  | 516070,82 |  | 4169953,60 |  |  |  |  |
| н131 |  |  |  | 516075,42 |  | 4169938,57 |  |  |  |  |
| н132 |  |  |  | 516081,08 |  | 4169917,96 |  |  |  |  |
| н133 |  |  |  | 516082,00 |  | 4169911,67 |  |  |  |  |
| н134 |  |  |  | 516083,57 |  | 4169897,95 |  |  |  |  |
| н135 |  |  |  | 516082,99 |  | 4169884,07 |  |  |  |  |
| н136 |  |  |  | 516082,12 |  | 4169867,16 |  |  |  |  |
| н137 |  |  |  | 516080,15 |  | 4169835,56 |  |  |  |  |
| н138 |  |  |  | 516078,63 |  | 4169819,69 |  |  |  |  |
| н139 |  |  |  | 516067,85 |  | 4169733,04 |  |  |  |  |
| н140 |  |  |  | 516064,66 |  | 4169706,56 |  |  |  |  |
| н111 |  |  |  | 516061,00 |  | 4169675,41 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н72 |  |  |  | 516020,98 |  | 4170502,35 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 516044,40 |  | 4170533,67 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 516102,27 |  | 4170596,73 |  |  |  |  |
| н73 |  |  |  | 516369,13 |  | 4170871,61 |  |  |  |  |
| н74 |  |  |  | 516363,08 |  | 4170865,67 |  |  |  |  |
| н75 |  |  |  | 516308,74 |  | 4170812,27 |  |  |  |  |
| н76 |  |  |  | 516255,49 |  | 4170757,81 |  |  |  |  |
| н77 |  |  |  | 516235,83 |  | 4170737,69 |  |  |  |  |
| н78 |  |  |  | 516201,07 |  | 4170702,13 |  |  |  |  |
| н79 |  |  |  | 516185,03 |  | 4170685,79 |  |  |  |  |
| н80 |  |  |  | 516148,01 |  | 4170648,85 |  |  |  |  |
| н81 |  |  |  | 516116,41 |  | 4170617,58 |  |  |  |  |
| н82 |  |  |  | 516089,27 |  | 4170590,17 |  |  |  |  |
| н83 |  |  |  | 516086,14 |  | 4170586,81 |  |  |  |  |
| н84 |  |  |  | 516061,50 |  | 4170558,88 |  |  |  |  |
| н85 |  |  |  | 516045,95 |  | 4170541,44 |  |  |  |  |
| н86 |  |  |  | 516039,52 |  | 4170531,43 |  |  |  |  |
| н72 |  |  |  | 516020,98 |  | 4170502,35 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н87 |  |  |  | 516487,68 |  | 4170950,27 |  |  |  |  |
| н88 |  |  |  | 516488,49 |  | 4170951,04 |  |  |  |  |
| н89 |  |  |  | 516474,58 |  | 4170966,19 |  |  |  |  |
| н90 |  |  |  | 516590,67 |  | 4171075,63 |  |  |  |  |
| н91 |  |  |  | 516589,78 |  | 4171077,38 |  |  |  |  |
| н92 |  |  |  | 516587,11 |  | 4171074,78 |  |  |  |  |
| н93 |  |  |  | 516568,19 |  | 4171055,89 |  |  |  |  |
| н94 |  |  |  | 516552,68 |  | 4171044,44 |  |  |  |  |
| н95 |  |  |  | 516544,81 |  | 4171038,63 |  |  |  |  |
| н96 |  |  |  | 516494,50 |  | 4170992,41 |  |  |  |  |
| н97 |  |  |  | 516484,06 |  | 4170982,68 |  |  |  |  |
| н98 |  |  |  | 516470,79 |  | 4170970,08 |  |  |  |  |
| н87 |  |  |  | 516487,68 |  | 4170950,27 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н99 |  |  |  | 516628,57 |  | 4171110,52 |  |  |  |  |
| н100 |  |  |  | 516706,53 |  | 4171158,06 |  |  |  |  |
| н101 |  |  |  | 516711,99 |  | 4171162,86 |  |  |  |  |
| н102 |  |  |  | 516689,07 |  | 4171151,87 |  |  |  |  |
| н103 |  |  |  | 516676,73 |  | 4171146,22 |  |  |  |  |
| н104 |  |  |  | 516648,78 |  | 4171129,72 |  |  |  |  |
| н105 |  |  |  | 516637,09 |  | 4171121,40 |  |  |  |  |
| н106 |  |  |  | 516627,26 |  | 4171113,02 |  |  |  |  |
| н99 |  |  |  | 516628,57 |  | 4171110,52 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:197:ЗУ1(9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н107 |  |  |  | 517066,13 |  | 4171281,09 |  |  |  |  |
| н108 |  |  |  | 517073,36 |  | 4171286,58 |  |  |  |  |
| н109 |  |  |  | 517063,04 |  | 4171282,78 |  |  |  |  |
| н110 |  |  |  | 517054,88 |  | 4171279,83 |  |  |  |  |
| н107 |  |  |  | 517066,13 |  | 4171281,09 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:535:ЗУ1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  |  |  | 514841,05 |  | 4167745,08 |  |  |  |  |
| н2 |  |  |  | 514871,52 |  | 4167786,30 |  |  |  |  |
| н3 |  |  |  | 514924,35 |  | 4167855,25 |  |  |  |  |
| н4 |  |  |  | 514932,14 |  | 4167861,19 |  |  |  |  |
| н5 |  |  |  | 514933,73 |  | 4167862,17 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 514911,00 |  | 4167864,42 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 514870,67 |  | 4167812,43 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 514834,97 |  | 4167749,76 |  |  |  |  |
| н1 |  |  |  | 514841,05 |  | 4167745,08 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:535:ЗУ1(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н6 |  |  |  | 515014,83 |  | 4167908,77 |  |  |  |  |
| н7 |  |  |  | 515035,33 |  | 4167919,82 |  |  |  |  |
| н8 |  |  |  | 515084,56 |  | 4167946,69 |  |  |  |  |
| н9 |  |  |  | 515087,10 |  | 4167948,03 |  |  |  |  |
| н10 |  |  |  | 515155,39 |  | 4167983,15 |  |  |  |  |
| н11 |  |  |  | 515158,71 |  | 4167985,08 |  |  |  |  |
| н12 |  |  |  | 515219,65 |  | 4168023,66 |  |  |  |  |
| н13 |  |  |  | 515227,85 |  | 4168028,98 |  |  |  |  |
| н14 |  |  |  | 515277,25 |  | 4168056,25 |  |  |  |  |
| н15 |  |  |  | 515288,35 |  | 4168062,19 |  |  |  |  |
| н16 |  |  |  | 515336,55 |  | 4168087,25 |  |  |  |  |
| н17 |  |  |  | 515373,25 |  | 4168102,73 |  |  |  |  |
| н18 |  |  |  | 515381,74 |  | 4168106,52 |  |  |  |  |
| н19 |  |  |  | 515421,73 |  | 4168125,73 |  |  |  |  |
| н20 |  |  |  | 515479,79 |  | 4168155,15 |  |  |  |  |
| н21 |  |  |  | 515490,10 |  | 4168160,48 |  |  |  |  |
| н22 |  |  |  | 515512,14 |  | 4168171,41 |  |  |  |  |
| н23 |  |  |  | 515520,75 |  | 4168176,02 |  |  |  |  |
| н24 |  |  |  | 515535,54 |  | 4168188,61 |  |  |  |  |
| н25 |  |  |  | 515591,52 |  | 4168239,61 |  |  |  |  |
| н26 |  |  |  | 515616,16 |  | 4168268,61 |  |  |  |  |
| н27 |  |  |  | 515638,39 |  | 4168308,90 |  |  |  |  |
| н28 |  |  |  | 515642,80 |  | 4168317,55 |  |  |  |  |
| н29 |  |  |  | 515665,80 |  | 4168365,39 |  |  |  |  |
| н30 |  |  |  | 515674,44 |  | 4168393,86 |  |  |  |  |
| н31 |  |  |  | 515682,12 |  | 4168422,79 |  |  |  |  |
| н32 |  |  |  | 515684,17 |  | 4168435,09 |  |  |  |  |
| н33 |  |  |  | 515694,59 |  | 4168494,74 |  |  |  |  |
| н34 |  |  |  | 515703,27 |  | 4168538,98 |  |  |  |  |
| н35 |  |  |  | 515707,28 |  | 4168557,20 |  |  |  |  |
| н36 |  |  |  | 515709,56 |  | 4168568,57 |  |  |  |  |
| н37 |  |  |  | 515711,25 |  | 4168596,37 |  |  |  |  |
| н38 |  |  |  | 515711,37 |  | 4168601,84 |  |  |  |  |
| н39 |  |  |  | 515710,62 |  | 4168637,11 |  |  |  |  |
| н40 |  |  |  | 515709,95 |  | 4168651,49 |  |  |  |  |
| н41 |  |  |  | 515707,35 |  | 4168696,08 |  |  |  |  |
| н42 |  |  |  | 515707,19 |  | 4168702,15 |  |  |  |  |
| н43 |  |  |  | 515707,43 |  | 4168728,22 |  |  |  |  |
| н44 |  |  |  | 515707,54 |  | 4168733,21 |  |  |  |  |
| н45 |  |  |  | 515712,32 |  | 4168838,19 |  |  |  |  |
| н46 |  |  |  | 515712,55 |  | 4168847,52 |  |  |  |  |
| н47 |  |  |  | 515713,01 |  | 4168916,56 |  |  |  |  |
| н48 |  |  |  | 515714,69 |  | 4168938,66 |  |  |  |  |
| н49 |  |  |  | 515717,94 |  | 4168962,34 |  |  |  |  |
| н50 |  |  |  | 515721,82 |  | 4168976,23 |  |  |  |  |
| н51 |  |  |  | 515723,88 |  | 4168982,45 |  |  |  |  |
| н52 |  |  |  | 515738,37 |  | 4169022,27 |  |  |  |  |
| н53 |  |  |  | 515740,72 |  | 4169027,88 |  |  |  |  |
| н54 |  |  |  | 515763,15 |  | 4169073,28 |  |  |  |  |
| н55 |  |  |  | 515766,88 |  | 4169080,30 |  |  |  |  |
| н56 |  |  |  | 515796,12 |  | 4169129,91 |  |  |  |  |
| н57 |  |  |  | 515810,07 |  | 4169153,73 |  |  |  |  |
| н58 |  |  |  | 515834,38 |  | 4169200,78 |  |  |  |  |
| н59 |  |  |  | 515835,90 |  | 4169203,64 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 515816,91 |  | 4169220,12 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 515763,56 |  | 4169100,60 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 515698,13 |  | 4168981,82 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 515699,28 |  | 4168882,51 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 515702,78 |  | 4168774,99 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 515701,61 |  | 4168644,15 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 515700,64 |  | 4168573,33 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 515694,12 |  | 4168526,23 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 515673,43 |  | 4168439,65 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 515650,82 |  | 4168354,07 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 515617,34 |  | 4168285,32 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 515582,99 |  | 4168240,22 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 515536,48 |  | 4168201,15 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 515472,76 |  | 4168172,15 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 515430,63 |  | 4168156,70 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 515343,42 |  | 4168109,82 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 515244,77 |  | 4168068,02 |  |  |  |  |
| н60 |  |  |  | 515217,67 |  | 4168053,06 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 515151,52 |  | 4168005,50 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 515086,40 |  | 4167964,24 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 515008,67 |  | 4167919,48 |  |  |  |  |
| н6 |  |  |  | 515014,83 |  | 4167908,77 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:535:ЗУ1(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н61 |  |  |  | 515901,13 |  | 4169282,08 |  |  |  |  |
| н62 |  |  |  | 515905,75 |  | 4169286,20 |  |  |  |  |
| н63 |  |  |  | 515942,79 |  | 4169317,85 |  |  |  |  |
| н64 |  |  |  | 515951,36 |  | 4169326,60 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 515909,52 |  | 4169320,97 |  |  |  |  |
| н65 |  |  |  | 515891,49 |  | 4169308,21 |  |  |  |  |
| н66 |  |  |  | 515888,66 |  | 4169305,80 |  |  |  |  |
| н67 |  |  |  | 515882,90 |  | 4169300,66 |  |  |  |  |
| н68 |  |  |  | 515881,49 |  | 4169299,34 |  |  |  |  |
| н61 |  |  |  | 515901,13 |  | 4169282,08 |  |  |  |  |
| 35:08:0000000:535:ЗУ1(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н69 |  |  |  | 516030,77 |  | 4169435,37 |  |  |  |  |
| н70 |  |  |  | 516031,50 |  | 4169436,44 |  |  |  |  |
| н71 |  |  |  | 516046,85 |  | 4169463,34 |  |  |  |  |
| н72 |  |  |  | 516052,48 |  | 4169476,39 |  |  |  |  |
| н73 |  |  |  | 516060,95 |  | 4169505,98 |  |  |  |  |
| н74 |  |  |  | 516065,69 |  | 4169526,15 |  |  |  |  |
| н75 |  |  |  | 516069,31 |  | 4169545,26 |  |  |  |  |
| н76 |  |  |  | 516073,15 |  | 4169569,49 |  |  |  |  |
| н77 |  |  |  | 516077,27 |  | 4169597,36 |  |  |  |  |
| н78 |  |  |  | 516085,22 |  | 4169658,75 |  |  |  |  |
| н79 |  |  |  | 516090,48 |  | 4169703,49 |  |  |  |  |
| н80 |  |  |  | 516093,66 |  | 4169729,88 |  |  |  |  |
| н81 |  |  |  | 516104,47 |  | 4169816,84 |  |  |  |  |
| н82 |  |  |  | 516106,07 |  | 4169833,51 |  |  |  |  |
| н83 |  |  |  | 516108,08 |  | 4169865,69 |  |  |  |  |
| н84 |  |  |  | 516108,96 |  | 4169882,86 |  |  |  |  |
| н85 |  |  |  | 516109,63 |  | 4169898,89 |  |  |  |  |
| н86 |  |  |  | 516107,79 |  | 4169915,03 |  |  |  |  |
| н87 |  |  |  | 516106,58 |  | 4169923,31 |  |  |  |  |
| н88 |  |  |  | 516100,39 |  | 4169945,83 |  |  |  |  |
| н89 |  |  |  | 516095,60 |  | 4169961,46 |  |  |  |  |
| н90 |  |  |  | 516081,76 |  | 4170003,57 |  |  |  |  |
| н91 |  |  |  | 516071,26 |  | 4170035,55 |  |  |  |  |
| н92 |  |  |  | 516065,92 |  | 4170049,64 |  |  |  |  |
| н93 |  |  |  | 516055,37 |  | 4170073,88 |  |  |  |  |
| н94 |  |  |  | 516043,09 |  | 4170095,19 |  |  |  |  |
| н95 |  |  |  | 516029,33 |  | 4170116,28 |  |  |  |  |
| н96 |  |  |  | 516019,00 |  | 4170132,57 |  |  |  |  |
| н97 |  |  |  | 516011,90 |  | 4170146,49 |  |  |  |  |
| н98 |  |  |  | 516001,30 |  | 4170172,79 |  |  |  |  |
| н99 |  |  |  | 515994,51 |  | 4170198,80 |  |  |  |  |
| н100 |  |  |  | 515995,02 |  | 4170205,83 |  |  |  |  |
| н101 |  |  |  | 515998,20 |  | 4170230,45 |  |  |  |  |
| н102 |  |  |  | 516000,39 |  | 4170246,80 |  |  |  |  |
| н103 |  |  |  | 516004,06 |  | 4170275,16 |  |  |  |  |
| н104 |  |  |  | 516009,46 |  | 4170321,24 |  |  |  |  |
| н105 |  |  |  | 516012,56 |  | 4170347,24 |  |  |  |  |
| н106 |  |  |  | 516018,20 |  | 4170389,60 |  |  |  |  |
| н107 |  |  |  | 516023,42 |  | 4170422,48 |  |  |  |  |
| н108 |  |  |  | 516024,76 |  | 4170429,05 |  |  |  |  |
| н109 |  |  |  | 516035,05 |  | 4170467,73 |  |  |  |  |
| н110 |  |  |  | 516038,18 |  | 4170478,20 |  |  |  |  |
| н111 |  |  |  | 516043,83 |  | 4170489,88 |  |  |  |  |
| н112 |  |  |  | 516061,42 |  | 4170517,41 |  |  |  |  |
| н113 |  |  |  | 516066,72 |  | 4170525,67 |  |  |  |  |
| н114 |  |  |  | 516080,95 |  | 4170541,62 |  |  |  |  |
| н115 |  |  |  | 516105,41 |  | 4170569,35 |  |  |  |  |
| н116 |  |  |  | 516108,03 |  | 4170572,16 |  |  |  |  |
| н117 |  |  |  | 516134,82 |  | 4170599,21 |  |  |  |  |
| н118 |  |  |  | 516155,32 |  | 4170619,63 |  |  |  |  |
| н119 |  |  |  | 516166,28 |  | 4170630,36 |  |  |  |  |
| н120 |  |  |  | 516203,50 |  | 4170667,48 |  |  |  |  |
| н121 |  |  |  | 516219,65 |  | 4170683,94 |  |  |  |  |
| н122 |  |  |  | 516254,43 |  | 4170719,52 |  |  |  |  |
| н123 |  |  |  | 516274,10 |  | 4170739,64 |  |  |  |  |
| н124 |  |  |  | 516323,93 |  | 4170790,70 |  |  |  |  |
| н125 |  |  |  | 516381,31 |  | 4170847,13 |  |  |  |  |
| н126 |  |  |  | 516392,64 |  | 4170858,27 |  |  |  |  |
| н127 |  |  |  | 516435,86 |  | 4170900,63 |  |  |  |  |
| н128 |  |  |  | 516456,73 |  | 4170920,85 |  |  |  |  |
| н129 |  |  |  | 516476,75 |  | 4170939,89 |  |  |  |  |
| н130 |  |  |  | 516487,68 |  | 4170950,27 |  |  |  |  |
| н131 |  |  |  | 516470,79 |  | 4170970,08 |  |  |  |  |
| н132 |  |  |  | 516458,84 |  | 4170958,74 |  |  |  |  |
| н133 |  |  |  | 516438,72 |  | 4170939,61 |  |  |  |  |
| н134 |  |  |  | 516417,71 |  | 4170919,25 |  |  |  |  |
| н135 |  |  |  | 516374,42 |  | 4170876,82 |  |  |  |  |
| н136 |  |  |  | 516369,13 |  | 4170871,61 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 516102,27 |  | 4170596,73 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 516044,40 |  | 4170533,67 |  |  |  |  |
| н137 |  |  |  | 516020,98 |  | 4170502,35 |  |  |  |  |
| н138 |  |  |  | 516013,87 |  | 4170487,65 |  |  |  |  |
| н139 |  |  |  | 516010,03 |  | 4170474,79 |  |  |  |  |
| н140 |  |  |  | 515999,44 |  | 4170435,00 |  |  |  |  |
| н141 |  |  |  | 515997,83 |  | 4170427,12 |  |  |  |  |
| н142 |  |  |  | 515992,48 |  | 4170393,35 |  |  |  |  |
| н143 |  |  |  | 515990,07 |  | 4170375,32 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 515989,49 |  | 4170360,84 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 515985,71 |  | 4170250,49 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 515982,50 |  | 4170169,03 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 515992,88 |  | 4170132,10 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 516019,30 |  | 4170101,19 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 516053,46 |  | 4170068,99 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 516071,42 |  | 4170004,68 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 516087,20 |  | 4169926,83 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 516091,43 |  | 4169862,05 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 516088,09 |  | 4169802,44 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 516076,54 |  | 4169787,31 |  |  |  |  |
| н144 |  |  |  | 516061,00 |  | 4169675,41 |  |  |  |  |
| н145 |  |  |  | 516059,42 |  | 4169661,93 |  |  |  |  |
| н146 |  |  |  | 516051,52 |  | 4169600,93 |  |  |  |  |
| н147 |  |  |  | 516047,45 |  | 4169573,43 |  |  |  |  |
| н148 |  |  |  | 516043,69 |  | 4169549,72 |  |  |  |  |
| н149 |  |  |  | 516040,25 |  | 4169531,55 |  |  |  |  |
| н150 |  |  |  | 516035,78 |  | 4169512,53 |  |  |  |  |
| н151 |  |  |  | 516027,95 |  | 4169485,16 |  |  |  |  |
| н152 |  |  |  | 516023,55 |  | 4169474,98 |  |  |  |  |
| н153 |  |  |  | 516016,81 |  | 4169463,16 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 516019,29 |  | 4169432,49 |  |  |  |  |
| н69 |  |  |  | 516030,77 |  | 4169435,37 |  |  |  |  |
| :ЗУ1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  |  |  | 517303,53 |  | 4171435,19 |  |  |  |  |
| н2 |  |  |  | 517289,52 |  | 4171458,26 |  |  |  |  |
| н3 |  |  |  | 517279,27 |  | 4171447,32 |  |  |  |  |
| н4 |  |  |  | 517263,29 |  | 4171430,02 |  |  |  |  |
| н5 |  |  |  | 517244,90 |  | 4171409,33 |  |  |  |  |
| н6 |  |  |  | 517229,76 |  | 4171392,19 |  |  |  |  |
| н7 |  |  |  | 517213,69 |  | 4171374,78 |  |  |  |  |
| н8 |  |  |  | 517206,82 |  | 4171367,84 |  |  |  |  |
| н9 |  |  |  | 517182,18 |  | 4171344,89 |  |  |  |  |
| н10 |  |  |  | 517178,25 |  | 4171341,42 |  |  |  |  |
| н11 |  |  |  | 517147,46 |  | 4171320,09 |  |  |  |  |
| н12 |  |  |  | 517144,98 |  | 4171318,56 |  |  |  |  |
| н13 |  |  |  | 517116,53 |  | 4171303,24 |  |  |  |  |
| н14 |  |  |  | 517111,59 |  | 4171301,12 |  |  |  |  |
| н15 |  |  |  | 517091,01 |  | 4171293,08 |  |  |  |  |
| н16 |  |  |  | 517073,36 |  | 4171286,58 |  |  |  |  |
| н17 |  |  |  | 517066,13 |  | 4171281,09 |  |  |  |  |
| н18 |  |  |  | 517054,88 |  | 4171279,83 |  |  |  |  |
| н19 |  |  |  | 517046,32 |  | 4171276,72 |  |  |  |  |
| н20 |  |  |  | 517019,58 |  | 4171269,69 |  |  |  |  |
| н21 |  |  |  | 516953,95 |  | 4171258,95 |  |  |  |  |
| н22 |  |  |  | 516902,38 |  | 4171250,47 |  |  |  |  |
| н23 |  |  |  | 516866,19 |  | 4171240,60 |  |  |  |  |
| н24 |  |  |  | 516859,52 |  | 4171238,12 |  |  |  |  |
| н25 |  |  |  | 516840,00 |  | 4171230,82 |  |  |  |  |
| н26 |  |  |  | 516814,11 |  | 4171217,15 |  |  |  |  |
| н27 |  |  |  | 516782,00 |  | 4171199,82 |  |  |  |  |
| н28 |  |  |  | 516735,38 |  | 4171174,20 |  |  |  |  |
| н29 |  |  |  | 516711,99 |  | 4171162,86 |  |  |  |  |
| н30 |  |  |  | 516706,53 |  | 4171158,06 |  |  |  |  |
| н31 |  |  |  | 516628,57 |  | 4171110,52 |  |  |  |  |
| н32 |  |  |  | 516627,26 |  | 4171113,02 |  |  |  |  |
| н33 |  |  |  | 516622,98 |  | 4171109,37 |  |  |  |  |
| н34 |  |  |  | 516598,50 |  | 4171085,86 |  |  |  |  |
| н35 |  |  |  | 516589,78 |  | 4171077,38 |  |  |  |  |
| н36 |  |  |  | 516590,67 |  | 4171075,63 |  |  |  |  |
| н37 |  |  |  | 516474,58 |  | 4170966,19 |  |  |  |  |
| н38 |  |  |  | 516488,49 |  | 4170951,04 |  |  |  |  |
| н39 |  |  |  | 516501,88 |  | 4170963,75 |  |  |  |  |
| н40 |  |  |  | 516512,16 |  | 4170973,33 |  |  |  |  |
| н41 |  |  |  | 516561,37 |  | 4171018,54 |  |  |  |  |
| н42 |  |  |  | 516568,12 |  | 4171023,52 |  |  |  |  |
| н43 |  |  |  | 516585,19 |  | 4171036,12 |  |  |  |  |
| н44 |  |  |  | 516605,36 |  | 4171056,26 |  |  |  |  |
| н45 |  |  |  | 516616,57 |  | 4171067,16 |  |  |  |  |
| н46 |  |  |  | 516640,43 |  | 4171090,08 |  |  |  |  |
| н47 |  |  |  | 516653,10 |  | 4171100,88 |  |  |  |  |
| н48 |  |  |  | 516662,95 |  | 4171107,90 |  |  |  |  |
| н49 |  |  |  | 516688,77 |  | 4171123,14 |  |  |  |  |
| н50 |  |  |  | 516700,10 |  | 4171128,32 |  |  |  |  |
| н51 |  |  |  | 516744,56 |  | 4171149,65 |  |  |  |  |
| н52 |  |  |  | 516794,44 |  | 4171176,98 |  |  |  |  |
| н53 |  |  |  | 516826,36 |  | 4171194,21 |  |  |  |  |
| н54 |  |  |  | 516850,67 |  | 4171207,05 |  |  |  |  |
| н55 |  |  |  | 516868,61 |  | 4171213,76 |  |  |  |  |
| н56 |  |  |  | 516874,16 |  | 4171215,83 |  |  |  |  |
| н57 |  |  |  | 516902,16 |  | 4171223,46 |  |  |  |  |
| н58 |  |  |  | 516907,92 |  | 4171225,03 |  |  |  |  |
| н59 |  |  |  | 516958,12 |  | 4171233,29 |  |  |  |  |
| н60 |  |  |  | 517018,07 |  | 4171243,06 |  |  |  |  |
| н61 |  |  |  | 517025,08 |  | 4171244,26 |  |  |  |  |
| н62 |  |  |  | 517054,06 |  | 4171251,88 |  |  |  |  |
| н63 |  |  |  | 517071,96 |  | 4171258,35 |  |  |  |  |
| н64 |  |  |  | 517100,24 |  | 4171268,77 |  |  |  |  |
| н65 |  |  |  | 517121,45 |  | 4171277,06 |  |  |  |  |
| н66 |  |  |  | 517127,84 |  | 4171279,80 |  |  |  |  |
| н67 |  |  |  | 517157,95 |  | 4171296,02 |  |  |  |  |
| н68 |  |  |  | 517161,68 |  | 4171298,31 |  |  |  |  |
| н69 |  |  |  | 517194,31 |  | 4171320,92 |  |  |  |  |
| н70 |  |  |  | 517199,64 |  | 4171325,63 |  |  |  |  |
| н71 |  |  |  | 517224,92 |  | 4171349,17 |  |  |  |  |
| н72 |  |  |  | 517232,49 |  | 4171356,81 |  |  |  |  |
| н73 |  |  |  | 517249,06 |  | 4171374,77 |  |  |  |  |
| н74 |  |  |  | 517264,36 |  | 4171392,09 |  |  |  |  |
| н75 |  |  |  | 517282,56 |  | 4171412,56 |  |  |  |  |
| н76 |  |  |  | 517298,31 |  | 4171429,62 |  |  |  |  |
| н1 |  |  |  | 517303,53 |  | 4171435,19 |  |  |  |  |
| :ЗУ1(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н77 |  |  |  | 515966,86 |  | 4169343,43 |  |  |  |  |
| н78 |  |  |  | 515977,65 |  | 4169355,65 |  |  |  |  |
| н79 |  |  |  | 515991,17 |  | 4169377,08 |  |  |  |  |
| н80 |  |  |  | 515995,29 |  | 4169383,62 |  |  |  |  |
| н81 |  |  |  | 516002,61 |  | 4169394,33 |  |  |  |  |
| н82 |  |  |  | 516030,77 |  | 4169435,37 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 516019,29 |  | 4169432,49 |  |  |  |  |
| н83 |  |  |  | 516017,38 |  | 4169456,10 |  |  |  |  |
| н84 |  |  |  | 516001,06 |  | 4169425,19 |  |  |  |  |
| н85 |  |  |  | 515965,60 |  | 4169372,69 |  |  |  |  |
| н86 |  |  |  | 515920,59 |  | 4169322,46 |  |  |  |  |
| н87 |  |  |  | 515942,89 |  | 4169325,46 |  |  |  |  |
| н88 |  |  |  | 515963,61 |  | 4169343,39 |  |  |  |  |
| н77 |  |  |  | 515966,86 |  | 4169343,43 |  |  |  |  |
| :ЗУ1(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н89 |  |  |  | 515836,40 |  | 4169204,58 |  |  |  |  |
| н90 |  |  |  | 515847,74 |  | 4169225,90 |  |  |  |  |
| н91 |  |  |  | 515863,69 |  | 4169245,27 |  |  |  |  |
| н92 |  |  |  | 515877,90 |  | 4169260,10 |  |  |  |  |
| н93 |  |  |  | 515891,28 |  | 4169272,81 |  |  |  |  |
| н94 |  |  |  | 515885,59 |  | 4169275,86 |  |  |  |  |
| н95 |  |  |  | 515896,99 |  | 4169285,72 |  |  |  |  |
| н96 |  |  |  | 515891,78 |  | 4169290,30 |  |  |  |  |
| н97 |  |  |  | 515824,41 |  | 4169215,11 |  |  |  |  |
| н89 |  |  |  | 515836,40 |  | 4169204,58 |  |  |  |  |
| :ЗУ1(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н98 |  |  |  | 514933,73 |  | 4167862,17 |  |  |  |  |
| н99 |  |  |  | 514960,90 |  | 4167878,93 |  |  |  |  |
| н100 |  |  |  | 515009,38 |  | 4167905,85 |  |  |  |  |
| н101 |  |  |  | 515014,83 |  | 4167908,77 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 515008,67 |  | 4167919,48 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 514911,00 |  | 4167864,42 |  |  |  |  |
| н98 |  |  |  | 514933,73 |  | 4167862,17 |  |  |  |  |
| :ЗУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | 510608,07 |  |  |  |  | 4162000,55 |  |
| н2 |  | 510612,71 |  |  |  |  | 4162016,06 |  |
| н3 |  | 510640,85 |  |  |  |  | 4162115,97 |  |
| н4 |  | 510664,47 |  |  |  |  | 4162203,80 |  |
| н5 |  | 510670,43 |  |  |  |  | 4162224,69 |  |
| н6 |  | 510642,28 |  |  |  |  | 4162220,80 |  |
| н7 |  | 510639,41 |  |  |  |  | 4162210,75 |  |
| н8 |  | 510615,78 |  |  |  |  | 4162122,87 |  |
| н9 |  | 510587,74 |  |  |  |  | 4162023,31 |  |
| н10 |  | 510581,76 |  |  |  |  | 4162003,31 |  |
| н11 |  | 510583,29 |  |  |  |  | 4162004,78 |  |
| н1 |  | 510608,07 |  |  |  |  | 4162000,55 |  |

Приложение 4

Приложение 5

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 1

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 20 Целевое назначение: Запретные полосы, распол. вдоль водных объектов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/0 7.0008Б2С            1 Б   50  19.0 16  5  2  1  С кис  0.7 170 1190  952    1

С       19.0 18           кс                   238    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

7.0000                                                           1190

С    238

Б    952

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 2

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 20 Целевое назначение: Леса, располож. в водоохранных зонах

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/0 7.20008С2Б            1 С   75  26.0 30  4  4  1  С кис  0.7 360 2592  2074   1

Б       25.0 26           кс                   518    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

6/0 6.200010С+Б+Олс       1 С   75  24.0 28  4  4  1  С чер  0.6 260 1612  1612   1   62                62

+Б                         чс

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

13/0 13.006Б1Олс2С1Е      1 Б   80  23.0 26  8  4  2  Е пкт  0.6 190 2470  1482   2

Олс     18.0 16           пк                   247    3

С       23.0 28                                494    1

Е       21.0 24                                247    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  0.5тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

14/0 8.5008С2Б            1 С   75  26.0 30  4  4  1  С кис  0.7 360 3060  2448   1   85                85

Б       25.0 24           кс                   612    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  0.5тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

19/0 1.9007С3Б+Олс        1 С   55  22.0 24  3  4  1а С кис  0.6 240 456   319    1

Б       22.0 22           кс                   137    1

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

22/0 13.906С2Олс2Б        1 С   65  23.0 26  4  4  1  С кис  0.6 240 3336  2002   1   139               139

Олс     16.0 16           кс                   667    3

Б       23.0 22                                667    2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

28/0  1.9000 Река

29/0 2.40010С+Б+Олс       1 С   75  24.0 28  4  4  1  С чер  0.6 260 624   624    1   24                24

+Б                         чс

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

55.000                                                           14150            310               310

С    9573

Е    247

Б    3416

Олс  914

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 3

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 20 Целевое назначение: Леса, расположенные в защитных полосах лесов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0 1.400010С             1 С   65  20.0 22  4  2  2  С чер  0.7 240 336   336    1   14                14

чс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

2/0 1.00008С1Е1Б          1 С   65  23.0 26  4  2  1  С кис  0.6 260 260   208    1   10                10

Е       22.0 24           кс                   26     1

Б       22.0 22                                26     2

3/0 1.50007С3Б            1 С   45  17.0 18  3  2  1  С кис  0.5 140 210   147    1

Б       17.0 18           кс                   63     1

8/0 2.10008С2Б            1 С   50  18.0 16  3  2  1  С кис  0.7 220 462   370    1

Б       17.0 16           кс                   92     1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

23/0 2.1007С3Б            1 С   40  17.0 18  2  1  1  С кис  0.7 190 399   279

Б       17.0 16           кс                   120

24/0 4.9007С3Б            1 С   40  17.0 16  2  1  1  С кис  0.8 220 1078  755                                      Прор.1 оч.10%

Б       16.0 14           кс                   323

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

13.000                                                           2745             24                24

С    2095

Е    26

Б    624

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 4

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 20 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/0 2.00008С1Олс1Б+Е      1 С   75  25.0 32  4  2  1  С кис  0.6 270 540   432    1   20                20

Олс     17.0 16           кс                   54     3

Б       23.0 22                                54     2

+Е

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

7/0 6.60009С1Б+Олс        1 С   70  23.0 24  4  2  1  С кис  0.6 260 1716  1544   1   66                66

Б       22.0 22           кс                   172    1

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

9/0 5.10009С1Б            1 С   55  22.0 20  3  2  1а С кис  0.7 280 1428  1285   1   51                51

Б       22.0 20           кс                   143    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

10/0 7.3007С2Б1Олс+Е      1 С   70  25.0 30  4  2  1  С кис  0.7 320 2336  1635   1   73                73          Пр.руб.1оч.15%

Б       24.0 24           кс                   467    1

Олс     19.0 18                                234    3

+Е

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

11/0 7.6006С1Е3Б+Олс      1 С   70  25.0 30  4  2  1  С кис  0.6 300 2280  1368   1   76                76

Е       23.0 26           кс                   228    1

Б       25.0 26                                684    2

+Олс

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

12/0 14.005С3Б2Олс        1 С   70  24.0 30  4  2  1  С кис  0.6 260 3640  1820   1

Б       24.0 24           кс                   1092   1

Олс     19.0 18                                728    4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

15/0 7.7008С2Б+Ос+Олс     1 С   55  19.0 20  3  2  1  С кис  0.7 230 1771  1417   1

Б       18.0 20           кс                   354    1

+Ос

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

16/0 14.7010С             1 С   55  21.0 20  3  2  1  С кис  0.8 306 4500  4500   1                                 Прор.3 оч.15%

кс

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

16/1  0.3000 Автодорога

17/0 15.3010С+Б           1 С   55  19.0 18  3  2  1  С чер  0.9 313 4785  4785   1   153               153         Прор.3 оч.15%

+Б                         чс

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

17/1  1.2000 Автодорога

18/0 4.10010С             1 С   50  17.0 18  3  2  2  С бр   0.6 160 656   656    1

бр

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

21/0 13.007С3Б+Олс        1 С   55  19.0 20  3  2  1  С кис  0.6 190 2470  1729   1

Б       19.0 18           кс                   741    1

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

25/0 0.5006Б2Олс2С        1 Б   70  22.0 24  7  4  1  С чер  0.6 160 80    48     2

Олс     18.0 16           чс                   16     3

С       22.0 26                                16     1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

25/1  2.6 Вырубка-2020г.    Б                      1  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

пней: 484 шт/га,в т.ч. С 67 шт/га;

26/0  1.1000 Линия электропередач

27/0  0.5000 Автодорога с искусст.покрытием

30/0 0.40010С             1 С   50  17.0 18  3  2  2  С бр   0.6 160 64    64     1

бр

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

104.00                                                           26266            439               439

С    21251

Е    228

Б    3755

Олс  1032

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по кварталу

179.00                                                           44351            773               773

С    33157

Е    501

Б    8747

Олс  1946

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 5

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 21 Целевое назначение: Запретные полосы, распол. вдоль водных объектов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40/1  0.1000 Автодорога

озу:Участки леса, заселенные бобрами

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

0.1000                                                           0

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 6

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 21 Целевое назначение: Леса, располож. в водоохранных зонах

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/0 0.7009Б1С            1 Б   65  25.0 20  7  4  1а С кис  0.7 251 176   158    1

С   65  24.0 24           кс                   18     1

21/0 3.1008С2Олс+Б        1 С   75  23.0 28  4  4  1  С кис  0.6 240 744   595    1                     62

Олс 55  18.0 16           кс                   149    4

+Б

селекционная оценка:Нормальные

40/0 13.408С1Б1Олс        1 С   85  25.0 30  5  4  1  С кис  0.7 312 4186  3348   1   134               134

Б   85  24.0 24           кс                   419    2

Олс 50  18.0 16                                419    4

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

селекционная оценка:Нормальные

43/0 11.707С2Б1Олс        1 С   75  25.0 26  4  4  1  С кис  0.7 340 3979  2785   1

Б   75  26.0 24           кс                   796    1

Олс 55  18.0 16                                398    4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

селекционная оценка:Нормальные

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

28.900                                                           9085             134               196

С    6746

Б    1373

Олс  966

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 7

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 21 Целевое назначение: Леса, расположенные в защитных полосах лесов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0 3.200010С             1 С   75  24.0 22  4  2  1  С кис  0.7 310 992   992    1

кс

селекционная оценка:Нормальные

2/0 2.100010С             1 С   75  25.0 24  4  2  1  С кис  0.7 340 714   714    1

кс

селекционная оценка:Нормальные

50/0 7.7007С3Б            1 С   45  18.0 18  3  2  1  С кис  0.7 210 1617  1132   1

Б   45  17.0 14           кс                   485    1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

13.000                                                           3323

С    2838

Б    485

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 8

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 21 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/0 7.800010С+Б           1 С   85  25.0 26  5  3  1  С кис  0.7 340 2652  2652   1

+Б       23.0 22           кс                          1

подрост:10Е  возраст 15лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

4/0 8.40008С2Б            1 С   75  18.0 24  4  2  3  С дм   0.5 150 1260  1008   1                     84

Б       17.0 16           чв                   252    3

подрост:9Е1С  возраст 20лет,  H=2.5м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

5/0 3.60006Олс4Б+С        1 Олс 30  13.0 10  3  2  1  С чер  0.3 50  180   108    4

Б   30  15.0 12           чс                   72     2

+С

6/0 3.90006Б2Олс2С        1 Б   55  21.0 18  6  3  1  С чер  0.7 180 701   421    2

Олс 55  18.0 16           чс                   140    4

С   55  20.0 22                                140    1

7/0 2.90005С3Б2Олс        1 С   55  20.0 18  3  2  1  С кис  0.7 220 638   319    1

Б   55  20.0 18           кс                   191    1

Олс 55  17.0 14                                128    4

селекционная оценка:Нормальные

8/0 6.40006С4Б+Олс        1 С   65  23.0 20  4  2  1  С чер  0.8 340 2176  1306   1   64                64

Б   65  24.0 20           чс                   870    2

+Олс 55  17.0 14                                       4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

9/0 3.40005С5Б            1 С   55  21.0 20  3  2  1  С чер  0.7 300 1020  510    1   34                34

Б   55  24.0 20           чс                   510    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

10/0 1.70010С             1 С   75  19.0 22  4  2  3  С дм   0.6 190 323   323    1                     17

чв

селекционная оценка:Нормальные

11/0 2.60010С+Б           1 С   55  20.0 18  3  2  1  С чер  0.8 323 840   840    1   26                26

+Б   55  20.0 18           чс                          2

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

11/1 19.1010С+Б           1 С   55  20.0 18  3  2  1  С чер  0.6 213 4068  4068

+Б   55  20.0 18           чс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

11/2  0.1000 Автодорога

11/3  0.2000 Автодорога

11/4  0.1000 Автодорога

12/0 4.4009С1Олс+Б        1 С   85  22.0 26  5  3  2  С кис  0.7 299 1316  1184   1

Олс 75  17.0 14           кс                   132    4

+Б   75  19.0 18                                       2

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

12/2  6.2 Насаждение из сохраненного подроста

5Е4Б1Ос         1 Е   20  2.0      1  1  2  С кис  0.7 10  62    31

Б       2.0               кс                   25

Ос      2.0                                    6

12/3  0.3000 Автодорога

13/0 7.60010С             1 С   85  23.0 26  5  3  2  С кис  0.7 300 2280  2280   1                     76

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

13/2  1.9 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            2  С кис  90.0

кс

14/0 4.8008С2Б            1 С   55  22.0 20  3  2  1  С чер  0.8 340 1632  1306   1   48                48

Б   55  25.0 20           чс                   326    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

15/0 7.6009С1Б            1 С   75  18.0 24  4  2  3  С дм   0.6 180 1368  1231   1   76                76

Б       15.0 14           дм                   137    3

селекционная оценка:Нормальные

16/0 19.5010С+Б           1 С   70  25.0 26  4  2  1  С чер  0.7 340 6630  6630   1   195               195

+Б   70  24.0 22           чс                          1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

17/0 4.3007С1Б2Олс        1 С   70  25.0 28  4  2  1  С кис  0.6 270 1161  813    1   43                43

Б   70  25.0 24           кс                   116    1

Олс 55  19.0 18                                232    4

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

18/0 2.50010С+Б           1 С   85  24.0 22  5  3  2  С кис  0.7 310 775   775    1   25                25

+Б       24.0 22           кс                          1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

19/0 1.7007Б1Олс2С        1 Б   65  26.0 20  7  4  1а С кис  0.7 251 426   298    1

Олс 55  18.0 14           кс                   43     4

С   65  23.0 24                                85     1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

19/1  3.2 Вырубка-2018г.    Б                      1а С кис

кс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 932 шт/га,в т.ч. С 124 шт/га;

22/0 3.5009С1Б+Олс        1 С   85  26.0 28  5  3  1  С кис  0.7 360 1260  1134   1   35                35

Б   75  25.0 24           кс                   126    1

+Олс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

23/0 0.4007Б1Олс2С        1 Б   65  26.0 20  7  4  1а С кис  0.8 278 111   78     1   4                 4

Олс 55  19.0 16           кс                   11     4

С   65  25.0 24                                22     1

23/2  1.5 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            1а С кис  96.0

кс

24/0 8.5007Б3С            1 Б   65  22.0 18  7  4  1  С кис  0.8 240 2040  1428   1                     85

С   85  22.0 20           кс                   612    1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

24/1  5.2 Вырубка-2018г.    Б                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 998 шт/га,в т.ч. С 257 шт/га;

25/0 0.9009С1Б+Олс        1 С   65  22.0 24  4  2  1  С кис  0.7 280 252   227    1   9

Б   65  24.0 22           кс                   25     1

+Олс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

26/0 11.1010С+Б           1 С   85  23.0 24  5  3  2  С кис  0.7 300 3330  3330   1   111               111

+Б       21.0 22           кс                          2

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

27/0 3.4008С2Б+Олс        1 С   85  25.0 30  5  3  1  С кис  0.6 290 986   789    1

Б   75  25.0 26           кс                   197    1

+Олс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

28/0 1.6007С3Б            1 С   55  20.0 18  3  2  1  С кис  0.7 250 400   280    1   16                16

Б   55  21.0 20           кс                   120    1

селекционная оценка:Нормальные

29/0 11.405С5Б            1 С   65  24.0 24  4  2  1  С кис  0.8 380 4332  2166   1                     114

Б   65  25.0 22           кс                   2166   1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

30/0 2.6008С2Б            1 С   55  22.0 20  3  2  1  С чер  0.8 320 832   666    1   26                26

Б   55  22.0 20           чс                   166    1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

31/0 4.1007С3Б            1 С   90  18.0 24  5  3  4  С дм   0.4 110 451   316    1   41

Б   90  15.0 14           дм                   135    3

селекционная оценка:Нормальные

32/0 2.8007С3Б            1 С   55  20.0 18  3  2  1  С чер  0.8 280 784   549    1

Б   55  20.0 18           чс                   235    1

селекционная оценка:Нормальные

33/0 2.9008Б2С            1 Б   65  26.0 22  7  4  1а С кис  0.7 260 754   603    1

С   65  24.0 24           кс                   151    1

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

33/1  4.9 Вырубка-2018г.    Б                      1а С кис

кс

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 743 шт/га,в т.ч. С 129 шт/га;

34/0 2.3007С3Б            1 С   85  26.0 28  5  3  1  С кис  0.6 310 713   499    1

Б   75  25.0 24           кс                   214    1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

35/0 5.40010С             1 С   85  26.0 28  5  3  1  С кис  0.7 360 1944  1944   1   54                54

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

36/0 7.4007С2Б1Олс        1 С   85  25.0 28  5  3  1  С кис  0.7 310 2294  1606   1   74                74

Б   85  25.0 24           кс                   459    2

Олс 55  19.0 18                                229    4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

37/0 11.4010С+Б           1 С   85  25.0 30  5  3  1  С кис  0.6 290 3306  3306   1

+Б   75  25.0 24           кс                          2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

37/1  13.7 Вырубка-2022г.   С                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 460 шт/га,в т.ч. С 460 шт/га;

38/0 5.7005С4Б1Олс        1 С   65  23.0 22  4  2  1  С кис  0.8 346 1972  986    1

Б   65  24.0 22           кс                   789    1

Олс 55  19.0 16                                197    4

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

38/1  0.1000 Автодорога

39/0 18.107С3Б            1 С   55  22.0 18  3  2  1  С кис  0.8 340 6154  4308   1

Б   55  24.0 20           кс                   1846   1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

41/0 12.009С1Олс          1 С   85  25.0 30  5  3  1  С кис  0.7 310 3720  3348   1   120               120

Олс 50  18.0 16           кс                   372    4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

42/0 1.8005Б3Олс2С        1 Б   65  27.0 24  7  4  1а С кис  0.7 250 450   225    1

Олс 55  20.0 18           кс                   135    4

С   65  25.0 24                                90     1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

42/2  9.5 Насаждение из сохраненного подроста

5Е4Б1Ос         1 Е   20  2.0      1  1  1а С кис  0.7 10  96    48

Б       2.0               кс                   38

Ос      2.0                                    10

44/0 11.107С2Б1Олс        1 С   85  25.0 28  5  3  1  С кис  0.8 380 4219  2953   1   111               111

Б       26.0 24           кс                   844    2

Олс 55  18.0 14                                422    4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

45/0 0.50010Б+С+Олс       1 Б   70  26.0 24  7  4  1а С кис  0.7 260 130   130    2                     5

+С   70  26.0 26           кс                          1

+Олс                                                   1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

45/2  6.6 Насаждение из сохраненного подроста

5Е3Б2Ос         1 Е   20  2.0      1  1  1а С кис  0.7 10  66    33

Б       2.0               кс                   20

Ос      2.0                                    13

46/0 3.5005С3Б2Олс        1 С   75  24.0 32  4  2  1  С кис  0.5 220 770   385    1   35                35

Б   75  25.0 24           кс                   231    2

Олс 55  17.0 14                                154    4

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

47/0 6.1008С2Б+Олс        1 С   85  25.0 32  5  3  1  С кис  0.6 290 1769  1415   1   61

Б   85  24.0 24           кс                   354    2

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

48/0 6.20010С+Олс         1 С   85  26.0 28  5  3  1  С кис  0.7 360 2232  2232   1   62                62

+Олс                       кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

49/0 6.30010С             1 С   55  20.0 22  3  2  1  С кис  0.7 240 1512  1512   1

кс

селекционная оценка:Нормальные

51/0 38.306С2Б2Олс        1 С   55  19.0 18  3  2  1  С кис  0.7 210 8044  4826   1

Б   55  18.0 16           кс                   1609   1

Олс 45  14.0 12                                1609   4

селекционная оценка:Нормальные

52/0 2.4007С2Олс1Б        1 С   45  18.0 20  3  2  1  С кис  0.6 160 384   269    1

Олс 45  15.0 14           кс                   77     4

Б   45  16.0 14                                38     1

селекционная оценка:Нормальные

53/0 3.0007С3Б            1 С   75  19.0 20  4  2  3  С дм   0.5 160 480   336    1   30

Б   75  18.0 16           дм                   144    3

селекционная оценка:Нормальные

54/0 18.606Б3Ивд1Ос       1 Б   5   1.0      1  1  3  С дм   0.5 5   93    56                    186

Ивд 5   1.0               дм                   28

Ос  5   1.0                                    9

единичные деревья: Б(45) 10 кбм на га

55/0  2.0 Насажд.с породами искусств.

7Б1Ос2С         1 Б   5   1.0      1  1  3  С чер  0.5 5   10    7

Ос  5   1.0               чс                   1

С   1   0.5                                    2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

381.00                                                           85398            1300       186    1592

С    65729

Е    112

Б    15501

Ос   39

Олс  3989

Ивд  28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по кварталу

423.00                                                           97806            2207       186    2561

С    75313

Е    112

Б    17359

Ос   39

Олс  4955

Ивд  28

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 9

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 23 Целевое назначение: Запретные полосы, распол. вдоль водных объектов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/1  0.2000 Автодорога

озу:Участки леса, заселенные бобрами

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

0.2000                                                           0

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 10

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 23 Целевое назначение: Леса, располож. в водоохранных зонах

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/0 38.0006С1Е3Б+Олс      1 С   75  25.0 30  4  4  1  С кис  0.6 271 10313 6188   1   380               380

Е       22.0 24           кс                   1031   1

Б       24.0 24                                3094   2

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

7/0 2.10007Б3С            1 Б   70  26.0 24  7  4  1а С кис  0.7 260 546   382    1

С       25.0 26           кс                   164    1

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

10/0 1.8008С2Б+Олс        1 С   75  25.0 28  4  4  1  С кис  0.6 290 522   418    1   18                18

Б       24.0 24           кс                   104    2

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

21/0  1.2000 Река

22/0 2.7006С1Е3Б+Олс      1 С   75  25.0 30  4  4  1  С кис  0.6 270 729   437    1   27                27

Е       22.0 24           кс                   73     1

Б       24.0 24                                219    2

+Олс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

45.800                                                           12110            425               425

С    7207

Е    1104

Б    3799

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 11

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 23 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0 2.00008С2Б            1 С   50  18.0 22  3  2  1  С кис  0.6 180 360   288    1

Б       22.0 20           кс                   72     1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.0м  1.0тыс.шт/га

2/0 1.50007Б2Олс1С        1 Б   65  24.0 24  7  4  1  С кис  0.6 191 286   200    2

Олс     20.0 20           кс                   57     4

С       24.0 28                                29     1

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  0.5тыс.шт/га

3/0 6.00009С1Б            1 С   70  24.0 28  4  2  1  С кис  0.7 320 1920  1728   1   60                60

Б       24.0 24           кс                   192    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

4/0 3.10006С3Б1Олс        1 С   70  24.0 28  4  2  1  С кис  0.6 270 837   502    1

Б       24.0 24           кс                   251    2

Олс     19.0 18                                84     4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

5/0 3.00007Б1С1Е1Олс      1 Б   65  24.0 20  7  4  1  С кис  0.8 260 780   546    1

С       24.0 24           кс                   78     1

Е       17.0 20                                78     1

Олс     19.0 18                                78     4

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

8/0  6.6 Насажд.с породами искусств.

5Олс2Б1Е2С      1 Олс 5   1.5      1  1  1  Е кис  0.5 5   34    17

Б                         кс                   7

Е   30  3.0  4                                 3

С   3   0.5                                    7

9/0 0.70005С1Е2Б2Олс      1 С   85  27.0 34  5  3  1  С кис  0.6 291 204   102    1   7                 7

Е       22.0 24           кс                   20     1

Б       24.0 24                                41     3

Олс     19.0 18                                41     4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=7.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

9/1  2.4 Вырубка-2021г.     С                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=7.0м  1.0тыс.шт/га

пней: 651 шт/га,в т.ч. С 179 шт/га;

11/0 1.9009С1Б            1 С   75  25.0 30  4  2  1  С кис  0.7 429 816   734    1

Б       21.0 22           кс                   82     2

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

11/1  0.5000 Автодорога

12/0 4.2008С1Е1Б          1 С   85  27.0 32  5  3  1  С кис  0.6 314 1320  1056   1   42                84

Е       22.0 24           кс                   132    1

Б       25.0 26                                132    2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

12/1  2.9 Вырубка-2021г.    С                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

пней: 473 шт/га,в т.ч. С 335 шт/га;

12/2  0.2000 Автодорога

13/0 4.2009С1Б+Е          1 С   75  26.0 28  4  2  1  С кис  0.8 400 1680  1512   1   42                42

Б       24.0 24           кс                   168    1

+Е

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

14/0 2.5008С2Б+Олс        1 С   75  25.0 30  4  2  1  С кис  0.7 354 884   707    1   25                25

Б       24.0 24           кс                   177    1

+Олс

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

14/1  0.1000 Автодорога

15/0 6.4008Б1Олс1С        1 Б   55  23.0 18  6  3  1а С кис  0.8 278 1776  1420   1

Олс     18.0 16           кс                   178    3

С   75  26.0 30                                178    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

15/1  0.7000 Автодорога

16/0 8.9009Б1Олс+Е        1 Б   55  23.0 18  6  3  1а С кис  0.9 305 2716  2444   1

Олс     17.0 16           кс                   272    3

+Е

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  1.0тыс.шт/га

16/1  0.8000 Автодорога

17/0 4.3005Олс3Б2Е        1 Олс 3   0.5      1  1  1  Е кис  0.4 6   24    12

Б                         кс                   7

Е   25  2.0  2                                 5

17/1  0.3000 Автодорога

18/0 3.4008С2Б            1 С   65  24.0 26  4  2  1  С кис  0.7 329 1120  896    1

Б       24.0 24           кс                   224    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

18/1  0.1000 Автодорога

19/0 4.1005Олс2Б3Е        1 Олс 2   0.5      1  1  1  Е кис  0.4 5   20    10

Б                         кс                   4

Е   25  2.0  2                                 6

20/0  2.5000 Автодорога с искусст.покрытием

23/1  1.0 Лесные культуры

5Е3Б2Олс        1 Е   9   1.0      1  1  1  Е кис  0.7 10  10    5

Б   10  1.5               кс                   3

Олс     1.5                                    2

24/0  0.7 Насажд.с породами искусств.

5Олс2Б1Е2С      1 Олс 5   1.5      1  1  1  Е кис  0.5 6   4     2

Б                         кс                   1

Е   30  3.0  4

С   3   0.5                                    1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

75.000                                                           14791            176               300

С    7818

Е    249

Б    5971

Олс  753

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по кварталу

121.00                                                           26901            2808              3286

С    15025

Е    1353

Б    9770

Олс  753

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 12

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 24 Целевое назначение: Запретные полосы, распол. вдоль водных объектов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/1  0.1000 Автодорога

озу:Участки леса, заселенные бобрами

7/2  0.1000 Автодорога

озу:Участки леса, заселенные бобрами

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

0.2000                                                           0

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 13

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 24 Целевое назначение: Леса, располож. в водоохранных зонах

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/0 9.00005С3Б2Олс        1 С   75  24.0 18  4  4  1  С кис  0.6 240 2160  1080   1

Б       24.0 22           кс                   648    1

Олс     16.0 14                                432    3

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=3.0м  50.0тыс.шт/га

7/0 16.8005С4Б1Олс        1 С   75  25.0 28  4  4  1  С кис  0.6 273 4590  2295   1

Б       24.0 22           кс                   1836   2

Олс     17.0 16                                459    3

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  50.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

10/0 6.0006С3Б1Олс        1 С   75  24.0 26  4  4  1  С кис  0.6 260 1560  936    1   60

Б       24.0 24           кс                   468    1

Олс     17.0 16                                156    3

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

26/0 6.0006Б1Олс3С        1 Б   70  24.0 22  7  4  1  С кис  0.6 190 1140  684    2

Олс     17.0 16           кс                   114    3

С       24.0 26                                342    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

28/0 8.0006Олс3Б1С        1 Олс 65  18.0 16  7  4  2  Е кис  0.7 210 1680  1008   3

Б       23.0 20           кс                   504    1

С       23.0 26                                168    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

45.800                                                           11130            60

С    4821

Б    4140

Олс  2169

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 14

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 24 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0 8.70009С1Б            1 С   85  23.0 26  5  3  2  С чер  0.7 300 2610  2349   1   87

Б       22.0 22           чс                   261    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

1/2  5.3 Насаждение из сохраненного подроста

5Е3Б2Ос         1 Е   15  1.5      1  1  2  С чер  0.7 10  54    27

Б       1.5               чс                   16

Ос      2.0                                    11

2/0 3.000010Б+С           1 Б   65  24.0 20  7  4  1  С кис  0.8 260 780   780    1

+С                         кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

3/0 4.80009С1Олс+Б        1 С   75  25.0 28  4  2  1  С кис  0.7 333 1600  1440   1

Олс     17.0 16           кс                   160    3

+Б

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

3/1  0.2000 Автодорога

5/0 7.00007С3Е            1 С   75  24.0 26  4  2  1  С кис  0.5 230 1610  1127   1   28                70

Е       23.0 22           кс                   483    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

6/0 3.00006Б3Олс1С        1 Б   65  23.0 20  7  4  1  С кис  0.8 220 660   396    1

Олс     18.0 16           кс                   198    3

С       23.0 24                                66     1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

8/0 4.00006Олс3Б1С        1 Олс 50  18.0 16  5  4  2  Е кис  0.8 240 960   576    3

Б   65  23.0 20           кс                   288    2

С       23.0 24                                96     1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

9/0 7.00005С5Б            1 С   75  25.0 28  4  2  1  С кис  0.6 290 2030  1015   1   70

Б       24.0 24           кс                   1015   1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

11/0 4.0008С2Б            1 С   75  24.0 26  4  2  1  С кис  0.6 270 1080  864    1   40                40

Б       24.0 24           кс                   216    1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

12/0 7.0006Б4С            1 Б   65  24.0 20  7  4  1  С кис  0.8 260 1820  1092   1   70

С       23.0 22           кс                   728    1

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  3.0тыс.шт/га

Добровольно-выборочные рубки

13/0 2.0006Олс3Б1С        1 Олс 50  17.0 16  5  4  2  Е кис  0.7 190 380   228    3

Б   65  22.0 20           кс                   114    1

С       23.0 24                                38     1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

14/0 4.7007Б1Олс2С        1 Б   65  24.0 20  7  4  1  С кис  0.8 261 1226  858    1

Олс     17.0 16           кс                   123    3

С       24.0 26                                245    1

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

14/1  5.1 Вырубка-2015г.    Б                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

пней: 870 шт/га,в т.ч. С 106 шт/га;

14/2  0.2000 Автодорога

15/0 9.9007С2Б1Олс        1 С   75  25.0 26  4  2  1  С кис  0.6 273 2700  1890   1

Б       23.0 20           кс                   540    2

Олс     16.0 16                                270    3

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

15/1  0.1000 Автодорога

16/0 1.9005С1Е4Б+Олс      1 С   75  25.0 26  4  2  1  С кис  0.7 337 640   320    1                                 Пр.руб.1оч.15%

Е       19.0 20           кс                   64     1

Б       24.0 20                                256    2

+Олс

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

16/1  0.1000 Автодорога

17/0  6.0 Лесные культуры

5Е3Олс2Б        1 Е   29  10.0 12  2  1  2  Е кис  0.7 80  480   240                                      Прор.1 оч.20%

Олс 30  10.0 8            кс                   144

Б       10.0 8                                 96

18/0 2.0008С2Б            1 С   105 24.0 26  6  4  3  С чер  0.7 320 640   512    1   20                40

Б       21.0 20           чс                   128    3

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

19/0 10.006С1Е3Б          1 С   95  27.0 28  5  3  1  С кис  0.6 310 3100  1860   1   200               100         Спл.санит.рубк

Е       24.0 24           кс                   310    1

Б       26.0 26                                930    1

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

20/0 5.0009С1Б            1 С   105 23.0 24  6  4  3  С чер  0.7 340 1700  1530   1

Б       20.0 20           чс                   170    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

21/0 24.909С1Б            1 С   75  24.0 22  4  2  1  С кис  0.7 321 8000  7200   1

Б       23.0 22           кс                   800    1

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

21/1  0.1000 Автодорога

22/0 12.007С2Е1Б          1 С   95  24.0 28  5  3  2  С чер  0.6 260 3120  2184   1

Е       22.0 24           чс                   624    1

Б       22.0 22                                312    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

23/0 11.006С2Е2Б          1 С   95  25.0 28  5  3  2  С чер  0.6 270 2970  1782   1   55                110         Спл.санит.рубк

Е       21.0 24           чс                   594    1

Б       23.0 22                                594    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

24/0 9.0007С1Е2Б          1 С   85  26.0 28  5  3  1  С кис  0.6 290 2610  1827   1   90                90

Е       22.0 24           кс                   261    1

Б       25.0 24                                522    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

25/0 13.906Б2Олс2С        1 Б   65  24.0 22  7  4  1  С кис  0.8 250 3475  2085   1

Олс     17.0 14           кс                   695    3

С       24.0 26                                695    1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

25/1  10.1 Вырубка-2015г.   Б                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

пней: 913 шт/га,в т.ч. С 106 шт/га;

27/0 12.008Б2С            1 Б   70  24.0 20  7  4  1  С кис  0.8 260 3120  2496   1

С       24.0 24           кс                   624    1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

29/0 9.0008С2Б            1 С   75  24.0 26  4  2  1  С кис  0.6 270 2430  1944   1

Б       24.0 24           кс                   486    1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

30/1  2.0 Вырубка-2017г.    Б                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=5.0м  1.0тыс.шт/га

пней: 826 шт/га

31/1  2.0 Вырубка-2017г.    Б                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  3.0тыс.шт/га

пней: 564 шт/га,в т.ч. С 87 шт/га;

32/0 5.0007С1Е2Б          1 С   95  24.0 28  5  3  2  С чер  0.6 260 1300  910    1   50                50          Спл.санит.рубк

Е       22.0 24           чс                   130    1

Б       22.0 22                                260    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

33/1  4.9 Лесные культуры

3С2Е5Б+Олс      1 С   9   1.0      1  1  2  С чер  0.7 10  50    15

Е   9   1.0               чс                   10

Б   10  2.0                                    25

+Олс     2.0

33/2  0.1000 Автодорога

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

217.00                                                           51145            710               500

С    31261

Е    2743

Б    14736

Ос   11

Олс  2394

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по кварталу

263.00                                                           62275            3578              3786

С    36082

Е    2743

Б    18876

Ос   11

Олс  4563

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 15

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 27 Целевое назначение: Запретные полосы, распол. вдоль водных объектов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

16/1  0.1000 Автодорога

озу:Участки леса, заселенные бобрами

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

0.1000                                                           0

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 16

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 27 Целевое назначение: Леса, располож. в водоохранных зонах

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/0 13.1004С1Е4Б1Олс      1 С   75  24.0 26  4  4  1  С кис  0.6 260 3406  1362   1                     131

Е       22.0 22           кс                   341    1

Б       24.0 22                                1362   1

Олс     17.0 14                                341    4

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

16/0 37.805С1Е3Б1Олс      1 С   75  25.0 26  4  4  1  С кис  0.6 271 10233 5117   1   378               378

Е       23.0 26           кс                   1023   1

Б       23.0 24                                3070   1

Олс     19.0 16                                1023   4

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

селекционная оценка:Нормальные

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

50.900                                                           13639            378               509

С    6479

Е    1364

Б    4432

Олс  1364

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 17

Тарногское Л-ВО                                        к-з Заря

Квартал: 27 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0  6.0 Насажд.с породами искусств.

3Ос2Олс2Б1Е2Е   1 Ос  5   1.0      1  1  2  С чер  0.5 5   30    9

Олс                       чс                   6

Б                                              6

Е   25  3.0  4                                 3

Е   4   0.5                                    6

2/0 7.00007С3Б+Е          1 С   85  26.0 28  5  3  1  С кис  0.7 360 2520  1764   1   70                70

Б   85  25.0 24           кс                   756    1

+Е       22.0 24                                       1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

3/0 2.10003Ос3Олс1Б3Е     1 Ос  5   1.0      1  1  1  С кис  0.5 10  20    6                            21

Олс                       кс                   6

Б                                              2

Е   40  7.0  8                                 6

5/0 4.90006С2Е2Б          1 С   105 27.0 30  6  4  2  С кис  0.7 360 1764  1058   1   49                49

Е       22.0 22           кс                   353    1

Б       26.0 24                                353    2

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  4.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

6/0 4.60006С1Е3Б          1 С   90  23.0 28  5  3  2  С чер  0.7 300 1380  828    1                     92

Е       22.0 26           чс                   138    1

Б       22.0 22                                414    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

6/1  7.1 Вырубка-2022г.     С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  3.0тыс.шт/га

пней: 657 шт/га,в т.ч. С 328 шт/га;

7/0  9.0 Лесные культуры

10Е             1 Е   24  5.0  6   2  1  3  С чер  0.4 20  180   180

чс

5Б2Олс3Е        2 Б   25  10.0 8                   0.7 60  540   270

Олс 25  9.0  8                                 108

Е   40  10.0 12                                162

8/0 6.30006С2Е2Б          1 С   105 28.0 32  6  4  2  С кис  0.7 380 2394  1436   1

Е   95  23.0 26           кс                   479    1

Б   95  26.0 24                                479    2

подрост:10Е  возраст 40лет,  H=5.0м  4.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

9/0 7.70005Е3Б2Олс        1 Е   40  5.0  6   2  1  2  С чер  0.6 20  154   77                    154

Б   15  4.0  2            чс                   46

Олс                                            31

единичные деревья: Б(70) 20 кбм на га

10/0  6.0 Насаждение с культур.под пологом

6Е3Б1Олс        1 Е   55  13.0 14  3  2  3  С чер  0.6 100 600   360    1

Б   30  12.0 12           чс                   180    3

Олс     12.0 12                                60     4

10Е             2 Е   29  5.0  6                   0.4 20  120   120    1

селекционная оценка:Нормальные

11/0 7.2007С3Б+Е          1 С   85  25.0 26  5  3  1  С кис  0.6 290 2088  1462   1   72                144

Б       24.0 22           кс                   626    1

+Е

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  4.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

12/0  4.0 Лесные культуры

10Е             1 Е   29  5.0  6   2  1  2  С кис  0.4 20  80    80

кс

6Б2Олс2Е        2 Б   30  11.0 10                  0.6 60  240   144

Олс 30  11.0 10                                48

Е   45  11.0 14                                48

13/0 4.7004Е1С5Б          1 Е   85  22.0 24  5  3  2  С кис  0.6 290 1363  545    1

С   85  25.0 28           кс                   136    1

Б       25.0 26                                682    2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

14/0 0.1006С1Е3Б          1 С   85  23.0 26  5  3  2  С чер  0.7 280 28    17     1   1                 1

Е       22.0 22           чс                   3      1

Б   85  20.0 20                                8      3

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

14/1  8.2 Вырубка-2022г.    С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 737 шт/га,в т.ч. С 355 шт/га;

15/0  5.0 Лесные культуры

10Е             1 Е   27  5.0  6   2  1  3  С чер  0.4 20  100   100

чс

5Б2Олс3Е        2 Б   30  10.0 8                   0.6 50  250   125

Олс     9.0  8                                 50

Е   40  10.0 12                                75

17/0 4.9007С3Б            1 С   85  25.0 26  5  3  1  С кис  0.7 340 1666  1166   1   49                49

Б       24.0 22           кс                   500    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

18/0  3.0 Лесные культуры

10Е             1 Е   30  6.0  6   2  1  2  С чер  0.4 20  60    60

чс

4Б2Олс4Е        2 Б   30  11.0 10                  0.6 60  180   72

Олс 30  11.0 10                                36

Е   45  12.0 14                                72

19/0  7.0 Лесные культуры

10Е             1 Е   24  4.0  6   2  1  2  С кис  0.4 10  70    70

кс

4Олс3Б3Е        2 Олс 25  9.0  8                   0.6 50  350   140

Б   25  9.0  8                                 105

Е   45  9.0  10                                105

20/0 1.1006Ос2Б2Е         1 Ос  5   1.0      1  1  2  С кис  0.7 5   5     3                            11          Освет.3 оч.55%

Б                         кс                   1

Е   25  2.0  2                                 1

20/1 3.6006Ос2Б2Е         1 Ос  5   1.0      1  1  2  С кис  0.6 4   15    9

Б                         кс                   3

Е   25  2.0  2                                 3

21/0 4.2007Е2Б1Олс        1 Е   55  14.0 16  3  2  3  С кис  0.6 102 430   301    1

Б   25  10.0 8            кс                   86     3

Олс 25  9.0  8                                 43     4

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

21/1  0.1000 Автодорога

22/0 10.907С3Б            1 С   85  25.0 28  5  3  1  С кис  0.6 309 3364  2355   1   109               109

Б   75  25.0 24           кс                   1009   1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

22/1  3.4 Вырубка-2022г.    С                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=5.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 586 шт/га,в т.ч. С 370 шт/га;

22/2  0.7000 Автодорога

23/0 1.5007С1Е2Б          1 С   85  26.0 28  5  3  1  С кис  0.8 453 680   476    1   15                15

Е       24.0 26           кс                   68     1

Б       25.0 24                                136    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

23/1  2.6 Вырубка-2021г.    С                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 793 шт/га,в т.ч. С 510 шт/га;

23/2  3.6 Вырубка-2022г.    С                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 793 шт/га,в т.ч. С 510 шт/га;

23/3  0.2000 Автодорога

24/0  4.2 Насажд.с породами искусств.

3Е2Е2Ос2Олс1Б   1 Е   40  7.0  8   2  1  3  С кис  0.5 12  50    15                    42

Е   3   0.5               кс                   10

Ос  5   1.0                                    10

Олс                                            10

Б                                              5

единичные деревья: Б(70) 10 кбм на га

24/1  0.7000 Автодорога

25/0  12.7 Насаждение из сохраненного подроста

4Е1С3Ос2Б       1 Е   25  2.0  2   2  1  2  С чер  0.6 5   63    25

С   5   1.0               чс                   6

Ос                                             19

Б                                              13

26/0  10.4 Насаждение из сохраненного подроста

4Е1С3Б2Ос       1 Е   20  5.0  6   1  1  2  С чер  0.8 30  312   125                                      Проч.1 оч.30%

С   15  4.0  2            чс                   31

Б                                              94

Ос                                             62

27/0 14.807С1Е2Б          1 С   85  25.0 28  5  3  1  С кис  0.7 340 5031  3522   1   148               296

Е       22.0 24           кс                   503    1

Б   85  24.0 22                                1006   2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=5.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

28/0 2.7005Б3Ос2Е         1 Б   5   0.5      1  1  3  С чер  0.6 5   14    7                            14

Ос                        чс                   4

Е   25  2.0  2                                 3

29/0 1.5007Б3С            1 Б   80  27.0 26  8  4  1  С кис  0.7 270 405   283    1

С   85  27.0 28           кс                   122    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  3.0тыс.шт/га

29/2 2.1005Б4Ос1Е         1 Б   15  1.5      2  1  1  С кис  0.7 10  21    11

Ос                        кс                   8

Е                                              2

30/1  8.0 Лесные культуры

5Е3Б2Ос         1 Е   9   1.0      1  1  3  С кис  0.7 10  80    40

Б       1.5               кс                   24

Ос      1.5                                    16

31/0 1.9005Б3Ос1С1Е       1 Б   5   0.5      1  1  3  С дм   0.5 5   10    5          19

Ос                        чв                   3

С                                              1

Е   25  1.0                                    1

32/0 3.9004Олс2Б4Е        1 Олс 10  5.0  4   1  1  1  Е кис  0.8 20  78    31                                       Освет.1 оч.30%

Б                         кс                   16

Е   35  6.0  8                                 31

33/0 3.3006Ос2Б2Е         1 Ос  5   1.0      1  1  2  С чер  0.8 5   16    10                                       Освет.1 оч.30%

Б                         чс                   3

Е   35  5.0  6                                 3

34/0  2.0 Насажд.с породами искусств.

2Ос2Олс2Б2Е2Е   1 Ос  5   1.0      1  1  2  С чер  0.5 5   10    2

Олс                       чс                   2

Б                                              2

Е   25  3.0  4                                 2

Е   5   0.5                                    2

35/0  0.8000 Автодорога с искусст.покрытием

36/0  1.3000 Река

37/0  1.0000 Квартальные просеки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

208.00                                                           26761            532        196    1191

С    14380

Е    4177

Б    7472

Ос   161

Олс  571

Итого по кварталу

259.00                                                           40400            4488       196    5486

С    20859

Е    5541

Б    11904

Ос   161

Олс  1935

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 1

Тарногское Л-ВО                                        Спасское уч.л-во

Квартал: 63 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0  18.000 Болото

Верховое,сфагновое,мощность торфа 1.5м

2/0 4.400010С             1 С   160 15.0 22  8  4  5  С сф   0.4 90  396   396    1

бг

3/0 18.0006С1Е3Б          1 С   45  9.0  10  3  2  4  С дм   0.7 80  1440  864    1              540

Е   45  9.0  8            дм                   144    1

Б   45  9.0  8                                 432    3

единичные деревья: С(150) 30 кбм на га

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

4/0 8.200010С             1 С   120 13.0 16  6  4  5а С сф   0.5 90  738   738    1

бг

селекционная оценка:Минусовые

5/0  12.0 Лесные культуры

8С2Б            1 С   46  7.0  8   3  2  5  С дм   0.7 60  720   576    1

Б   50  8.0  6            чв                   144    3

6/0 27.0006С4Б            1 С   55  11.0 12  3  2  4  С дм   0.7 100 2700  1620   1

Б   55  10.0 10           дм                   1080   3

7/0 6.30004Б3Ос2Е1С       1 Б   10  4.0  2   1  1  2  С чер  0.7 10  63    25                                       Освет.3 оч.40%

Ос  10  4.0  2            чс                   19

Е   10  1.5  2                                 13

С   10  3.0  2                                 6

8/1  20.2 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            2  С кис  86.0

кс

9/0 13.9006Б1Ос3С+Е       1 Б   85  25.0 24  9  4  1  С кис  0.7 252 3500  2100   2

Ос  85  26.0 30           кс                   350    4

С   85  24.0 24                                1050   1

+Е   85  19.0 18                                       1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

9/1  0.1000 Автодорога

озу:Участки леса, заселенные бобрами

10/0  13.800 Сенокос

СУХОДОЛЬНЫЙ,средн.качества,урожайность 0.7т/га

10/1  0.2000 Автодорога

11/0 15.806Б4С+Ос         1 Б   85  24.0 22  9  4  2  С кис  0.8 263 4160  2496   2

С   85  25.0 24           кс                   1664   1

+Ос  85  25.0 26                                       4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

11/1  0.2000 Автодорога

озу:Участки леса, заселенные бобрами

12/0 13.006Б2Ос2Е         1 Б   10  4.0  2   1  1  2  С чер  0.7 20  260   156                                      Освет.3 оч.40%

Ос  10  4.0  2            чс                   52

Е   35  4.0  2                                 52

13/0  22.0 Лесные культуры

8С2Б+Е          1 С   42  9.0  12  3  2  4  С дм   0.7 80  1760  1408   1

Б   45  11.0 10           дм                   352    3

+Е   45  9.0  8                                        1

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

14/0 20.007С3С            1 С   170 15.0 20  9  4  5  С сф   0.6 140 2800  1960   1

С   100 14.0 18           бг                   840    1

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

15/0 12.007С3Б+Е          1 С   45  7.0  6   3  2  5  С сф   0.7 60  720   504    1

Б   45  7.0  6            бг                   216    3

+Е   45  6.0  6                                        2

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

16/0  7.0 Лесные культуры

9С1Б+Е          1 С   46  7.0  8   3  2  5  С сф   0.8 60  420   378    1

Б   50  8.0  6            бг                   42     3

+Е   50  8.0  6                                        2

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

17/0 17.004Ос3Б2Е1С       1 Ос  5   2.0  2   1  1  2  С чер  0.6 10  170   68         340                           Освет.3 оч.40%

Б   5   2.0  2            чс                   51

Е   15  1.5  2                                 34

С   5   1.0  2                                 17

18/0  20.0 Лесные культуры

8С2Б            1 С   48  8.0  8   3  2  5  С сф   0.8 70  1400  1120   1

Б   50  8.0  6            бг                   280    3

19/0 9.8004Е2С4Б          1 Е   140 15.0 16  7  4  5  Е дм   0.5 140 1372  549    2   98                196

С   140 18.0 28           дм                   274    1

Б   120 18.0 18                                549    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Минусовые

20/0  66.9 Лесные культуры

5С2Е3Б+Ос       1 С   46  10.0 12  3  2  4  С дм   0.7 91  6120  3060   1              1338

Е   50  10.0 12           дм                   1224   1

Б   50  11.0 10                                1836   3

+Ос  50  12.0 12                                       3

единичные деревья: Е(90) 20 кбм на га

20/1  1.1000 Автодорога

21/0 13.404Б2Ос2Олс2Е     1 Б   35  12.0 10  4  2  2  Е чер  0.8 94  1260  504    2

Ос  35  12.0 10           тр                   252    2

Олс 35  11.0 10                                252    3

Е   55  12.0 12                                252    1

21/1  0.6000 Автодорога

22/0  8.0 Лесные культуры

3С3Е4Б          1 С   48  10.0 12  3  2  4  С дм   0.7 80  640   192    1

Е   50  8.0  10           чв                   192    1

Б   50  8.0  6                                 256    3

23/0  13.9 Насаждение из сохраненного подроста

4Е1С4Б1Ос       1 Е   25  4.0  4   2  1  4  Е чер  0.7 40  560   224

С   25  7.0  6            чс                   56

Б   25  7.0  6                                 224

Ос  25  7.0  6                                 56

23/1  0.1000 Автодорога

24/0 11.703Б3Ос2Олс2Е     1 Б   35  12.0 10  4  2  2  Е чер  0.7 82  960   288    2              351

Ос  35  11.0 10           тр                   288    2

Олс 35  12.0 10                                192    4

Е   55  13.0 14                                192    1

единичные деревья: Б(70) 30 кбм на га

24/1  0.3000 Автодорога

25/0 8.4007С2Б1Ос         1 С   90  24.0 24  5  3  2  С чер  0.6 277 2323  1626   1

Б   90  24.0 24           чс                   465    2

Ос  90  25.0 30                                232    4

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

25/1  6.1 Вырубка-2019г.    С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 35лет,  H=5.0м  3.0тыс.шт/га

пней: 646 шт/га,в т.ч. С 469 шт/га;

25/2  3.1 Несомкнувшиеся лесные культуры

10Е             1 Е   1   0.1            2  С чер  85.0

чс

25/3  14.6 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            2  С чер  85.0

чс

25/4  0.2000 Автодорога

26/0 5.2006Б2Ос2Е         1 Б   10  4.0  2   1  1  2  С чер  0.7 20  104   62                                       Освет.3 оч.40%

Ос  10  4.0  2            чс                   21

Е   35  4.0  2                                 21

27/0 0.5004С1Е5Б+Ос       1 С   105 27.0 30  6  4  2  С кис  0.7 300 150   60     1

Е   105 23.0 22           кс                   15     1

Б   100 25.0 28                                75     2

+Ос  100 26.0 32                                       4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

28/0 1.5004С1Е5Б+Ос       1 С   105 27.0 30  6  4  2  С кис  0.7 300 450   180    1

Е   105 23.0 22           кс                   45     1

Б   100 25.0 28                                225    2

+Ос  100 26.0 32                                       4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

29/0 9.6004С1Е5Б+Ос       1 С   105 27.0 30  6  4  2  С кис  0.7 300 2880  1152   1

Е   105 23.0 22           кс                   288    1

Б   100 25.0 28                                1440   2

+Ос  100 26.0 32                                       4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

29/1  4.4 Вырубка-2022г.    С                      2  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 552 шт/га,в т.ч. С 190 шт/га;

30/0  1.2000 Река

31/0  3.5000 Автодорога

32/0  0.8000 Квартальные просеки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

454.00                                                           38066            438        2229   196

С    19741

Е    3245

Б    13298

Ос   1338

Олс  444

Итого по кварталу

454.00                                                           38066            438        2229   196

С    19741

Е    3245

Б    13298

Ос   1338

Олс  444

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 2

Тарногское Л-ВО                                        Спасское уч.л-во

Квартал: 64 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0 1.90008Б2Е            1 Б   10  4.0  2   1  1  2  С кис  0.6 20  38    30                    38                 Освет.3 оч.50%

Е   25  3.0  2            кс                   8

единичные деревья: Ос(95) 20 кбм на га

1/1 9.90008Б2Е            1 Б   10  4.0  2   1  1  2  С кис  0.5 16  155   124

Е   25  3.0  2            кс                   31

1/2  0.1000 Автодорога

1/3  0.3000 Автодорога

2/0 3.30004Б2Ос2С2Е       1 Б   20  4.0  4   2  1  4  С дм   0.7 21  69    27                    66                 Проч.3 оч.20%

Ос  20  4.0  4            дм                   14

С   20  4.0  6                                 14

Е   45  5.0  6                                 14

единичные деревья: С(75) 20 кбм на га

2/1  0.1000 Автодорога

3/0 10.8006Б3Е1С+Ос+Б+С   1 Б   55  17.0 16  6  3  2  Е чер  0.8 143 1540  924    2

Е   55  14.0 16           чс                   462    1

С   55  17.0 18                                154    1

+Ос  55  17.0 20                                       1

+Б   90  23.0 24                                       1

+С   90  24.0 26                                       1

3/1  0.2000 Автодорога

4/0 3.00006Б1Ос2Е1С       1 Б   40  13.0 12  4  2  2  С чер  0.8 113 340   204    2

Ос  40  14.0 18           чс                   34     3

Е   55  14.0 16                                68     1

С   40  14.0 16                                34     1

4/1  0.4000 Автодорога

5/0 3.000010С             1 С   160 14.0 18  8  4  5  С сф   0.6 124 372   372    1   30

бг

подрост:10С  возраст 15лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

5/1  0.1000 Автодорога

6/0 0.10005С4Б1Е          1 С   95  26.0 28  5  3  2  С кис  0.7 580 58    29     1

Б   95  25.0 26           кс                   23     3

Е   95  20.0 24                                6      2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

6/2  2.7 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            2  С кис  86.0

кс

6/3  0.1000 Автодорога

7/0 5.50006С2Е2Б+С        1 С   120 24.0 26  6  4  3  С чер  0.7 290 1595  957    1   55

Е   120 22.0 24           чс                   319    1

Б   100 23.0 24                                319    3

+С   80  22.0 24                                       3

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

8/0 2.800010С             1 С   85  12.0 16  5  3  5  С сф   0.6 100 280   280    1

бг

селекционная оценка:Минусовые

9/0 4.00003Е2С5Б          1 Е   50  10.0 12  3  2  4  Е чер  0.7 60  240   72     1

С   25  8.0  6            чс                   48     1

Б   25  8.0  6                                 120    2

10/0 1.8008С1Е1Б          1 С   140 24.0 28  7  4  3  С чер  0.5 229 413   331    1   18                36

Е   105 22.0 24           чс                   41     1

Б   105 23.0 24                                41     3

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  2.5тыс.шт/га

11/0 0.9007Б2Е1С          1 Б   20  5.0  6   2  1  3  С чер  0.7 21  19    13                    18                 Проч.3 оч.30%

Е   35  5.0  6            чс                   4

С   20  5.0  6                                 2

единичные деревья: С(110) 20 кбм на га

11/1 12.407Б2Е1С          1 Б   20  5.0  6   2  1  3  С чер  0.6 15  186   130

Е   35  5.0  6            чс                   37

С   20  5.0  6                                 19

12/0 0.6005С1Е3Б1Ос       1 С   85  23.0 26  5  3  2  С чер  0.4 313 188   94     1

Е   85  20.0 24           чс                   19     1

Б   85  22.0 24                                56     3

Ос  85  24.0 28                                19     4

6Б1Ос3Е         2 Б   40  13.0 12                  0.4 93  56    33     2

Ос  40  14.0 16                               6       2

Е   55  12.0 14                                17     1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

12/2  12.4 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            2  С чер  85.0

чс

12/3  0.5000 Автодорога

13/0  19.4 Лесные культуры

4С1Е5Б+Ос+С+Е+Б+1 С   43  11.0 12  3  2  3  С дм   0.7 103 2000  800    1

Е   45  11.0 12           чв                   200    1

Б   45  11.0 12                                1000   2

+Ос  45  11.0 12                                       2

+С   80  18.0 18                                       2

+Е   80  17.0 16                                       2

+Б   80  16.0 14                                       2

+210 80  18.0 18                                       2

+210                                                   2

селекционная оценка:Нормальные

13/1  0.6000 Автодорога

14/0 9.9006С1Е3Б          1 С   85  18.0 22  5  3  3  С бр   0.7 210 2079  1247   1

Е   85  17.0 20           бр                   208    1

Б   85  18.0 20                                624    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

15/0 14.906Б1Ос2С1Е       1 Б   45  13.0 12  5  2  3  С чер  0.8 104 1550  930    2

Ос  45  13.0 14           чс                   155    2

С   45  13.0 14                                310    1

Е   55  12.0 14                                155    1

15/1  0.6000 Автодорога

16/0 38.004С2Е4Б          1 С   50  11.0 12  3  2  4  С дм   0.6 80  3040  1216   1

Е   50  9.0  10           дм                   608    1

Б   50  10.0 10                                1216   3

17/0 17.408С2Б+С+Е        1 С   85  18.0 20  5  3  3  С дм   0.7 210 3654  2923   1

Б   85  16.0 18           дм                   731    3

+С   170 20.0 26                                       3

+Е   170 18.0 22                                       3

селекционная оценка:Нормальные

17/1  0.8 Вырубка-2019г.    С                      3  С дм

дм

пней: 785 шт/га,в т.ч. С 600 шт/га;

17/2  8.3 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            3  С дм   79.0

дм

18/0 0.2006С1С2Е1Б        1 С   85  26.0 26  5  3  1  С чер  0.7 295 59    35     1

С   140 26.0 28           чс                   6      1

Е   85  23.0 22                                12     1

Б   85  24.0 24                                6      3

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

18/2  4.3 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            1  С чер  79.0

чс

19/0 2.2006С1Е3Б          1 С   85  24.0 28  5  3  2  С чер  0.6 260 572   343    1

Е   85  21.0 24           чс                   57     1

Б   85  23.0 26                                172    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=5.0м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

19/1  2.4 Вырубка-2022г.    С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=5.0м  2.5тыс.шт/га

пней: 514 шт/га,в т.ч. С 284 шт/га;

20/0 5.6006С2Е2Б+Б        1 С   75  24.0 26  4  2  1  С чер  0.7 300 1680  1008   1   56                112

Е   75  20.0 22           чс                   336    1

Б   75  22.0 22                                336    3

+Б   110 22.0 22                                       3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

21/0 3.2004Б3Ос3Е         1 Б   20  5.0  6   2  1  3  С чер  0.7 30  96    38                                       Проч.3 оч.30%

Ос  20  6.0  8            чс                   29

Е   45  8.0  12                                29

22/0 25.309С1Б            1 С   85  13.0 16  5  3  5  С сф   0.7 130 3289  2960   1

Б   85  12.0 14           сф                   329    3

селекционная оценка:Минусовые

23/0 23.804С1Е4Б1Ос       1 С   90  24.0 26  5  3  2  С чер  0.6 260 6188  2475   1

Е   90  19.0 22           чс                   619    1

Б   90  23.0 24                                2475   3

Ос  90  24.0 28                                619    4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

23/2  6.7 Вырубка-2019г.    С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  3.0тыс.шт/га

пней: 602 шт/га,в т.ч. С 220 шт/га;

23/3  4.6 Вырубка-2019г.    С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  3.0тыс.шт/га

пней: 602 шт/га,в т.ч. С 220 шт/га;

23/4  12.5 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            2  С чер  79.0

чс

24/0 3.7007Б1Ос1С1Е       1 Б   20  8.0  6   2  1  1  Е чер  0.7 40  149   104                   74                 Проч.3 оч.25%

Ос  20  8.0  8            чс                   15

С   20  8.0  10                                15

Е   45  8.0  10                                15

единичные деревья: Б(85) 20 кбм на га

25/0 13.404Б2Ос3С1Е       1 Б   85  24.0 26  9  4  2  С чер  0.6 200 2680  1072   2

Ос  85  25.0 30           чс                   536    4

С   85  25.0 28                                804    1

Е   85  19.0 20                                268    1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  3.0тыс.шт/га

26/0 3.0006С2Б2Ос         1 С   85  25.0 28  5  3  1  С кис  0.6 290 870   522    1

Б   85  24.0 26           кс                   174    3

Ос  85  26.0 32                                174    4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

27/0 2.6007Б3Е+С+С+Е+Б    1 Б   35  12.0 12  4  2  2  С чер  0.8 90  234   164    2

Е   45  12.0 14           чс                   70     1

+С   35  12.0 14                                       1

+С   70  22.0 24                                       1

+Е   70  18.0 22                                       1

+Б   70  20.0 22                                       1

28/0 1.4007Б2С1Е          1 Б   10  3.0  2   1  1  3  С чер  0.6 10  14    10         14                            Освет.3 оч.40%

С   10  3.0  2            чс                   3

Е   25  2.0  2                                 1

28/1 3.0007Б2С1Е          1 Б   10  3.0  2   1  1  3  С чер  0.5 7   21    15

С   10  3.0  2            чс                   4

Е   25  2.0  2                                 2

29/0 2.1008Б1С1Е          1 Б   10  3.0  2   1  1  3  С чер  0.6 10  21    17         21         42                 Освет.3 оч.40%

С   10  2.0  2            чс                   2

Е   25  2.0  4                                 2

единичные деревья: Б(80) 20 кбм на га

29/1 5.0008Б1С1Е          1 Б   10  3.0  2   1  1  3  С чер  0.6 8   40    32

С   10  2.0  2            чс                   4

Е   25  2.0  4                                 4

30/0 1.4009С1Б            1 С   85  13.0 16  5  3  5  С сф   0.6 110 154   139    1

Б   85  12.0 14           сф                   15     3

селекционная оценка:Минусовые

31/0 2.0006С2Б2Ос         1 С   85  26.0 28  5  3  1  С кис  0.7 300 600   360    1

Б   85  24.0 26           кс                   120    3

Ос  85  26.0 32                                120    4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

32/0 4.5007Б3Е+С+С+Е+Б    1 Б   35  12.0 12  4  2  2  С чер  0.8 90  406   284    2

Е   45  12.0 14           чс                   122    1

+С   35  12.0 14                                       1

+С   70  22.0 24                                       1

+Е   70  18.0 22                                       1

+Б   70  20.0 22                                       1

33/0  1.4000 Автодорога

34/0  3.9000 Автодорога

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

325.00                                                           34945            194        238    148

С    17510

Е    3806

Б    11908

Ос   1721

Итого по кварталу

325.00                                                           34945            632        238    344

С    17510

Е    3806

Б    11908

Ос   1721

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 3

Тарногское Л-ВО                                        Спасское уч.л-во

Квартал: 77 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0 12.0006С3Е1Б+С+Е      1 С   65  15.0 18  4  2  3  С дм   0.7 160 1920  1152   1

Е   65  14.0 14           чв                   576    1

Б   65  14.0 12                                192    3

+С   130 18.0 24                                       1

+Е   130 15.0 18                                       1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

селекционная оценка:Нормальные

2/0 11.0006С1Е2Б1Ос       1 С   70  19.0 20  4  2  2  С чер  0.7 220 2420  1452   1

Е   70  17.0 18           чс                   242    1

Б   70  20.0 18                                484    3

Ос  70  21.0 20                                242    3

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  1.0тыс.шт/га

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

селекционная оценка:Нормальные

3/0  23.0 Насаждение из сохраненного подроста

5Е3С2Б+С+Е      1 Е   65  18.0 18  4  2  2  Е чер  0.7 190 4370  2185   1

С   65  18.0 20           чс                   1311   1

Б   65  15.0 12                                874    2

+С   120 19.0 24                                       1

+Е   120 17.0 20                                       1

подрост:10Е  возраст 15лет,  H=1.0м  1.0тыс.шт/га

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

селекционная оценка:Нормальные

4/0 8.00007Б2Е1С          1 Б   25  7.0  6   3  2  3  Е дм   0.6 20  160   112    2

Е   25  4.0  4            чв                   32     1

С   25  6.0  6                                 16     1

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

5/0 4.60007Б2Е1С          1 Б   110 19.0 18  11 4  4  Е тб   0.6 140 644   451    4

Е   110 17.0 20           тс                   129    1

С   110 18.0 24                                64     1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.5м  0.5тыс.шт/га

6/0 2.800010С+Е           1 С   70  11.0 10  4  2  5  С сф   0.7 100 280   280    1

+Е   70  10.0 10           бг                          1

селекционная оценка:Минусовые

7/0 4.40007С2С1Б+Е        1 С   75  19.0 20  4  2  3  С дм   0.7 250 1100  770    1

С   130 21.0 26           чв                   220    1

Б   75  20.0 22                                110    3

+Е   75  17.0 18                                       1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

8/0 5.00007С2Е1Б+С+Е      1 С   70  19.0 20  4  2  2  С чер  0.7 220 1100  770    1

Е   70  17.0 18           чс                   220    1

Б   70  19.0 16                                110    2

+С   130 21.0 28                                       1

+Е   130 17.0 20                                       1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

9/0 2.20007Б3Е            1 Б   110 19.0 18  11 4  4  Е тб   0.6 130 286   200    3

Е   110 17.0 20           тс                   86     1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

10/0  8.0 Лесные культуры

10Е             1 Е   17  1.5  2   1  1  4  Е дм   0.4 10  80    80                                       Проч.3 оч.30%

чв

8Б2С            2 Б   20  3.0  2                   0.6 10  80    64

С   20  3.0  2                                 16

11/0 5.6005С3Е2Б          1 С   75  18.0 20  4  2  3  С дм   0.7 190 1064  532    1

Е   110 16.0 16           чв                   319    1

Б   75  16.0 14                                213    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=1.5м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

12/0 19.408С2С+Е+Б        1 С   70  14.0 16  4  2  4  С дм   0.7 140 2716  2173   1

С   150 15.0 22           чв                   543    1

+Е   150 15.0 22                                       1

+Б   150 15.0 22                                       1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.5м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

13/0 1.9004Е3С3Б+С+Е      1 Е   75  17.0 18  4  2  3  Е чер  0.6 170 323   129    1

С   75  18.0 20           чс                   97     1

Б   75  18.0 20                                97     2

+С   130 19.0 26                                       1

+Е   130 18.0 22                                       1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.5м  1.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

14/0 13.008С2Б+Е+Ос       1 С   65  18.0 20  4  2  2  С чер  0.8 220 2860  2288   1

Б   65  15.0 14           чс                   572    3

+Е   65  16.0 14                                       1

+Ос  65  15.0 12                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  1.0тыс.шт/га

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

селекционная оценка:Нормальные

15/0 4.0004С2Е4Б          1 С   25  6.0  6   2  1  3  С дм   0.7 40  160   64

Е   25  4.0  4            чв                   32

Б   25  6.0  6                                 64

озу:Участки леса вокруг глухариных токов

16/0 21.406С3Е1Б          1 С   70  16.0 18  4  2  3  С дм   0.7 180 3852  2311   1

Е   70  16.0 16           чв                   1156   1

Б   70  15.0 14                                385    2

подрост:10Е  возраст 15лет,  H=1.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

17/0 11.406С3Е1Б          1 С   70  18.0 20  4  2  3  С чер  0.7 210 2393  1436   1

Е   70  17.0 18           чс                   718    1

Б   70  16.0 16                                239    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.5м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

18/0 18.908С1Е1Б          1 С   70  18.0 20  4  2  3  С дм   0.7 210 3969  3175   1

Е   70  17.0 18           чв                   397    1

Б   70  17.0 16                                397    2

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

19/0 9.7009С1Б+Е          1 С   70  20.0 22  4  2  2  С чер  0.7 250 2426  2183   1

Б   70  19.0 18           чс                   243    2

+Е   70  19.0 18                                       2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

20/0 10.806Б3Е1С          1 Б   10  3.0  2   1  1  3  Е дм   0.6 10  108   65

Е   25  2.0  2            чв                   32

С   10  1.5  2                                 11

21/0 3.8009С1Е+Б          1 С   70  15.0 18  4  2  4  С дм   0.8 180 684   616    1                                 Пр.руб.3оч.20%

Е   70  14.0 16           дм                   68     1

+Б   70  14.0 16                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

22/0 6.0008С2С+Е+Б        1 С   75  17.0 18  4  2  3  С чер  0.7 210 1260  1008   1

С   140 20.0 28           чс                   252    1

+Е   75  13.0 14                                       1

+Б   75  18.0 14                                       1

селекционная оценка:Нормальные

23/0 32.306С2Е2Б+С        1 С   75  17.0 18  4  2  3  С дм   0.7 190 6136  3682   1

Е   75  16.0 16           дм                   1227   1

Б   75  19.0 18                                1227   3

+С   120 19.0 24                                       1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

24/0 15.608С2С            1 С   75  14.0 14  4  2  4  С сф   0.7 142 2212  1770   1

С   140 15.0 22           бг                   442    1

селекционная оценка:Нормальные

24/1  0.2000 Автодорога

25/0 3.6006С4Б+Е          1 С   10  1.5  2   1  1  4  С дм   0.6 10  36    22                    36

Б   10  3.0  2            дм                   14

+Е   10  3.0  2

единичные деревья: С(85) 10 кбм на га

26/0 15.404С2Е4Б          1 С   75  18.0 18  4  2  3  С чер  0.4 130 2002  801    1

Е   75  17.0 18           чс                   400    1

Б   75  20.0 18                                801    2

подрост:6Е4С  возраст 10лет,  H=1.5м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

27/0 18.406С4Б+Е          1 С   30  6.0  6   2  1  4  С дм   0.7 40  736   442

Б   30  7.0  6            дм                   294

+Е   30  5.0  4

28/0  2.0 Лесные культуры

8С2Б            1 С   54  11.0 12  3  2  4  С дм   0.7 100 200   160    1

Б   55  11.0 10           дм                   40     3

29/0 11.1010С             1 С   55  10.0 10  3  2  4  С сф   0.7 90  999   999    1

бг

30/0  5.0000 Болото

Верховое,сфагновое,мощность торфа 1.5м

31/0 14.407С2Е1Б          1 С   75  17.0 18  4  2  3  С дм   0.5 140 2016  1411   1

Е   75  16.0 16           чв                   403    1

Б   75  18.0 16                                202    2

подрост:6Е4С  возраст 15лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

32/0 8.4006С2Е2Б          1 С   85  17.0 20  5  3  4  С дм   0.8 200 1680  1008   1

Е   85  16.0 16           дм                   336    1

Б   85  15.0 16                                336    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

33/0 14.706С4С            1 С   150 15.0 22  8  4  5  С сф   0.5 101 1490  894    1   147

С   85  12.0 12           бг                   596    1

33/1  0.2000 Автодорога

34/0 26.607С2С1Б          1 С   75  15.0 18  4  2  4  С сф   0.7 168 4464  3125   1

С   140 16.0 22           бг                   893    1

Б   75  14.0 14                                446    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

34/1  0.5000 Автодорога

34/2  0.8000 Автодорога

35/0  3.4000 Болото

Верховое,сфагновое,мощность торфа 1.5м,зарастание 10% Сосна

35/1  0.1000 Автодорога

36/0 20.607С1Е2Б+С+Е      1 С   75  19.0 20  4  2  3  С чер  0.7 220 4531  3172   1

Е   75  18.0 20           чс                   453    1

Б   75  20.0 18                                906    2

+С   130 21.0 28                                       1

+Е   130 16.0 16                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

37/0 15.904С2Е4Б          1 С   75  19.0 22  4  2  3  С чер  0.4 130 2067  827    1

Е   75  17.0 20           чс                   413    1

Б   75  20.0 18                                827    2

подрост:6Е4С  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

38/0 1.0007С1Е2Б+С        1 С   85  22.0 22  5  3  2  С чер  0.7 280 280   196    1

Е   85  19.0 22           чс                   28     1

Б   85  22.0 20                                56     2

+С   120 21.0 24                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

38/1  0.9 Вырубка-2019г.    С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.5тыс.шт/га

пней: 861 шт/га,в т.ч. С 578 шт/га;

38/2  17.3 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            2  С чер  85.0

чс

39/0 12.306С2Е2Б+С        1 С   75  19.0 24  4  2  3  С чер  0.7 220 2706  1624   1

Е   75  18.0 22           чс                   541    1

Б   75  21.0 20                                541    2

+С   140 21.0 26                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

40/0 29.208С2Б            1 С   25  5.0  6   2  1  4  С дм   0.6 20  594   475

Б   25  6.0  6            дм                   119

40/1  0.1000 Автодорога

40/2  0.4000 Автодорога

41/0 5.70010С             1 С   45  7.0  6   3  2  5  С сф   0.4 30  171   171    1

бг

42/0 0.1008С1Е1Б          1 С   85  18.0 20  5  3  3  С чер  0.7 210 21    17     1

Е   85  16.0 18           чс                   2      1

Б   85  16.0 16                                2      2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

42/2  4.8 Несомкнувшиеся лесные культуры

10С             1 С   1   0.1            3  С чер  85.0

чс

43/0 8.2006С2Е2Б+Е        1 С   85  19.0 20  5  3  3  С чер  0.7 210 1723  1033   1

Е   85  16.0 16           чс                   345    1

Б   85  16.0 14                                345    2

+Е   140 17.0 20                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

43/1  5.1 Вырубка-2022г.    С                      3  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.5тыс.шт/га

пней: 991 шт/га,в т.ч. С 450 шт/га;

44/0  14.900 Пастбище

45/0  2.5000 Пастбище

46/0 1.4004Б3Олс3Е        1 Б   25  7.0  6   3  2  3  Е тб   0.6 19  27    11     2

Олс 25  6.0  6            тс                   8      3

Е   25  5.0  6                                 8      1

47/0 3.2005С2Е3Б          1 С   85  19.0 22  5  3  3  С чер  0.7 220 704   352    1

Е   85  18.0 20           чс                   141    1

Б   85  19.0 20                                211    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.5м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

48/0 3.5007С2С1Б+Е        1 С   85  15.0 18  5  3  4  С дм   0.6 148 519   363    1   35

С   140 16.0 24           чв                   104    1

Б   75  14.0 14                                52     3

+Е   75  14.0 14                                       1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

48/1  0.2000 Автодорога

49/0  1.0000 Автодорога

50/0  0.6000 Автодорога

51/0  0.5000 Квартальные просеки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

529.00                                                           69569            182        36

С    47319

Е    10698

Б    11302

Ос   242

Олс  8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по кварталу

529.00                                                           69569            814        36     344

С    47319

Е    10698

Б    11302

Ос   242

Олс  8

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 4

Тарногское Л-ВО                                        Спасское уч.л-во

Квартал: 78 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0 3.80005С3Е2Б          1 С   85  16.0 18  5  3  4  С дм   0.6 140 532   266    1

Е   85  13.0 14           чв                   160    1

Б   85  15.0 14                                106    3

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=2.0м  1.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

2/0 9.90004Е2С4Б          1 Е   35  6.0  6   2  1  4  Е чер  0.8 50  495   198

С   25  7.0  6            чс                   99

Б   25  7.0  6                                 198

3/0 10.7005Б3Ос1Олс1Ивд+Е 1 Б   35  12.0 10  4  2  2  Е чер  0.7 80  857   428    2

Ос  35  12.0 10           тр                   257    2

Олс 35  11.0 10                                86     4

Ивд 35  11.0 12                                86     4

+Е   35  8.0  8                                        1

4/0 28.0007Б2С1Е          1 Б   85  26.0 26  9  4  1  С кис  0.6 220 6160  4312   2

С   85  26.0 28           кс                   1232   1

Е   85  24.0 26                                616    1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

5/0 2.90004С1Е5Б+Ос       1 С   90  26.0 28  5  3  1  С кис  0.7 290 841   336    1                     29

Е   90  21.0 22           кс                   84     1

Б   90  25.0 24                                421    2

+Ос  90  26.0 32                                       4

подрост:10Е  возраст 40лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

5/1  4.3 Вырубка-2022г.     С                      1  С кис

кс

подрост:10Е  возраст 40лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

пней: 657 шт/га,в т.ч. С 211 шт/га;

6/0 26.7008С2Б+Е+Ос       1 С   85  26.0 28  5  3  1  С чер  0.7 300 8010  6408   1   267

Б   85  25.0 24           чс                   1602   3

+Е   85  24.0 26                                       1

+Ос  85  26.0 32                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

7/0 4.20005Б1Ос4Е+С       1 Б   25  7.0  6   3  2  3  Е чер  0.7 40  168   84     2

Ос  25  8.0  6            чс                   17     2

Е   40  6.0  6                                 67     1

+С   25  7.0  6                                        1

подрост:10Е  возраст 10лет,  H=1.0м  0.5тыс.шт/га

8/0 14.3007С3С            1 С   70  10.0 12  4  2  5  С сф   0.6 90  1287  901    1

С   140 15.0 22           бг                   386    1

селекционная оценка:Минусовые

9/0 8.50008С2С            1 С   85  14.0 16  5  3  4  С сф   0.7 163 1386  1109   1                     85

С   130 16.0 22           бг                   277    1

селекционная оценка:Нормальные

9/1  1.4000 Автодорога

10/0 37.709С1Б+С          1 С   75  12.0 14  4  2  5  С сф   0.6 101 3800  3420   1

Б   75  11.0 12           бг                   380    4

+С   120 16.0 20                                       1

селекционная оценка:Минусовые

10/1  0.3000 Автодорога

11/0 38.709С1Б+Е          1 С   70  14.0 16  4  2  4  С сф   0.7 142 5488  4939   1

Б   70  13.0 14           бг                   549    3

+Е   70  13.0 14                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

11/1  0.5000 Автодорога

12/0 4.4006Е3Б1Ос         1 Е   40  8.0  8   2  1  4  Е дм   0.8 50  220   132                                      Прор.2 оч.25%

Б   15  5.0  4            чв                   66

Ос  15  5.0  4                                 22

13/0  4.0 Лесные культуры

6Е4Б+Е          1 Е   55  14.0 14  3  2  3  Е чер  0.7 150 600   360    1                                 Пр.руб.1оч.20%

Б   55  16.0 14           чс                   240    2

+Е   110 22.0 24                                       2

подрост:10Е  возраст 15лет,  H=1.5м  1.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

14/0  5.0 Лесные культуры

5Е1С4Б          1 Е   51  13.0 14  3  2  3  Е чер  0.8 150 750   375    1                                 Пр.руб.1оч.20%

С   50  16.0 16           чс                   75     1

Б   50  15.0 14                                300    2

подрост:10Е  возраст 15лет,  H=1.5м  1.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

15/0 7.2004Е2С4Б          1 Е   110 17.0 20  6  4  4  Е дм   0.5 150 1080  432    1                     72

С   110 19.0 22           чв                   216    1

Б   90  18.0 18                                432    3

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

16/0 3.8004Е2С4Б          1 Е   110 17.0 20  6  4  4  Е дм   0.5 158 600   240    1                     38

С   110 19.0 22           чв                   120    1

Б   90  18.0 18                                240    3

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

селекционная оценка:Нормальные

17/1  9.5 Вырубка-2022г.    С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.5тыс.шт/га

пней: 613 шт/га,в т.ч. С 273 шт/га;

18/0  9.8000 Болото

Верховое,сфагновое,мощность торфа 2.0м,зарастание 10% Сосна

18/1  0.2000 Автодорога

19/0  35.0 Лесные культуры

6С4С+Е          1 С   31  6.0  6   2  1  4  С сф   0.7 30  1050  630

С   30  3.0  4            бг                   420

+Е   30  3.0  2

20/0 6.5007С2Е1Б          1 С   110 22.0 24  6  4  3  С чер  0.6 240 1560  1092   1

Е   110 20.0 20           чс                   312    1

Б   90  21.0 20                                156    3

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.5м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

21/0 16.407Б3Е            1 Б   30  8.0  6   3  2  3  Е чер  0.9 50  820   574    2

Е   45  6.0  6            чс                   246    1

подрост:10Е  возраст 10лет,  H=1.0м  0.5тыс.шт/га

22/0  23.0 Лесные культуры

4Е4С2Б          1 Е   31  6.0  6   2  1  4  Е дм   0.8 50  1150  460                                      Прор.3 оч.15%

С   30  8.0  8            чв                   460

Б   35  8.0  6                                 230

23/0 9.4006Б4Е+С          1 Б   25  8.0  6   3  2  2  Е чер  0.8 40  376   226    2

Е   40  6.0  6            чс                   150    1

+С   25  7.0  6                                        1

24/1  15.3 Насаждение из сохраненного подроста

5Е4Б1Ос         1 Е   20  1.5      1  1  4  С дм   0.7 10  153   77

Б       2.0               чв                   61

Ос      2.0                                    15

25/0 5.7008С2С+Б          1 С   90  15.0 20  5  3  4  С сф   0.6 140 798   638    1

С   70  13.0 14           бг                   160    1

+Б   70  11.0 10                                       4

селекционная оценка:Нормальные

26/0 11.608С1Е1Б+С        1 С   75  22.0 24  4  2  2  С чер  0.7 260 3017  2413   1

Е   75  20.0 20           чс                   302    1

Б   75  21.0 18                                302    2

+С   90  23.0 26                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

27/0 3.8003Е2Е2С3Б+С      1 Е   95  22.0 24  5  3  3  Е чер  0.6 230 874   262    1                     38

Е   70  18.0 18           чс                   175    1

С   95  23.0 24                                175    1

Б   95  22.0 22                                262    3

+С   160 25.0 32                                       1

подрост:10Е  возраст 40лет,  H=4.0м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

28/0 14.005С1Е3Ос1Б       1 С   75  22.0 24  4  2  2  С чер  0.7 270 3780  1890   1

Е   75  18.0 18           чс                   378    1

Ос  75  24.0 26                                1134   4

Б   75  22.0 22                                378    2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  1.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

29/0  9.0 Лесные культуры

4С1Е5Б          1 С   51  16.0 16  3  2  2  С чер  0.7 160 1440  576    1

Е   50  14.0 14           чс                   144    1

Б   50  15.0 14                                720    3

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  1.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

30/0 7.6006С4С+Е          1 С   85  15.0 16  5  3  4  С дм   0.6 150 1140  684    1   76

С   110 17.0 22           чв                   456    1

+Е   95  13.0 14                                       2

подрост:10Е  возраст 15лет,  H=1.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

31/0  8.0 Лесные культуры

4Е3С3Б          1 Е   31  11.0 12  2  1  2  Е чер  0.8 140 1120  448

С   30  14.0 14           чс                   336

Б   30  13.0 12                                336

озу:Участки леса, заселенные бобрами

32/0 2.9004С4Е2Б          1 С   140 25.0 32  7  4  3  С чер  0.6 250 725   290    1   29

Е   95  23.0 24           чс                   290    1

Б   95  24.0 24                                145    3

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.5тыс.шт/га

33/0 4.2007Е3Б            1 Е   35  8.0  8   2  1  4  Е чер  0.8 60  252   176                   84

Б   25  9.0  8            чс                   76

единичные деревья: Б(70) 20 кбм на га

34/0 2.0003Б3Ос3Е1С       1 Б   70  23.0 22  7  4  1  С чер  0.7 220 440   132    2

Ос  70  24.0 26           чс                   132    4

Е   70  22.0 22                                132    1

С   70  24.0 28                                44     1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  3.0тыс.шт/га

35/0 3.0004С4Е2Б          1 С   90  23.0 24  5  3  2  С чер  0.7 260 780   312    1

Е   90  22.0 22           чс                   312    1

Б   90  22.0 20                                156    3

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  2.0тыс.шт/га

озу:Участки леса, заселенные бобрами

селекционная оценка:Нормальные

36/0 4.4006Е3С1Б          1 Е   110 21.0 24  6  4  3  С чер  0.5 210 923   554    1

С   150 25.0 36           чс                   277    1

Б   95  21.0 20                                92     3

подрост:10Е  возраст 15лет,  H=1.0м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

37/0 9.6006Б2С2Е          1 Б   95  19.0 20  10 4  3  С дм   0.5 120 1151  691    3   96

С   95  20.0 24           чв                   230    1

Е   95  18.0 20                                230    1

38/0 3.6007Б2Е1С          1 Б   5   1.5      1  1  3  С дм   0.6 10  36    25                    36

Е   25  1.5               чв                   7

С   5   1.0                                    4

единичные деревья: Б(65) 10 кбм на га

39/0  2.0000 Река

40/0  2.0000 Автодорога

41/0  2.2000 Автодорога

42/0  2.0000 Квартальные просеки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

439.00                                                           53859            468        120    400

С    30871

Е    7319

Б    13920

Ос   1577

Олс  86

Ивд  86

Итого по кварталу

439.00                                                           53859            1282       120    744

С    30871

Е    7319

Б    13920

Ос   1577

Олс  86

Ивд  86

Т А К С А Ц И О Н Н О Е   О П И С А Н И Е        Приложение 2

Лист 5

Тарногское Л-ВО                                        Спасское уч.л-во

Квартал: 83 Целевое назначение: Эксплуатационные леса

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N N I Пло-I  Состав,   I Я IЭ лI В I В I Д I K Г I Б I Тип  I П IЗапас сырораст.IК I      Запас на выделе, м3      IХозяйственное

в п I щадьI  Подрост,  I р Iл еI о I ы I и I л р I о I леса I о Iлеса, м3       Iл I-------------------------------I

ы о I  в  I  Подлесок  I у Iе сI з I с I а I     I н I      I л I---------------I  Iсухо-I ре-I един I  захламлен. I

д д I  га I  Почва,    I с Iм аI р I о I м I в в I и I Тип  I н IнаIобщийIв т.ч.Iт Iстоя I динI дер. I-------------Iраспоряжение

е в I     I  Рельеф,   I   Iе  I а I т I е I о о I т Iлесор.I о I  I на  I по   Iо I     I    I ест. I общий I лик-I

л ы I     I  Особенн.  I   Iн  I с I а I т I з з I е Iуслов.I т IгаIвыделIсост. Iв I     I    I воз. I       I видаI

а д I     I  выдела    I   Iт  I т I   I р I р р I т I      I а I  I     Iпород.I  I     I    I      I       I     I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/0 5.70007С1Е2Б          1 С   75  23.0 24  4  2  1  С чер  0.8 340 1939  1357   1

Е   75  21.0 22           чс                   194    1

Б   75  24.0 22                                388    2

подрост:10Е  возраст 40лет,  H=4.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

2/0 1.700010С             1 С   85  13.0 12  5  3  5  С сф   0.5 90  153   153    1

бг

селекционная оценка:Минусовые

3/0 21.20010С+Е+Б+С       1 С   75  15.0 16  4  2  4  С дм   0.7 162 3440  3440   1

+Е   75  14.0 16           чв                          1

+Б   75  15.0 14                                       1

+С   110 18.0 28                                       1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

3/1  0.3000 Автодорога

4/0 7.00009С1Б            1 С   85  21.0 22  5  3  3  С чер  0.7 260 1820  1638   1   70                70

Б   85  16.0 16           чс                   182    3

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=2.0м  2.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

5/0 14.0006С2Е2Б+Е        1 С   85  17.0 18  5  3  4  С дм   0.7 180 2520  1512   1

Е   85  15.0 16           чв                   504    1

Б   85  16.0 14                                504    3

+Е   140 17.0 20                                       1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

6/0 12.2007Б2С1Е          1 Б   85  16.0 18  9  4  4  С тб   0.4 70  854   598    3

С   85  18.0 24           тс                   171    1

Е   140 15.0 16                                85     1

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.5тыс.шт/га

7/0 2.90003С3Е4Б          1 С   75  22.0 26  4  2  2  С кис  0.6 220 637   191    1

Е   75  19.0 20           кс                   191    1

Б   75  22.0 20                                255    2

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=3.0м  2.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

8/0 4.70003Е2Е2С3Б        1 Е   140 22.0 24  7  4  4  Е чер  0.5 190 894   268    1

Е   75  18.0 20           тр                   179    1

С   75  22.0 24                                179    1

Б   75  20.0 18                                268    2

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=2.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

9/0  4.0 Лесные культуры

4Е3С3Б+Ос+Олс   1 Е   31  7.0  6   2  1  4  Е дм   0.8 60  240   96                                       Прор.2 оч.25%

С   30  8.0  10           чв                   72

Б   30  9.0  10                                72

+Ос  30  9.0  10

+Олс 30  6.0  6

10/0 34.004С2Е2Е1Б1Ос     1 С   75  19.0 20  4  2  3  С чер  0.7 210 7140  2856   1

Е   75  16.0 16           чс                   1428   1

Е   140 19.0 22                                1428   1

Б   75  19.0 18                                714    2

Ос  75  19.0 20                                714    3

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.5м  1.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

11/0 4.7007С1Е2Б+Ос+Е     1 С   75  19.0 22  4  2  3  С чер  0.7 220 1034  724    1

Е   75  17.0 18           чс                   103    1

Б   75  20.0 20                                207    2

+Ос  75  21.0 22                                       3

+Е   140 21.0 26                                       3

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

12/0 18.706Б3С1Е          1 Б   5   1.0      1  1  3  С дм   0.5 10  187   112        187        187

С   5   0.5               дм                   56

Е   25  1.5  2                                 19

единичные деревья: С(65) 10 кбм на га

13/0 13.307С1Е2Б+С        1 С   55  14.0 14  3  2  3  С дм   0.7 130 1729  1210   1

Е   55  12.0 12           чв                   173    1

Б   55  12.0 12                                346    3

+С   110 18.0 26                                       1

селекционная оценка:Нормальные

14/0 12.306Б1Ос2С1Е       1 Б   85  21.0 18  9  4  3  С дм   0.7 190 2337  1402   2

Ос  85  22.0 24           чв                   234    3

С   85  22.0 24                                467    1

Е   85  16.0 16                                234    1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

15/0 37.707С2Е1Б+Е        1 С   75  17.0 18  4  2  3  С дм   0.7 210 7917  5542   1

Е   140 19.0 26           чв                   1583   1

Б   75  18.0 16                                792    2

+Е   75  17.0 16                                       1

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.5м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

16/0 15.707С2Е1Б          1 С   65  15.0 16  4  2  3  С дм   0.7 160 2511  1758   1

Е   85  14.0 14           чв                   502    1

Б   65  17.0 16                                251    2

подрост:10Е  возраст 25лет,  H=1.5м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

17/0 16.105С3Б2Е          1 С   65  15.0 16  4  2  3  С дм   0.7 140 2254  1127   1

Б   65  14.0 12           чв                   676    3

Е   65  13.0 14                                451    1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=1.5м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

18/0  23.4 Насаждение из сохраненного подроста

4Е2С4Б+Олс      1 Е   35  7.0  6   2  1  4  Е чер  0.5 40  935   374                   234

С   35  7.0  6            чс                   187

Б   35  9.0  8                                 374

+Олс 35  6.0  6

единичные деревья: С(70) 10 кбм на га

19/0  40.0 Лесные культуры

4Е2С4Б+Олс+Ос   1 Е   26  5.0  6   2  1  4  Е чер  0.6 20  800   320                   800

С   30  5.0  6            чс                   160

Б   30  6.0  6                                 320

+Олс 30  6.0  6

+Ос  30  9.0  10

единичные деревья: Е(70) 20 кбм на га

20/0 4.5006С2Е2Б          1 С   85  24.0 24  5  3  2  С чер  0.7 290 1305  783    1

Е   110 22.0 26           чс                   261    1

Б   85  25.0 24                                261    2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  3.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

20/1  6.0 Вырубка-2022г.    С                      2  С чер

чс

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=4.0м  3.0тыс.шт/га

пней: 698 шт/га,в т.ч. С 432 шт/га;

21/0  5.3 Лесные культуры

4С1Е5Б+Олс+Ос   1 С   56  18.0 20  3  2  2  С чер  0.7 220 1166  466    1

Е   55  15.0 14           чс                   117    1

Б   55  21.0 18                                583    2

+Олс 55  15.0 14                                       4

+Ос  55  21.0 22                                       4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

22/0 6.5004Б1Ос1Олс2С2Е   1 Б   85  23.0 20  9  4  2  С чер  0.7 210 1366  546    2

Ос  85  23.0 24           тр                   137    3

Олс 55  16.0 16                                137    4

С   85  24.0 26                                273    1

Е   85  20.0 20                                273    1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=3.0м  2.5тыс.шт/га

23/0 4.80010С             1 С   130 14.0 18  7  4  5  С сф   0.7 140 672   672    1   48

бг

селекционная оценка:Минусовые

24/0 3.6007С1Е2Б          1 С   75  19.0 22  4  2  3  С чер  0.6 190 684   479    1

Е   75  18.0 18           чс                   68     1

Б   75  21.0 20                                137    2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

25/0 1.3007С1Е2Б          1 С   75  19.0 22  4  2  3  С чер  0.6 190 247   173    1

Е   75  18.0 18           чс                   25     1

Б   75  21.0 20                                49     2

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

26/0 5.3004Б1Ос1Олс2С2Е   1 Б   85  23.0 20  9  4  2  С чер  0.7 210 1113  445    2

Ос  85  23.0 24           тр                   111    3

Олс 55  16.0 16                                111    4

С   85  24.0 26                                223    1

Е   85  20.0 20                                223    1

подрост:10Е  возраст 20лет,  H=3.0м  1.0тыс.шт/га

27/0  0.7 Лесные культуры

4С1Е5Б+Олс+Ос   1 С   56  18.0 20  3  2  2  С чер  0.7 220 154   62     1

Е   55  15.0 14           чс                   15     1

Б   55  21.0 18                                77     2

+Олс 55  15.0 14                                       4

+Ос  55  21.0 22                                       4

подрост:10Е  возраст 30лет,  H=3.0м  0.5тыс.шт/га

селекционная оценка:Нормальные

28/0  0.2000 Ручей

29/0  4.6000 Автодорога

30/0  0.6000 Квартальные просеки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по категории защитных лесов

333.00                                                           46048            305        1221   70

С    25931

Е    9114

Б    9559

Ос   1196

Олс  248

Итого по кварталу

333.00                                                           46048            1587       1221   814

С    25931

Е    9114

Б    9559

Ос   1196

Олс  248

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование лесных участков для

автомобильной дороги «Феклуха-Мадовицы»

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Раздел 3. "Материалы по обоснованию

проекта межевания территории. Графическая часть"

г. Вологда, 2023 г.

чер

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Образование лесных участков для автомобильной дороги «Феклуха-Мадовицы»

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Раздел 4. "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка"

г. Вологда, 2023 г.

Пояснительная записка

Проект межевания территории разработан на основании п.3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации с целью формирования лесных участков под объектами капитального строительства, образование которых осуществляется только в соответствии с    проектом межевания территории.

Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков

Определение местоположения границ образуемых земельных участков проводилось методом спутниковых геодезических измерений конструктивных элементов автомобильной дороги «Феклуха –Мадовицы» с учетом полосы отвода, шириной 26 метров.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков выполнено с учетом Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 г. № 434.

Статьей 36 Градостроительного кодекса РФ установлено, что действие градостроительных регламентов на земельные участки, занятые линейными объектами, не распространяется. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков не установлены.

Обоснование способа образования земельного участка

Данным проектом предусмотрено образование земельных (лесных) участков в соответствии с ч. 1.1 ст. 4.2 Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации».

Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Определение местоположения границ образуемых земельных участков проводилось методом спутниковых геодезических измерений конструктивных элементов автомобильной дороги «Феклуха –Мадовицы» с учетом полосы отвода, шириной 26 метров.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков выполнено с учетом Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 г. № 434.

Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Установление публичного сервитута не планируется.