УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации Тарногского муниципального района

Разработчик:

Администрация Тарногского муниципального района

с.Тарногский Городок

2015 год

проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

части кадастрового квартала 35:08;0203012, с.Тарногский Городок

| Разработчик: Администрация Тарногского муниципального района, уполномоченный орган: отдел архитектуры и градостроительства администрации района | Заказчик: Администрация Тарногского района, КУИ 161560, с.Тарногский Городок, ул.Советская,30 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

части кадастрового квартала 35:08;0203012, с.Тарногский Городок

- Пояснительная записка

Главный архитектор района               _______________ Э.А.Решетникова

"_____"_________ 2015г.

| 2015 год | ### с.Тарногский Городок | Объект №0004 |
| --- | --- | --- |

Разработчик проекта:

Администрация  Тарногского муниципального района.

Проект планировки территории части кадастрового квартала 35:08;0203012, с.Тарногский Городок

# Разработал -Зав.отделом архитектуры и градостроительства,

Главный  архитектор Тарногского муниципального района Решетникова Э.А.

Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение |  |
| 2 | Современное состояние территории планировки |  |
| 3 | Основные природно-климатические условия |  |
| 3.1 | Температурные условия |  |
| 3.2 | Влажность |  |
| 4 | Охрана окружающей среды |  |
| 4.1. | Охрана атмосферного воздуха |  |
| 4.2 | Охрана почвы |  |
| 4.3 | Электромагнитное загрязнение |  |
| 5 | Транспорт и улично-дорожная сеть |  |
| 5.1. | Характеристика проектных предложений |  |
| 5.2. | Уличная сеть |  |
| 6 | Основные планировочные характеристики проекта планировки территории |  |
|  | Общая характеристика проектного решения. |  |
|  | Проектная численность населения. |  |
|  | Жилой фонд. |  |
|  | Учреждения обслуживания. |  |
|  | Благоустройство и озеленение. |  |
|  | Вынос в натуру красных линий и главных осей улиц (проездов). |  |
| 7 | Инженерные сети | 11 |
| 8 | Технико-экономические показатели по проекту планировки. |  |

Состав графических материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Чертеж ППТ 1 лист |

1.Введение

Проект планировки территории разработан на основании:

Заявления КУИ Тарногского муниципального района.

161560, с.Тарногский Городок, ул.Советская,30

от 03.07.2015 г.

Согласно заданию на проектирование на территории проекта планировки размещается

- объекты индивидуального жилищного строительства

- улично-дорожная сеть в две полосы движения переменной ширины: от 12 м до 24 метров;

- магистральный поселковый  водопровод;

- магистральный поселковый газопровод;

- поселковые воздушные электрические линии.

Улично-дорожная сеть  располагается в красных границах застраиваемой и перспективной жилой застройке.

2. Современное состояние

В настоящее время проезжая часть - улицы местного значения.

По проезжей части  осуществляется небольшой поток транспортных средств, пешеходное движение и велосипедисты.

Интенсивность движения  значительно увеличится при застройке трех районов. Застройка ожидается в течении 5-10 лет. Наиболее эффективным способом увеличения пропускной способности дороги является выделение  улично-дорожной сети в соответствии с требованиями технических регламентов в сочетании с увеличением  плотности отдельных участков.

Ожидаемые транспортные потоки, прогнозируемые могут достичь 5 единиц/час в одном направлении.

Параметры проектирования определены для магистрали общегородского значения 2-го класса, с шириной полосы от 2,5 до 3,5 м

.

3. Основные природно-климатические условия

Для территории Тарногского района характерен умеренно-континентальный климат зоны тайги с холодной и продолжительной зимой и умеренно-теплым летом.

Основным климатообразующим фактором, влияющим на климат района, являются воздушные массы, формирующиеся над океанами и сушей.

Частая смена воздушных масс создает неустойчивость погодных условий. Преобладают ветры западного переноса юго-западного направления, имеющие повторяемость 40%.

Весной и летом интенсивность западного переноса и общей циркуляции атмосферы ослабевает, обуславливая в этот период большую повторяемость антициклональных типов погоды и нередко заморозки.

Наибольшая средняя месячная скорость ветра отмечается зимой. Среднегодовая скорость 3,3 мсек. Ветры со скоростью ≥ 15 мсек наблюдаются при прохождении глубоких циклонов, и число дней с таким ветром в среднем за год равно 3. С ними связано возникновение метелей, выпадение снега.

3.1. Температурные условия.

Средняя продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха в районе 196 дней. Абсолютный минимум – 46.оС

При проектировании и теплотехнических расчетах наряду с прочими показателями термического режима важно знать температуру самой холодной пятидневки, которая равна – 33  оС. Переход среднесуточной температуры через 8 оС осенью и весной определяет начало и конец отопительного периода, средняя продолжительность которого 236 дней.

Переход от отрицательных температур к положительным происходит в первой декаде апреля. Максимума температура достигает в июле, равна + 37  оС.

Вегетационный период равен 155 дней, накапливается сумма температур 1550-1700 оС. Это количество тепла позволяет выращивать в районе все сорта зерновых культур, льна, овощей, картофеля, районированных для Вологодской области, однако для яровой пшеницы поздних сортов, картофеля, огурцов, томатов количество тепла является минимальным.

К числу неблагоприятных явлений в теплое время года относятся заморозки.

Средняя дата последнего заморозка в воздухе весной 1 июня, дата первого заморозка осенью 7 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода 101 день.

3.2. Влажность воздуха.

Абсолютная влажность воздуха, как и температура, максимума достигает летом в июле, а минимальное содержание влаги приходится на январь и февраль.

В годовом ходе относительной влажности воздуха максимум наблюдается в октябре-декабре, а минимум – в мае.

4. Охрана окружающей среды

### 4.1. Охрана атмосферного воздуха.

В последние годы возросло влияние на окружающую среду передвижных источников. Уже в течение целого ряда лет увеличивают суммарные выбросы в атмосферу, что напрямую связано с увеличением количества автотранспортных средств на 1000 жителей. Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется и в связи с увеличением числа неисправного автотранспорта у частных владельцев. В связи с этим необходимо принятие решения, способствующее улучшению складывающейся ситуации. В местах прохождения автомобильных трасс необходимо создание зеленых полос, так как деревья обладают хорошими фитоцидными свойствами, также необходимо озеленение СЗЗ.

### 4.2. Охрана почвы

Для сохранения плодородного слоя почвы, создания благоприятных условий для проживающих на территории участка проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, включающие:

- озеленение свободных от застройки и покрытий участков путем устройства газонов с засевом трав;

- организация сети проездов и разворотных площадок, исключающих попадание автотранспорта на газоны;

В целях регулирования очистки территории, проектируемой под жилищное строительство, обеспечивается организованный сбор мусора с последующим вывозом его спецмашиной за пределы микрорайона на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном не менее 0,02% в сторону проезжей части и ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.), быть свободными от растительности в радиусе не менее 10м.

Для сбора бытового мусора следует применять малогабаритные контейнеры, устанавливая их на специально отведенные места, расстановка не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

### 4.3. Электромагнитное загрязнение

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитах полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

5. Транспорт и улично-дорожная сеть

Участок, отведенный под проект планировки, в настоящее время  имеет грунтовые проезды.

5.1. Характеристика проектных предложений.

Проект планировки части с.Тарногский Городок (в районе д.Николаевская) Вологодской области, Тарногского района, выполнен в соответствии с

-Генеральным планом с.Тарногский Городок , утвержденном решением Совета Тарногского с.п. № 100 от 05.03.11 г.,

-Генеральным планом Тарногского сельского поселения утвержденном решением Совета Тарногского с.п  № 23 от 19.11.2013 г.

5.2. Уличная сеть.

В усадебной застройке хранение автотранспортных средств предусматривается на приусадебном участке. Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и градостроительными требованиями. Рекомендации по проектированию окружающей среды с учетом потребностей для инвалидов и других маломобильных групп населения, СНиП 35 – 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно: максимально исключены перепады уровней на пути движения.

Профили улиц представлены как : до 24 м- Улица 1-1, до 12 м- Улица 2-2, до 18 м-Улица 3-3

Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы по размерам и координатам, указанным на чертеже.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого участка.

Схема вертикальной планировки участка решена методом проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом максимального сохранения естественного рельефа местности с минимальным объемом земляных работ.

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети села Тарногский Городок Тарногского муниципального района, а также топографическая основа территории проекта планировки. Перепад  на участке проектирования составляет 10 метров.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию проездов и лоткам.

6. Основные планировочные характеристики проекта планировки территории

6.1.Общая характеристика проектного решения.

Проект планировки охватывает территорию в 9,00 га, примыкая с востока к существующей застройке д. Николаевская. С севера примыкает к территории общего пользования а/д Костылево-Тарнога. С запада –леса, с юга- пашни. Застройка участка в с. Тарногский Городок подчинена общей архитектурно-планировочной идее развития села по генеральному плану, но в то же время является целостным жилым образованием с транспортными и пешеходными связями.

Композиционным каркасом нового микрорайона станут главная улица и улицы в жилой застройке. Проектом планировки предусматривается магазин в юго-восточной части участка.

В пределах данных жилых кварталов предусмотрен один озелененный участок общего пользования  площадью 2000 кв.м., контейнерной площадкой для ТБО и один пожарный водоем емк.50м.куб..

6.2. Проектная численность населения.

Проектируемая численность населения в границах проекта планировки принята 108 человека, исходя из наличия 40 квартир и среднего состава семьи – 2,71 человека. Динамика численности населения приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | 2015 год | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок(2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | 16 чел. | 108 чел. | 162 чел. |

6.3. Жилой фонд.

Территория проекта планировки на момент проектирования свободна от застройки. Объёмы проектируемого жилого фонда представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Тип и этажность | I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | Сохраняемое |  |  | Новое |  |  | ВСЕГО |
|  |  | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление | Квартир/население |
| 1. | Усадебный1-квартирный 1-2 этажный дом | 40 | 40 | 108 | 5 | 5 | 16 | 35 | 35 | 92 | 60/162 |

Средняя обеспеченность общей площадью к концу расчетного срока составит 35 м2 /чел. Общая площадь проектируемого  жилого фонда к концу I очереди строительства составит  3780 м2. Площадь территории, занимаемая жилой усадебной застройкой 1 очереди составит 4,8 га.

6.4. Учреждения обслуживания.

Согласно разработанного и утвержденного генерального плана с. Тарногский Городок на земельном участке предусматриваются следующие плоскостные объекты:

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Норма по СНиП | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый дом |  | 1 |  | 400 кв.м. |  |
| 2 | Площадка для сбора ТБО |  | 1 |  | 100 кв.м. |  |
| 3 | Детская площадка |  | 1 |  | 2000 кв.м. |  |
| 4 | Пожарный водоем 50 м.куб. |  | 1 |  | 100 кв..м. |  |

6.5. Благоустройство и озеленение.

Благоустройство территории предусматривает устройство улично-дорожной сети вдоль улиц, оборудование детской площадки для игр и отдыха, устройство площадки ТБО.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту  0,20 га.

При озеленении детской игровой площадки исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Деревья и кустарники должны отвечать требованиям газоустойчивости и шумоустойчивочти.

6.6. Вынос в натуру красных линий и главных осей улиц (проездов).

Вынос проекта на местность.

До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разбить в натуре согласно разбивочному чертежу красные линии жилых кварталов и закрепить их по углам столбами;

- вынести линию застройки от красных линий.

Линия застройки от границ кварталов выносится на расстоянии 6 метров. Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от спортивных и детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

За основу вертикальной планировки принята схема уличной сети деревни Николаевская  Тарногского муниципального района, а также топографическая основа территории проекта планировки.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района.

Существующий рельеф позволяет отвод поверхностных вод по водоотводным канавам в реку Кокшеньга.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц и проектируемым лоткам.

7. Инженерные сети.

7.1. Водоснабжение.

7.1.1.Существующее положение.

На момент разработки настоящего ПП в проектируемом микрорайоне отсутствует сеть водопровода. Рядом с проектируемым микрорайоном  имеется существующая скважина №60, 1958г., дебит которой не позволяет прикрепить к ней указанный микрорайон.. Подземные воды по своим химическим показателям в соответствии с исходными данными отвечают требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

7.1.2.Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 10 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84).

1 × 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84);

Как видно из таблицы 5  среднесуточный расход воды на 1 очередь составляет:

на первую очередь – 30,22м3/сутки;

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84),

где Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь – Qрсут.max=1,1х 30,22= 33,24 или 35 м3/сут.

на расчетный срок  – Qрсут.max=1,1х 41,14= 45,25 или 46 м3/сут

Седнесуточный расход воды приведен в таблице 5

Таблица 4

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. Изм | 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Расчетныйсрок 2030 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. |  | Водоотведение |  | Безвозврат-ные потери м3/сут | Всеп- тик, жижесборн. м3/сут | Всего человек/сут.расх м3/сут |  |
|  |  |  |  | Нор ма потр л/сут | Суточн.расход м3/сут | Нор ма отвед. л/сут. | Суточн.расход м3/сут. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 108 | 160 | 17,7 | 160 | 17,7 |  | - | 162/ 25,92 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 | - | 162/3,12 | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п. 1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 19,78 |  | 17,7 | 2,08 | - | 29,04 |  |
| Б | Зона обслуживания(торговый дом) |  |  |  | 44,0 |  | 22,50 | 11,50 |  | 4,0 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 108 | 50 | 6,50 | - | - | 6,50 | - | 8,1 | СНиП 2.04.02 -84 Прим.1таб.3 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 30,22 |  | 20,14 | 10,08 | - | 41,14 |  |

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице  5

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства |  | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Разница между водопотреблени- ем и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | - | 8,58 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | - | 6,50 |  |
| 2. | Безвозвратные потери на поение домашних животных |  | - | 2,08 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием, а также на поение домашних животных.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- устранить утечки воды в трубах.

8.1.2. Проектное решение.

8.1.1.2. Источник питьевого водоснабжения.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24  + (5 + 1 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,1    [2], где

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

5 + 1х 2,5 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час;

1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На первую очередь срок: Qрист.=[35/24+(5+1x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,1 = 2,61 м3/час.

На расчетный срок: Qрист.=[46/24+(5+1x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,1 =3,12

На первую очередь строительства необходима 1 рабочая артскважина с минимально необходимым дебитом  3,12 м3/час. Согласно таблице 10 СНиП 2,04,02-84 необходима еще 1 резервная артскважина.

8.1.1.3. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения.

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1101-02). Границы второго и третьего поясов ЗСО определены расчётом и составляют:

- граница 2-го пояса ЗСО составляет  – R = 90,3 м

- граница 3-го пояса ЗСО составляет – R = 433,6 м.

Мероприятия в зонах санитарной охраны.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземного источника надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Мероприятия, необходимые предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

8.1.2. Проектное решение.

Система водоснабжения принята единой для населённого пункта: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. Схема водоснабжения тупиковая. По принятой схеме водоснабжения вода из артскважин – источников водоснабжения, поступает на  станцию подготовки и подачи воды заводской готовности контейнерного типа «СКАТ» и, далее, в разводящие сети водопровода.

На станции возможно размещение водоподготовительного оборудования по результатам анализа воды.

Рекомендуется разработка проектной скважины в юго-западной части проекта планировки.

8.1.2.1. Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в микрорайоне определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и при численности населения 0,4 тысячи человек составляет 1 расчётный пожар.

Наружное пожаротушение объектов населённого пункта предусматривается от автонасосов пожарных машин. Запас воды на наружное пожаротушение будет храниться в проектируемых пожарных резервуарах емкостью 100 м3, располагаемых на территории микрорайона, с радиусом обслуживания 200 м. Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

8.1.2.2. Водопроводные сети.

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр  магистральных трубопроводов 110 мм; тупиковые участки – диаметром 63 мм.

При прокладке магистрального водопровода через покрытие центральной улицы полиэтиленовые трубы укладываются в стальном чехле диаметром 219х6. Метод прокладки применить – горизонтальное бурение.

Возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб, выпускаемых АО НТЦ «Комикомпозит». Продолжительность эксплуатации указанных труб определена в 50–60 лет.

Состав сооружений водоснабжения представлен в таблице 6

Таблица 6

| №п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, 1-я очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианские скважины | 1 | 1 |
| 2. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, пог. м | 600 | 600 |
| 3. | То же, тупиковые диаметром 40-63 мм, | 300 | 300 |
| 4. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-10-80 производительн. 60 м3/час, напор 80м, Nдв.=4,5 кВт, компл. | 2 | 2 |
| 5. | Станция подготовки и подачи воды заводской готовности контейнерного типа «СКАТ» | 1 | 1 |

8.2. Водоотведение.

8.2.1.Существующее положение.

На момент проектирования настоящего генплана микрорайона какие-либо сети  водоотведения отсутствовали.

Отвод поверхностного дождевого стока не организован. По открытым канавам, кюветам за счёт естественного уклона рельефа местности дождевые стоки отводятся в пониженные места и в естественные водоёмы.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице 8.1.2 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке, составит:

на 1-ю очередь –9,60м3 /сут,

В сутки максимального водопотребления и водоотведения:

на 1-ю очередь–9,60 х 1,1 = 10,56 или 11 м3 /сут.

8.2.2.Проектное решение.

На первую очередь -Сточные воды отводятся от зданий, оборудованных внутренними системами водопровода и канализации в придомовые герметичные септики.

На вторую очередь - Сточные воды отводятся от зданий, оборудованных внутренними системами водопровода и канализации в поселковые очистные сооружения

8.3. Теплоснабжение.

8.3.1.Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки на земельном участке в селе Тарногский Городок Вологодской области, нет близко расположенных источников централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства отсутствуют.

8.3.2.Проектное решение.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки  предусматриваются системы индивидуального отопления и горячего водоснабжения от котлов длительного горения, газовых водонагревателей двухконтурного типа или электричества.

8.4. Газоснабжение.

8.4.1.Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» проекта  планировки территории части кадастрового квартала 35:08;0203012, с.Тарногский Городок

Тарногского сельского поселения Вологодской области природный газ на территорию проекта планировки не подведен.

8.4.2.Проектное решение.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом предусматривается строительство распределительного газопровода низкого давления микрорайона индивидуальной жилой застройки расположенной в с. Тарногский Городок Вологодской области по ул. Другова, Солнечная, Весенняя. Проектом предусматривается строительство распределительного газопровода низкого давления в две очереди.

Точка подключения – φ160 по ул. Центральная к ранее запроектированному газопроводу 059-14 «Строительство газопровода высокого давления по ул. Пограничная с ГРПБ на ул. Пограничная в с. Тарногский Городок; строительство разводящих газовых сетей по д. Николаевская Тарногского района Вологодской области (улицы Центральная, 2-линия,  Новостройская, Головина и  Новая)», разработанный ООО «Устюггазсервис».

Протяженность газопровода низкого давления первого этапа строительства – 950, 0м, второго этапа строительства – 580,0 м, общая протяженность  газопровода составляет 1530,0м.

В качестве источника газоснабжения принять природный газ по ГОСТ 5542-87 с теплотворной способностью 8000 ккал/м3.

На первую очередь и расчетный срок строительства предусматривается:

- строительство газопроводов Г1 до существующих и проектируемых усадебных домов проекта планировки протяженностью 950 п.м..

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 220.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно проекта планировки расчётная численность населения составит:

- на 1 очередь – 108 человек.и  расчетный срок -162

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь и расчетный срок – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят – 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  для проекта планировки   на 1-очередь и расчетный срок представлены в таблице 7

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год |  |  | Коэф.час. максимума |  |  | Макс.час м3/час. |  |  |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 32,4 |  |  | 1800 |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  | (48,5) |  |  | 1800 |  |  | (27,0) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил. домов от индивид. газовых котельных. |  | 204,3 |  |  | 2660 |  |  | 76,6 |  |
|  |  |  | (306,5) |  |  |  |  |  | (115,3) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр. торговли (5%). |  | 1,7 |  |  | 1800 |  |  | 0,9 |  |
|  |  |  | (2,5) |  |  | 1800 |  |  | (1,4) |  |
| 4. | ВСЕГО: |  | 238,4 |  |  | - |  |  | 95,5 |  |
|  |  |  | (357,5) |  |  |  |  |  | (143,7) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки, мелким предприятиям подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ГРПШ).

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см;

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления.

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого давления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов.

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле. Для стальных газопроводов следует выполнить соответствующую защиту.

- В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ.

Прокладку газопроводов  осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

Состав сооружений газоснабжения отражен в таблице 8.4.2.

Таблица 8.4.2.

| № п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства |  | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. 1оч. |  |

| 1. | Газопроводы низкого давления Рг < 0,005 МПа | пог. м | 1530 | 950 | полиэтил. трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. Электроснабжение.

6.4.1. Существующее положение.

На территории нового проекта планировки инженерные коммуникации проведены частично. Существует своя Трансформаторная подстанция.

6.4.2. Проектные предложения.

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района села Тарногский городок предусматривается выполнить согласно технических условий выданных Тарногскими электрическими сетями.

При расчете электрических нагрузок учитывать требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых, общественных и коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ 0,4 кВ их характеристики, будут определяться при конкретном проектировании.

- Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

- - защитных устройств от импульсных перенапряжений,

- - защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

- - устройства защитного отключения.

8.6. Телефонизация.

8.6.1. Существующее положение.

В настоящее время телефонная связь осуществляется от существующей АТС на 2007 номеров, расположенной по адресу улица Советская дом 43.

Для телефонизации проекта планировки необходима прокладка кабельной канализации. Канализацию проложить кабелем ТППэп3 300х2х0,5 от здания АТС улица Советская дом 43 до проектируемого микрорайона с установкой распределительного шкафа ШРУД-2/600, кабель в шкафу  оконечить боксом БКТО 300*2.

8.6.2. Проектное решение.

При пересечениях проектируемой линии связи с любыми подземными коммуникациями, улицами, дорогами, переходами устройство переходов  проектировать закладкой двух полиэтиленовых труб на глубину не менее 0,8 метра от любого конструктивного элемента улицы. Охраняемая зона КЛС составляет 2 метра.

От ШРУД-2/600 по проекту планировки проложить распределительные кабели по проектируемой канализации до проектируемых домов.  Распределительные кабели в ШР - 600 завести на кабельный бокс БКТО 300*2.

Сечение распределительных кабелей установить при рабочем проектировании.

Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок.

|  | Кол-во телефонов | шт | 41 | 162 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Технико-экономические показатели.

Технико-экономические показатели по проекту планировки территории

части кадастрового квартала 35:08;0203012, с.Тарногский Городок приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
| 1. | Численность населения (чел.) | 16 | 108 |
| 2. | Средний состав семьи (чел.) | 2,71 | 2,71 |
| 3. | Обеспеченность жилым фондом (м2/чел) | 22 | 35 |
| 4. | Общая площадь жилого фонда (м2) | 350 | 3780 |
| 5. | Количество квартир | 4 | 40 |
| ТЕРРИТОРИИ (9,0 га) |  |  |  |
| 6. | S территории проекта планировки, из неё: |  |  |
| 6.1. | Территории общественной застройки | -- | -- |
| 6.2. | Территории жилой застройки: |  |  |
|  | -территории усадебной застройки, га | 0,5 | 5,5 |
| 6.3. | Территории общего пользования: |  |  |
|  | -территории зеленых насаждений общего пользования | 0 | 0,2 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | 0,03 | 3,0 |
| 6.4. | Территории иных зон | 0,03 | 0,6 |