| Разработчик: Администрация Тарногского муниципального района, уполномоченный орган: отдел архитектуры и градостроительства администрации района | Заказчик: Запоржина Анна Евгеньевна С.Тарногский Городок, ул.Заводская, д.15, кВ.2 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

части кадастрового

квартала 35:08:0101003 по ул.Заводская,

с.Тарногский Городок

- Пояснительная записка

Главный архитектор района               _______________ Э.А.Решетникова

"_____"_________ 2015г.

| 2015 год | ### с.Тарногский Городок | Объект №0001 |
| --- | --- | --- |

Разработчик проекта:

Администрация  Тарногского муниципального района.

Проект планировки территории части кадастрового

квартала 35:08:0101003 по ул.Заводская, с.Тарногский Городок разработан  отделом архитектуры и градостроительства администрации

Тарногского муниципального района.

# Разработал -Зав.отделом архитектуры и градостроительства,

Главный  архитектор Тарногского муниципального района Решетникова Э.А.

Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 3 |
| 2 | Характеристика современного состояния микрорайона | 3 |
| 3 | Охрана окружающей среды | 5 |
| 4 | Архитектурно-планировочные решения | 6 |
| 6 | Улицы, дороги, транспорт | 8 |
| 7 | Вертикальная планировка территории и перенос проекта в натуру | 8 |
| 8 | Благоустройство и озеленение | 9 |
| 10 | Инженерное оборудование территории | 9 |
| 11 | # Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 10 |
| 12 | Основные технико-экономические показатели | 11 |

Состав графических материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Чертеж ППТ 1 лист |

- Введение

Проект планировки территории разработан на основании:

1. Заявления Запоржиной А.Е от 01.06.2015 г.с

Согласно заданию на проектирование на территории проекта планировки размещена жилая застройка.

2. Характеристика современного состояния

2.1. Расположение проектируемой территории

Проектируемые территории находится в границах  населенного  пункта с.тарногский Городок Тарногского района Вологодской .

С.Тарногский Городок является административным центром поселения, в котором проживает 80 % населения муниципального образования. Его планировочная структура полностью сложилась и представляет собой сформировавшиеся жилые кварталы с капитальной застройкой до 3 этажей и объектами обслуживания. Значительную часть территории занимают несколько предприятий деревообработки и организации дорожного и общестроительного направления.

Ранее на с. Тарногский Городок была разработана следующая документация:

1. Генеральный план, совмещенный с проектом планировки центра села Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области, разработанный Вологдагражданпроект в 1981 г.

2. Концепция генерального плана села Тарногский Городок районного центра Тарногского района Вологодской области, разработанная Вологдаархпроект, 1995 г.

3. Генеральный план с.Тарногский Городок Тарногского муниципального района», разработанного  ОАО «ХППАП Бюро» г.Вологды в 2009году

Настоящий план выполнен на топографической съемке в М 1:2000 выполненной ООО «Валбэк-ру» в 2009году для разработки «Генерального плана с.Тарногский Городок Тарногского муниципального района», разработанного ОАО «ХППАП Бюро» г.Вологды в 2009году.

венной и строительной отраслей .

2.2. Основные природно-климатические условия

Для территории с. Тарногский Городок характерен умеренно-континентальный климат зоны тайги с холодной и продолжительной зимой и умеренно-теплым летом.

Основным климатообразующим фактором, влияющим на климат района, являются воздушные массы, формирующиеся над океанами и сушей.

Частая смена воздушных масс создает неустойчивость погодных условий. Преобладают ветры западного переноса юго-западного направления, имеющие повторяемость 40%.

Весной и летом интенсивность западного переноса и общей циркуляции атмосферы ослабевает, обуславливая в этот период большую повторяемость антициклональных типов погоды и нередко заморозки.

Наибольшая средняя месячная скорость ветра отмечается зимой. Среднегодовая скорость 3,3 мсек. Ветры со скоростью ≥ 15 мсек наблюдаются при прохождении глубоких циклонов, и число дней с таким ветром в среднем за год равно 3. С ними связано возникновение метелей, выпадение снега.

2.2.1. Температурные условия.

Средняя продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха в районе 196 дней. Абсолютный минимум – 46.оС

При проектировании и теплотехнических расчетах наряду с прочими показателями термического режима важно знать температуру самой холодной пятидневки, которая равна – 33  оС. Переход среднесуточной температуры через 8 оС осенью и весной определяет начало и конец отопительного периода, средняя продолжительность которого 236 дней.

Переход от отрицательных температур к положительным происходит в первой декаде апреля. Максимума температура достигает в июле, равна + 37  оС.

Вегетационный период равен 155 дней, накапливается сумма температур 1550-1700 оС. Это количество тепла позволяет выращивать в районе все сорта зерновых культур, льна, овощей, картофеля, районированных для Вологодской области, однако для яровой пшеницы поздних сортов, картофеля, огурцов, томатов количество тепла является минимальным.

К числу неблагоприятных явлений в теплое время года относятся заморозки.

Средняя дата последнего заморозка в воздухе весной 1 июня, дата первого заморозка осенью 7 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода 101 день.

2.2.2. Влажность воздуха.

Абсолютная влажность воздуха, как и температура, максимума достигает летом в июле, а минимальное содержание влаги приходится на январь и февраль.

В годовом ходе относительной влажности воздуха максимум наблюдается в октябре-декабре, а минимум – в мае.

.

2.3. Транспорт и улично-дорожная сеть

Участок, отведенный под проект планировки, в настоящее время  имеет частично благоустроенные, грунтовые проезды.

2.4. Инженерное оборудование  и благоустройство

К моменту проектирования населенный пункт с.Тарногский Городоке  обеспечен инженерными сетями: связью, электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, частично водоотведением.

- Охрана окружающей среды

### 3.1. Охрана атмосферного воздуха.

В последние годы возросло влияние на окружающую среду передвижных источников. Уже в течение целого ряда лет увеличивают суммарные выбросы в атмосферу, что напрямую связано с увеличением количества автотранспортных средств на 1000 жителей. Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется и в связи с увеличением числа неисправного автотранспорта у частных владельцев. В связи с этим необходимо принятие решения, способствующее улучшению складывающейся ситуации. В местах прохождения автомобильных трасс необходимо создание зеленых полос, так как деревья обладают хорошими фитоцидными свойствами, также необходимо озеленение СЗЗ.

### Охрана почвы

Для сохранения плодородного слоя почвы, создания благоприятных условий для проживающих на территории участка проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, включающие:

- озеленение свободных от застройки и покрытий участков путем устройства газонов с засевом трав;

- организация сети проездов и разворотных площадок, исключающих попадание автотранспорта на газоны;

В целях регулирования очистки территории, проектируемой под жилищное строительство, обеспечивается организованный сбор мусора с последующим вывозом его спецмашиной за пределы микрорайона на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном не менее 0,02% в сторону проезжей части и ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.), быть свободными от растительности в радиусе не менее 10м.

Для сбора бытового мусора следует применять малогабаритные контейнеры, устанавливая их на специально отведенные места, расстановка не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

### 3.3. Электромагнитное загрязнение

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитах полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

- Архитектурно-планировочное решение

Основной идеей является экономичное использование территории путем рационального размещения зданий, функционально связанных между собой и в увязке со сложившейся застройкой, создание удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

Въезд на территорию существующей застройки производится по существующей подъезду.

В составе проекта выделен один земельный участок в части кадастрового квартала 35:08:0101003, в отношении которого разрабатывается проект планировки.

На земельном участке  проектом предусмотрено выделение мест под застройку хозяйственных построек и гаражей, территории под огороды и места огтдыха

5. Проектная численность населения.

Проектируемая численность населения в границах проекта планировки принята 12 человек, исходя из размещения 3 –х квартир и среднего состава семьи – 4 человека. Динамика численности населения приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование | 2015 год | I очередь, 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | - | 12 чел. |

Жилой фонд.

Территория проекта планировки на момент проектирования свободна от застройки. Объёмы проектируемого жилого фонда представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2

| № п/п | Тип и этажность | I очередь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |
|  |  | домов | квар-тир | насе-ление |
| 1. | Секционный 1-этажный многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | 12 |
|  | ВСЕГО: | 1 | 3 | 12 |

Средняя обеспеченность общей площадью к концу I очереди составит 20 м2/чел. Общая площадь проектируемого  жилого фонда на первую очередь составит  240 м2. Площадь территории жилой секционной многоквартирной застройкой составит 2436 кв.м.

6. Улицы, дороги, транспорт

Проезды запроектированы в виде единой системы путей сообщения, обеспечивающей удобную, наиболее короткую связь с общественным центром, с местами массового отдыха, между жилыми территориями населенного пункта.

| Наименование показателей | Ед. измерения | В границах участка |
| --- | --- | --- |
|  |  | №1 |
| Площадь территории | Кв.м. | 2436 |
| Площадь подъездов | Кв.м. | 450 |

.

Временное хранение автомобилей предусматривается на открытых автостоянках.

Для постоянного хранения индивидуального транспорта гаражные места на территории жилого домав.

7. Вертикальная планировка территории и перенос проекта в натуру

7.1. Вертикальная планировка

Мероприятия по инженерной подготовке территории определяются инженерно-геологическими и природными условиями, а также характером намечаемого использования территории, и её планировочной организацией.

Основные мероприятия, предусматриваемые данным проектом по инженерной подготовке, включают в себя:

- подсыпку автодорог, проездов до проектных отметок;

- организацию поверхностного стока атмосферных и талых вод путём вертикальной планировки;

- крепление откосов насыпи путём их засева по георешётке, заполненной растительным грунтом, с тем, чтобы исключить размыв.

Вертикальная планировка должна быть выполнена при соблюдении следующих основополагающих принципов:

- проектные отметки назначаются исходя из максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений на всей территории, за исключением участков подтопления (при их наличии);

- проектные отметки покрытий дорог и проездов в основном ниже существующих отметок земель на 0,15 м – высоту бортового камня для сбора поверхностных вод с прилегающих территорий в лотки проезжей части;

- придание проезжим частям покрытий нормативных уклонов, обеспечивающих сток вод и безопасное движение автомобилей при минимальных объёмах земляных работ.

Предполагается использование вытесненного корытами дорог и проездов грунта при отсыпке насыпей в зоне подтопления, а снятого и отработанного растительного слоя – для заполнения георешётки при креплении откосов насыпи.

7.2. Перенос проекта в натуру

Расчет проектных осей улиц и дорог выполнен в программе «AutoCAD».

Съемка произведена в государственной системе координат 1963 г. и Балтийской системе высот.

Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально от закрепленного репера в соответствии с чертежом «План красных линий».

8. Благоустройство и озеленение

Комплекс работ по благоустройству территории предусматривает устройство гравийных проездов, пешеходных дорожек, посадку деревьев и кустарника, обустройство зоны отдыха с размещением малых архитектурных форм, Это позволит создать не только комфортную среду обитания для населения, но и получить индивидуальный архитектурный облик те6рритории.

Озеленение сельских поселений должно составлять 12м2/чел по нормам.

Композиция посадок зависит от архитектурно-планировочного  решения. В насаждениях преобладают кустарники, газон и сохраняемые высокорастущие деревья. Функциональное назначение газона вдоль дорог - это защита от вредных воздействий от транспорта и прокладка инженерных сетей.

9. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности

маломобильных групп населения

В жилой зоне необходимо предусмотреть пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий на пути следования не должна превышать 4 см. Для удобства движения инвалидов рекомендуется устройство пандусов на тротуарах жилых улиц. Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышает 5%, поперечные – 1%.

10. Инженерное оборудование территории

10.1.Электроснабжение

Вводы в здания предусматриваются как воздушные, так и кабельные. Сеть электроснабжения зданий по опорам ВЛИ 0,4кВ проводами СИП 2А сечением 3х120+1х95.  Предусматривается совместная подвеска провода СИП 2А для освещения и электроснабжения жилой части. Ответвления к зданиям  предлагается  производить  проводом СИП-2А сечением 4х16 кв.мм. Сеть освещения по опорам ВЛИ предлагается выполнить проводом СИП-2А сечением 3х50+1х54,6 кв.мм. Заземляющие устройства ВЛИ 0,4 кВ запроектировать в соответствии с серией 3.407-150.

Кабели в земле, в траншее прокладываются в соответствии с типовой серией А5-92. Тип траншеи Т-4 и Т-2.

10.2. Наружные газопроводы

Газоснабжение проектируемой жилой застройки возможно централизованное или баллонное.

10.3. Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение предусмотрено централизованное водоснабжение.

Водоотведение проектируемых территории - выгреба и септики либо централизованное (по согласованию соответствующей эксплуатирующей организации), проектом зарезервированы участки вдоль дорог для прокладки в дальнейшем канализационных сетей.

Отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных лотков и канав с выпуском на рельеф местности.

# 11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

На территории проектируемого участка вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. Основными причинами аварий являются: нарушение правил техники безопасности при эксплуатации, отклонение метеорологических условий от ординарных (возникновение сильных морозов, снежных заносов, ураганных ветров).

В случае возникновения ЧС оповещение будет осуществляться:

- по радиотрансляции;

- по телевидению.

Укрытие населения в период военного времени, а также при возникновении крупных ЧС предусматривается в погребах и подвалах, на цокольных этажах зданий.

Мероприятия по пожарной безопасности:

В соответствии со СНиП 02.04.02-84 при численности до 1000 жителей количество одновременных пожаров на участке составит 1 расчетный пожар. Расход воды на наружное пожаротушение принимается 5 л/с на один пожар.

12. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели по проекту планировки приведены в таблице 12.1.

Таблица12.1.

| № п/п | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1. | Численность населения (чел.) | 12 |
| 2. | Средний состав семьи (чел.) | 4 |
| 3. | Обеспеченность жилым фондом (м2/чел) | 20 |
| 4. | Общая площадь жилого фонда (м2) | 240 |
| 5. | Количество квартир | 3 |
| 6. | S территории проекта планировки, из неё: |  |
| 6.1. | Территории общественной застройки | -- |
| 6.2. | Территории жилой застройки: |  |
|  | -территории усадебной застройки | - |
|  | -территории многоквартирной застройки | 2436 |
| 6.3. | Территории общего пользования: |  |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | 400 |